D41W通风蝶阀

一、D41W通风蝶阀概述：

通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈，其适用温度随阀体选材而定，公称压力≤0.6MPa,一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。其主要特点为：

1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。

2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。

3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。

二、主要零件部材料：

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | 铸铁、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
| 蝶板 | 铸铁、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
| 阀座密封圈 | 与阀体相同 |
| 阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
| 填料 | 氟塑料、柔性石墨 |

三、主要参数：

| 公称通径 | DN | 50～2000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
|  | 密封试验 | ≤1.5%泄漏量 |  |  |
| 适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等 |  |  |  |
| 驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 |  |  |  |

四、主要连接尺寸：

| 公称通径DN |  | 结构长度 （标准值） | 外型尺寸（参考值） |  |  |  | 连接尺寸（标准值） |  |  |  |  |  |  |  | 参考 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.05MPa和0.25MPa |  |  |  | 0.6MPa |  |  |  |  |
| 毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |  |
| 50 | 2 | 108 | 80 | 270 | 260 | 110 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 9 |
| 65 | 21/2 | 112 | 89 | 295 | 260 | 110 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 12 |
| 80 | 3 | 114 | 95 | 306 | 260 | 110 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15 |
| 100 | 4 | 127 | 115 | 350 | 260 | 110 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 17 |
| 125 | 5 | 140 | 127 | 370 | 320 | 110 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 23 |
| 150 | 6 | 140 | 139 | 400 | 320 | 110 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 25 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话