PZ73TC手动耐磨陶瓷刀形排渣闸阀

一、概述：

类型(通道位置)：二通式

标准：国标

公称通径：50-1400（mm）mm

主体材料：碳钢

工作温度：常温

材质：碳钢

流动方向：单向

压力环境：常压

零部件及配件：配件

型号：PZ73TC

连接形式：法兰

密封形式：硬密封型

用途：截止

适用介质：干粉尘、水、蒸汽等介质

驱动方式：手动

外形：中型

二、主要连接尺寸：

| 型号 | PN | 尺寸（mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN | L | D | D0 | ≈H |
| CZ43TC | 1.0MPa | 50 | 90 | 160 | 180 | 285 |
|  |  | 65 | 90 | 180 | 180 | 298 |
|  |  | 80 | 90 | 195 | 220 | 315 |
|  |  | 100 | 90 | 215 | 220 | 365 |
|  |  | 125 | 90 | 245 | 230 | 400 |
|  |  | 150 | 100 | 280 | 280 | 475 |
|  |  | 200 | 100 | 335 | 360 | 540 |
|  |  | 250 | 110 | 390 | 360 | 630 |
|  |  | 300 | 120 | 440 | 400 | 780 |
|  |  | 350 | 130 | 500 | 400 | 885 |
|  | 1.6MPa | 50 | 90 | 160 | 180 | 285 |
|  |  | 65 | 90 | 185 | 180 | 295 |
|  |  | 80 | 90 | 200 | 220 | 315 |
|  |  | 100 | 90 | 220 | 220 | 365 |
|  |  | 125 | 90 | 250 | 230 | 400 |
|  |  | 150 | 100 | 285 | 280 | 475 |

- 三、主要性能规范：

1.密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。

2.用煤渣、灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，耐磨损、长寿命。

3.密封性能优越，并可进行密封棉修得。

4.进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。

5.阀体腔体结构彻底避免了卡阻、积灰的问题。

6.驱动方式：手动、气动和电动等。

四、工作原理：

作为闸阀的一种，工作原理同闸阀有些相似，都是靠闸板的升降来完成阀门的启闭。闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。

的阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话