Y型拉杆伸缩过滤器

一、概述：

Y型拉杆伸缩过滤器为—Y型过滤器及伸缩接头组合、直接为建筑，多层建筑或工厂内之给排水配合中使用，常装置于减压阀、泄压阀、定水位阀或其它主要设备之端，使淤泥埋什物或安装拆卸以保阀头或设备之正常使用。

二．作用：

是使用水力控制阀及精密的易堵塞的机械产品所必须具备的过滤设备。通常安装于水力控制阀等设备的进口端，防止颗粒性杂质进入通道，造成堵塞，使阀门或其他设备失灵而不能正常结构简单，流阻小，可在线排除污物而不需拆除。Y型拉杆还具有安装长度可调，装拆方便的特点。可根据需要设置滤网目数，通常滤网目数范围：水18～30目、蒸气40～100目、油100～480目。

三、主要连接尺寸：

| 公称通径（mm） | L | H | H1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 300 | 155 | 195 |
| 65 | 320 | 183 | 245 |
| 80 | 380 | 210 | 295 |
| 100 | 430 | 250 | 344 |
| 125 | 500 | 305 | 415 |
| 150 | 550 | 358 | 485 |
| 200 | 650 | 450 | 602 |
| 250 | 775 | 503 | 718 |
| 300 | 900 | 578 | 815 |
| 350 | 1025 | 598 | 844 |
| 400 | 1150 | 618 | 872 |

四、主要技术参数：

| 型 号 | 公称压力 PN(MPa) | 耐压试验压力 (MPa) | 工作压力 (MPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| YSTF-10 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| YSTF-16 | 1.6 | 1.76 | 1.6 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话