Z61Y锻钢承插焊闸阀

一、概述：

锻钢闸阀有三种阀盖设计，是螺栓型阀盖，通过凹凸面连接，采用不锈钢带与柔性石墨缠绕垫片，按需求也可采用环连接，第二种是焊接型阀盖，通过螺纹密封后焊接，按需求也可直接采用刚性焊接，第三种是自密封阀盖，通过螺纹与自密封阀盖连接。

二、结构特点：
全径或缩径 
明杆支架式 
自定心压板压套式 
螺栓连接、缠绕垫片密封式阀盖；螺纹连接、全焊密封式阀盖以及螺纹连接内压自紧式阀盖 
整体式上密封座 
承插端符合

三、产品执行标准

设计与制造：JB/T 7746

螺纹端尺寸：GB 7306

结构长度：JB/T 7746

压力~温度：GB/T 9131

四、质明细表：

| 序号 | 零件名称 | cs to astm | as to astm | ss to astm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | type a105n | type a182 f22 | type a182 f304 | type a182 f316(l) |
| 1 | 阀体 | a105n | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
| 2 | 阀瓣 | a276 420 | a276 304 | a276 304(l) | a276 316(l) |
| 3 | 阀杆 | a182 f6a | a182 f304 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
| 4 | 密封座 | a105 | a182 f304 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
| 5 | 密封环 | 316 | a182 f304 | a182 f304(l) | f316(l) |
| 6 | 阀盖 | a105n | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
| 7 | 圆柱销 | a276 420 |  | a182f304 |  |
| 8 | 垫圈 | a105n | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
| 9 | 提升螺母 | a194 2h | a194 4 | a194 8 | a194 8m |
| 10 | 填料 | 柔性石墨+304丝 |  | 316夹ptfe |  |
| 11 | 填料压套 | a276 420 |  | a182 f304 |  |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话