200P可调式减压阀

一、概述：

200P型可调式减压阀该减压阀为一直接式可调减压阀，采用隔膜型水力操作方式，可水平或垂安装于给水、消防系统或其它清水系统中。在一定流量范围内可控制该阀出口压力，为一相对固定值。具有体型小巧，易于安装等特点，且附有内置式滤网，可方便整体安装作业，避免杂物堵塞，使其更加安全可靠。

二、主要性能参数：

| 公称压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
| --- | --- | --- |
| 壳体试验压力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 |
| 密封试验压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
| 进口压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
| 出口压力范围(Mpa) | 0.09-0.8 | 0.1-1.2 |
| 压力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 |  |
| 流量特性偏差(Mpa)△P2G | GB12246-1989 |  |
| 渗漏量 | 0 |  |
| 工作温度 | 0℃-80℃ |  |

三、主要零部件材料：

| 零件名称 | 阀体、阀瓣 | 滤网、螺母、垫片、弹簧压盖 | 弹簧 | 0型圈 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 铝青铜 | 不锈钢 | 60Si2Mn | 丁腈橡胶 |

四、主要连接尺寸：

| DN | G | L | H1 | H | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15(1/2") | G1/2" | 112 | 40 | 150 | 75 |
| 20(3/4") | G3-4" | 140 | 55 | 190 | 90 |
| 25(1") | G1" | 140 | 55 | 195 | 90 |
| 32(1-1/4") | G1-1/4" | 165 | 55 | 212 | 98 |
| 40(1-1/2") | G1-1/4" | 190 | 55 | 215 | 98 |
| 50(2") | G2" | 200 | 65 | 265 | 120 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话