Z40H美标电站闸阀

一、特点：

1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小。

2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。

3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作轻便灵活。

4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动、结构形式；弹性楔式单阀、刚性楔式单阀板和双闸板型式。

5、广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

二、概述

Z40H美标闸阀适用于 ANSI Class150~2500、PN20~42、JIS10~20K，工作温度 -29~425℃（碳钢）及 -40~500℃（不锈钢）的名种管路上，用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

①产品设计制造符合国外先进标准要求，密封可靠，性能优良。

②结构设计紧凑合理，造型美观。

③采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，启闭轻松。

④阀体材料品种齐全，填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配，可适用于各种压力、温度及介质工况。

⑤采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。

三、主要零部件材料：

| 阀体、阀盖、闸板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8（304） | CF3（304L） | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M（316） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密封面 | Cr13或硬质合金 | 本体（W）或硬质合金（Y） |  |  |  |  |
| 阀杆及内件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9（304） | 00Cr19Ni11（304L） | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2（316） |
| 填料 | 柔性石墨 |  |  |  |  |  |
| 垫片 | 不锈钢缠绕垫片 |  |  |  |  |  |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 |  | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 |  |
| 适用温度 | -29~425 ℃ | -40~500 ℃ |  |  |  |  |

四、主要连接尺寸：

| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 |  |  |
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 |  |  |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话