Z541H伞齿轮高压电站闸阀

一、Z541H伞齿轮高压电站闸阀概述：

电站闸阀适用于Class1500～3500Lb、工作温度-29～570℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上切断或接通介质。适用介质为：水、油品、蒸汽等。闸板与阀座密封面采用司太立-钴基硬质合堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好。

二、【产品用途】

Z(9)41H, Z(9)41W型PN16~PN200 手动,电动楔式闸阀广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置．

三、【产品特点】

1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流量系数小

2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长

3、采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活

4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动

5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式

Z541H遍采用的是七十年代的三化设计结构。与美国、日本等先进国家的闸阀相比，结构笨大，阀体材料品种不全，密封性能不可靠。密封性能不可靠。尤其是PN1.0MPa的低压闸阀，国内只有铸铁材料，铸铁闸阀常常发生阀体冻裂、闸板脱落等严重问题，铸铁闸阀的碳钢阀桿易锈蚀，填料垫片质量差，内外泄漏严重。对于腐蚀性介质工况，国内缺少适用于低压系统的PN1.0MPa不锈钢闸阀，用较高压力级的不锈钢闸阀代用，不仅增大了工程或项目的投资，也造成了不锈钢材料不必要的浪费。

本厂系引进设备配套用阀门的专业生产厂家，多年从事进口阀门的国产化工作，并不断吸收国外先进的阀门技术，在设计、制造和质量控制等方面积累了丰富的经验

①符合国内外先进标准的要求，密封可靠，性能优良。

②阀体材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。

③采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，启闭轻松。

④可采用多种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。

⑤开发了PN1.0MPa的低压碳钢闸阀，可替代铁制闸阀，有效地解决了铸铁闸阀壳体易冻裂、闸板易脱落、阀桿易锈蚀，密封性能不可靠等问题。

⑥开发了PN1.0MPa的低压不锈钢系列闸阀，能适用于各种腐蚀性介质工况，降低成本，节约材料。

四、主要零部件材料：

| 零件名称 | 材 料 | 零件名称 | 材 料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀 体 | WCB A105 Cr5Mo ZGCr18Ni9Ti | 阀 盖 | WCB A105 Cr5Mo ZGCr18Ni9Ti |
| 支 架 | WCB A105 Cr5Mo ZGCr18Ni9Ti | 闸 板 | WCB 25 Cr5Mo ZGCr18Ni9Ti |
| 阀 杆 | 2Cr13 2Cr13 38CrMoA1、25Cr2MoV 1Cr18Ni9Ti | 阀 座 | 25 25 304 304 |
| 密封环 | 304、增强柔性石墨 | 填 料 | 增强柔性石墨 |
| 阀杆螺母 | ZCuA110Fe3 |  |  |

五、主要性能参数：

| 型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力ps(MPa) |  |  | 适用介质 | 工作温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 强度 | 密封(液) | 低压密封(气) |  |  |
| Z441H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤400 |
| Z441H-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 |  | ≤450 |
| Z441Y-40I | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 |  | ≤550 |
| Z441Y-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 酸、碱类 | ≤200 |
| Z441H-64 | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤450 |
| Z441Y-64I GZ441Y-64I | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 |  | ≤550 |
| KZ441Y-64 | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 酸性天然气 | ≤130 |
| Z441H-100 Z441Y-100 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤450 |
| Z441Y-100I | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 |  | ≤530 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话