陶瓷刀闸阀

- 陶瓷刀闸阀概述：

陶瓷刀型闸阀，也叫陶瓷刀形闸阀、陶瓷刀闸阀。它的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。陶瓷刀闸阀阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。

二、陶瓷刀闸阀主要性能参数：

| 型号 | NZ73TC-10 NZ73TC-16 |
| --- | --- |
| 介质公称压力 | 1.0MPa 1.6MPa |
| 介质工作温度 | －20～350℃ |
| 材料 | 阀体：铸钢；阀杆：不锈钢；阀板：不锈钢+喷涂碳化钨、陶瓷；密封面：陶瓷 |

三、陶瓷刀闸阀主要零部件材料：

| 阀体、阀盖 | 不锈钢、碳钢 | 型 号 Type | 公称压力 （MPa） | 试验压力（MPa） |  | 工作温度 | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闸板 | 耐磨合金+不锈钢、碳钢 |  |  | 壳体 | 密封 |  |  |
| 阀杆 | 不锈钢 | CZ43TC CZ643TC CZ943TC | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤150℃ | 煤渣、灰渣、渣水混合物等介质 |
| 密封面 | 耐磨合金或结构陶瓷 |  |  | 1.6 | 2.4 | 1.8 |  |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。