Z41F46氟塑料衬里楔式闸阀

一、阀概述：

Z41F46 型 PN16、PN25 氟塑料衬里楔式闸阀：手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板，阀座密封面材料为聚四氟乙烯，公称压力 PN16~PN25，阀体材料为灰铸铁衬氟塑料的闸阀。

二、主要性能参数：

| 型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z41F46-16 | 16 | 1.6 | ≤150 | 腐蚀性介质 |
| Z41F46-16C |  |  |  |  |
| Z41F46-25 | 25 | 2.5 |  |  |

三、主要零部件材料：

| 型号 | 材料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阀体、阀盖 | 闸板、阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 手轮 |
| Z41F46-16 | 灰铸铁衬氟塑料 | 碳素钢衬氟塑料 | 球墨铸铁或铝青铜 | 聚四氟乙烯 | 球墨铸铁 |
| Z41F46-16C | 铸钢 |  |  |  |  |
| Z41F46-25 |  |  |  |  |  |

四.主要外形尺寸】

| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×Φ18 | 320 | 370 | 200 | 15 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 350 | 405 | 200 | 20 |
| 65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×Φ18 | 400 | 470 | 280 | 30 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 460 | 560 | 280 | 38 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 515 | 625 | 320 | 45 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 570 | 690 | 360 |  |

五.简介　
         在抗腐蚀材料中，聚四氟乙烯具有不可比拟的优异性能，除了熔融碱金属、元素氟及芳香烃类外，在各种浓度的盐酸、硫酸、、王水、有机酸、强氧化剂、浓、稀酸交替、碱交替和各种有机溶剂中均呈随性反应，将聚四氟乙烯内衬于阀门内壁，即克服聚四氟乙烯材料强度低的缺点，又解决了阀门主体材料抗腐蚀性能差、成本高的不足。另外，聚四氟乙烯除了具有优异的化学稳定性外，其防污、防粘性好、动静摩擦系数值极小且相近，减摩润滑性能好，将其做为阀门启、闭件的密封副，要降低密封面间磨擦力，减小阀门操作扭矩，提高产品使用寿命，其使用范围还可扩展到食品、医药工业。

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。