BJ41H保温锻钢截止阀

一、概述：

BJ41H锻钢保温截止阀采用保温夹套设计，利用外部热源在阀门的外部循环加热，可以有效防止介质通过阀门时温度损失，保证介质的温度。主要用于石油、化工、沥青、冶金、制药、食品等各类系统中，防止以输送常规下会凝固的高粘度介质回流。

截止阀也叫截门，是使用泛的一种阀门！它之所以广受欢迎，是由于①开闭过程中密封面之间摩擦力小。②比较耐用。③开启高度不大。④制造容易。⑤维修方便。⑥不仅适用于中低压，也适用于高压。【截止阀】的闭合原理是，依靠阀杠压力，使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合，阻止介质流通。截止阀只许介质单向流动，安装时有方向性。截止阀的结构 长度大于闸阀，同时流体阻力大，长期运行时，密封可靠性不强

二、简介

| 标准：国标 | 公称通径(mm)：DN15-DN80 | 工作温度：-29-425度 |
| --- | --- | --- |
| 材质：碳钢、不锈钢 | 流动方向：单向 | 压力环境：1.6-4.0Mpa |
| 零部件及配件：手轮 | 型号：BJ41H | 形态：旋转式 |
| 连接形式：法兰 | 品牌：亚球 | 适用介质：蒸汽、油品、硝酸、醋酸 |
| 驱动方式：手动 | 外形：中型 |  |

三、主要零部件材料：

| 序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | AS to ASTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Type A105 | Type F22 | Type F304L | Type F316L |
| 1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304L | A182F316L |
| 2 | 垫片 | 316夹柔性石墨+graphite |  | 316夹柔性石墨 SS+PTFE |  |
| 3 | 阀盖螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 4 | 圆柱销 | A276 420 |  |  |  |
| 5 | 填料压套 | A276 410 |  | A182 F304L | A182 F316L |
| 6 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 7 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A193 8 | A193 8M |
| 8 | 阀杆螺母 |  |  |  |  |
| 9 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A193 8 | A193 8M |
| 10 | 铭牌 | SS |  |  |  |
| 11 | 手轮 | A197 |  |  |  |
| 12 | 填料压板 | A216 WCB |  | A351 Cf8 |  |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话