Z40H苏式闸阀

一、Z40H苏式闸阀概述：

中压法兰连接的闸阀适用于公称压力PN1.6～6.4MPa,工作温度-29～600℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。适用介质为：水、油品、蒸气、酸性介质等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动、气动等。

水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。

操作方式有：手动、齿轮传动、电动、气动等。

Z40H、Z41H苏式闸阀适用于公称压力PN1.6～6.4MPa,工作温度-29～600℃

二、简介：

关闭件（闸板）采用弹性结构，在工作中能自动补偿由于异常负荷或温度引起的阀体变形。因此，密封可靠，并且不会产生闸板楔死。阀座可为更换式阀座，可以任意组合与关闭件密封面材质的配对，以满足工况要求，延长使用寿命。

通过选用不同的材质，Z40H、Z41H苏式闸阀可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。

操作方式有：手动、齿轮传动、电动、气动等。

Z40H、Z41H苏式闸阀适用于公称压力PN1.6～6.4MPa,工作温度-29～600℃?

三、产品特点：

1.流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线运动，流动阻力小。

2.启闭时较省力。是与截止阀相比而言，因为无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方向垂直。

3.高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，升降是通过螺杆进行的。

4.水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。

5.介质可向两侧任意方向流动，易于安装。闸阀通道两侧是对称的。

6.结构长度（系壳体两连接端面之间的距离）较小。

7.密封面易磨损，影响使用寿命。启闭时，闸板与阀座两个密封面相互摩擦滑动，要介质压力作用下易产生擦伤磨损，影响密封性能，缩短使用寿命。

8.价格较贵。接触密封面较多，加工较复杂，特别是闸板座上的密封面不易加工，而且零件较多。

9.形体简单，结构长度短，制造工艺性好，使用范围广。

10.结构紧凑，阀门刚性好，通道流畅，流阻数小，密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长，采用PTFE填料，密封可靠，操作轻便灵活。

四、主要零部件材料：

| 零件名称 | 材料牌号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀体 | WCB | ZGCr5Mo | CF8 | CF8M ZG1Cr18Ni9Ti | CF3 | CF3 |
| 阀盖 | WCB | 12CrMoV ZGCr5Mo | 304 CF8 | 316 CF8M | CF3 | CF3 316L |
| 支架 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3 |
| 闸板 | WCB | ZGCr5Mo | CF8 | CF8M | CF3 | CF3 |
| 阀杆 | 2Cr13 | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti |  |  |  |
| 阀座 | 25 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 垫片、垫环、密封环 | 包覆垫片、304、增强柔性石墨 |  |  |  |  |  |
| 填料 | 增强柔性石墨 |  |  |  |  |  |
| 闸杆螺母 | ZCuA110Fe3 |  |  |  |  |  |

五、主要性能参数：

| 设计与制造 | 结构长度 | 压力温度等级 | 连接法兰 | 试验现检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB12234 | GB12221 | GB9131 JB/T74 HG20604 | JB/T74-90 GB9113 HG20592-20635 | JB/T9092-1999 GB13927 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话