SY42AX煤矿专用减压阀

一、SY42AX煤矿专用减压阀概述：

SY42AX型活塞式煤矿专用减压阀结构特点和用处：本系列减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。

通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。 煤矿专用减压阀主要用于煤矿水管路，起减压稳压作用。

二、SY42AX煤矿专用减压阀主要性能参数：

| 壳体试验压力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密封试验压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 最高进口压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 出口压力范围(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
| 压力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12244-1989 |  |  |
| 流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12244-1989 |  |  |
| 渗漏量 | 0 |  |  |
| 工作温度 | 0℃-80℃ |  |  |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。