J61H高温高压电站截止阀

一、J61H高温高压电站截止阀概述：

适用于ANSI Class1500～3500Lb，工作温度-29～570℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上，切断或接通介质。适用介质为：水、蒸汽等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动等。

二、用途

可以根据不同的压力,不同的温度,采用特殊的结构和相应的密封,试压采用工作压力的1.5倍试压,确保阀门在工作压力的状态下不会发生泄漏,同时保证在相应的温度下,密封不会发生变形,不会发生密封不严的现像。焊接式电站截止阀,是电力,电气,机电设备工程,电控设备工程中应用最多的阀门之一,由于其安装方便,制造合理,经济简单,所以大量使用在电力工程等管道中,本公司生产的J61H/Y型，外表美观，密封性能好，耐压高，拆装维护方便，深得广大新老客户的好评。

三、主要特点

阀门与管路连接采用焊接式结构。

密封面不易磨损、擦伤，密封性能好，寿命长。

结构紧凑，启闭性好、高度小、维修方便。

适用于水、蒸汽、油品管路上，具有耐高温、耐高压的特点。

高温高压截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。

阀杆的运动形式，有升降杆式（阀杆升降，手轮不升降），也有升降旋转杆式（手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上）。

保温截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀六时，

操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要

大，否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来，从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作

用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三

化给”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。

高温高压截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%～30%时，流量已达到最大，表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全

开位置，应由阀瓣的行程来决定。

液化气截止阀的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分，有直通式、直流式和角式。截止阀按密封形式

分，有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀。

四、安装与维护

手轮、手柄操作的纹管截止阀可安装在管道的任何位置上。

手轮、手柄及伟动机构，不允许作起吊用。

介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。

高温高压截止阀，也叫截门，是使用泛的一种阀门，它之所以广受欢迎，是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小，比较耐用，开

启高度不大，制造容易，维修方便，不仅适用于中 低压，而且适用于高压。它的闭合原理是，依靠阀杠压力，使阀瓣密封面与阀座密

封面紧密贴合，阻止介质流通。

保温截止阀只许介质单向流动，安装时有方向性。它的结构 长度大于闸阀，同时流体阻力大，长期运行时，密封可靠性 不强。

高温高压截止阀分为三类：直通式、直角式及直流式斜截止阀。

保温截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%～30%时，流量已达到最大，表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位

置，应由阀瓣的行程来决定。

五、以下优点：

1、结构简单，制造和维修比较方便。

2、工作行程小，启闭时间短。

3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。

六、缺点如下：

1、流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。

2、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。

3、调节性能较差。

液化气截止阀的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分，有直通式、直流式和角式。截止阀按密封形式

分，有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀。

七、安装与维护应注意以下事项：

1、手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。

2、手轮、手柄及微动机构，不允许作起吊用。

3、介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。

结构特点

1. 阀门中腔采用压力自紧式密封结构，密封性能越好.

2. 阀瓣和阀座的密封面采用司太立钴基硬质合金喷焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性、能好.

3. 抗高温蠕变设计.

4. 阀杆采用整体锻造结构,经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性.

5. 阀盖填料函深度合理,填料加缓蚀剂,密封可靠.

八、主要特点

1、阀门与管路连接采用焊接式结构。2、密封面不易磨损，擦伤，密封性能好，寿命长。

3、结构紧凑，启闭性好、高度小、维修方便。

用途

适用于水、蒸汽、油品管路上，具有耐高温、耐高压的特点。

适用于火电厂、石油化工、冶金等高温高压的水、冶金等高温高压的水、蒸汽、油品、过热蒸汽的管道上，切断或接通介质.

九、主要零部件材料：

| 零件名称 | 阀体 | 阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 密封面 | 填料 | 阀杆螺母 | 手轮 | 紧固件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J61H型 J961H型 | 25WCB | 25WCB | 铬不锈钢铬钼铝钢氮化 | 铬不锈钢铬钼铝钢氮化 | 铬不锈钢 | 柔 性 石 墨 | 铝 青 铜 | 可 锻 铸 铁 | 优质碳钢 铬钼钢 |
| J61Y型 J961Y型 | 25WCB | 25WCB | 铬不锈钢铬钼铝钢氮化 | 25 | 硬质合金 |  |  |  |  |
| J61Y-P54型J961Y-P54型 | 12Cr1MoV WC6 | 12Cr1MoV WC6 | 20Cr1Mo1VA 38CrMoAIA | 12Cr1MoV | 硬质合金 |  |  |  |  |
| J61Y-P55型J961Y-P55型 | 12Cr1MoV WC6 | 12Cr1MoV WC6 | 20Cr1Mo1VA 38CrMoAIA | 12Cr1MoV | 硬质合金 |  |  |  |  |
| J61Y-P57型J961Y-P57型 | 12Cr1MoV WC9 | 12Cr1MoV WC9 | 20Cr1Mo1VA 38CrMoAIA | 12Cr1MoV | 硬质合金 |  |  |  |  |

十、主要连接尺寸：

| 产 品 型 号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力(MPa) |  | 工作压力(MPa) |  |  | 工作温度(℃) | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体强度 | 密封 | P54 | P55 | P57 |  |  |
| J61H/Y-100 | 10 | 15 | 11 | / | / | / | ≤450 | 水、蒸气油品 |
| J61H/Y-200 | 20 | 30 | 22 | / | / | / |  |  |
| J61H/Y-250 | 25 | 38 | 28 | / | / | / |  |  |
| J61H/Y-320 | 32 | 48 | 36 | / | / | / |  |  |
| J61Y-P54/100V | / | 30 | 22 | 10 | / | / | ≤540 | 蒸气 |
| J61Y-P54/140V | / | 38 | 28 | 14 | / | / |  |  |
| J61Y-P54/170V | / | 48 | 36 | 17 | / | / |  |  |
| J61Y-P55/100V | / | 38 | 28 | / | 10 | / | ≤555 |  |
| J61Y-P55/140V | / | 48 | 36 | / | 14 | / |  |  |
| J61Y-P55/170V | / | 53 | 39 | / | 17 | / |  |  |
| J61Y-P57/100V | / | 48 | 36 | / | / | 10 | ≤570 |  |
| J61Y-P57/140V | / | 55 | 40 | / | / | 14 |  |  |
| J61Y-P57/170V | / | 60 | 44 | / | / | 17 |  |  |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话