GH-404高效早强剂

公司官网：www.cqyuyuanjc.com

李经理电话：15723053599

产品简介

本剂是一种能加速混凝土早期强度对后期强度无显著影响的外加剂，能加速自然养护混凝土的硬化，并提高早期强度，能缩短混凝土的热养护时间。本产品不含有会降低后期强度及破坏混凝土的内部结构的有害物资，也不会急剧缩短混凝土的凝结时间。用于高速公路、水泥公路、预制场、工业、民用建筑中的普通混凝土，钢筋混凝土及预应力混凝土等有早强要求的混凝土。

匀质性指标

1、外观、浅灰色粉末

2、固含量：≥95%

技术性能

1、GH早强剂掺量为水泥质量的2-4%，常用掺量为3%。

2、掺用GH早强剂的混凝土，使用物料的技术要求及配合比，均与普通混凝土相同。

3、GH早强剂适用于普通矿渣、火山灰、硅酸盐等水泥、但为了使其充分发挥作用，使工程质量更好，在使用前应进行试验，以找到适用的水泥和最佳的掺量。

4、该剂采用干粉渗入，宜直接掺入水泥、先干拌、后加水搅拌，并适当延长搅拌时间。

包装及贮存

1、本品采用编织袋内衬塑料袋包装，每袋净重25KG，亦可按用户要求进行包装。

2、贮存于干燥通风处、如受潮结块，须粉碎过筛后使用，不影响效果。

3、贮存有效期二年，超期经混凝土试配试验合格后方可继续使用。