铁路标准数显轨距尺简介

# 1、产品概述

标准数显轨距尺主要用于铁路线路轨距、超高、查照间隔、护背距离的测量。

.

# 2、产品选型

按照标准分为0级GJC-JG0（适用于350km及以下时速线路）;1级GJC-JG1（适用于250km及以下时速线路）;2级GJC-JG2（适用于160km及以下时速线路）。

| 产品名称 | 产品型号 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 0级数显轨距尺 | GJC-JG0 | 适用于350km及以下时速线路 |
| 1级数显轨距尺 | GJC-JG1 | 适用于250km及以下时速线路 |
| 2级数显轨距尺 | GJC-JG2 | 适用于160km及以下时速线路 |

# 3、依据标准

TB/T 1924-2008 《标准轨距铁路轨距尺》

JJG 219-2015 《标准轨距铁路轨距尺》

# 4、产品特点

1、检测标准轨距线路轨道的水平（超高）、轨距、查照间隔和护背距离；

2、大屏幕OLED显示，清晰直观准确，尤其适合户外或夜间测量；

3、校准操作快捷，测量过程简单，工人易于接受；

4、大容量电池，待机时间超长，便于使用；

5、存储检测数据，自动进行故障判断；

6、测量数据准确，长期稳定性好，数字漂移小；

7、自带温度补偿，减少误差；

8、整尺轻便，携带方便；按键少，操作简单。

# 5、技术参数

5.1、轨距尺测量范围

标准轨距(1435)测量范围：(1410～1470)mm

水平(超高)测量范围：(-185～+185)mm

查照间隔(1391)测量范围：(1381～1401)mm 
护背距离(1348)测量范围：(1338～1358)mm

5.2、轨距尺两端搭轨面的平行度及超高计量性能

单位为毫米

| 准确度等级 | 搭轨面平行度 | 超高零位最大 允许误差 | 超高示值最大允许误差 | 超高掉头 误差 | 超高示值 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0级 | ≤0.10 | ±0.15 | ±0.30 | ±≤0.30 | ±0.10 |
| 1级 | ≤0.15 | ±0.20 | ±0.45 | ±≤0.40 | ±0.15 |
| 2级 | ≤0.20 | ±0.60 | ±1.20 | ±≤1.20 | ±0.40 |

5.3、轨距、查照间隔和护背距离的示值最大允许误差和重复性

单位为毫米

| 项目名称 | 示值最大允许误差 | 示值重复性 |
| --- | --- | --- |
| 轨距 | ±0.25 | ≤0.05 |
| 查照间隔和护背距离 | ±0.30 |  |

5.4、显示装置的分辨力

单位为毫米

| 轨距尺准确度等级 |  | 分辨力 |
| --- | --- | --- |
| 超高 | 0级 | ≤0.05 |
|  | 1级 | ≤0.1 |
|  | 2级 | ≤0.2 |
| 轨距、査照间隔和护背距离 | 0级 | ≤0.01 |
|  | 1级 | ≤0.01 |
|  | 2级 | ≤0.1 |

产品实物图：

襄阳联杰数显轨矩尺