RA型（外圈分割型）

RA型系列其构造是外环是分割型，内环是一体设计，带保持架满装滚子轴承。适合于要求内环旋转精度高的部位。

DZ/RB型（外圈分割型）

DZ/RB系列型号为交叉圆柱滚子轴承的基本型，内、外环尺寸被最小限度地小型化，其构造是外环是分割型，内环是一体设计，适合于要求内环旋转精度高的部位。

RE型（内圈分割型）

RE系列型号是由XDZ/RB型的设计理念产生的新型式，主要尺寸与XDZ/RB型相同。其构造是内环是分割型，外环是一体设计，适合于要求外环旋转精度高的部位。

RU型（内、外圈一体型）

RU系列型号由于已进行了安装孔的加工，就不需要固定法兰和支撑座。另外，由于采用采用带座的的一体化内外环结构，安装对性能几乎没有影响，因此能够获得稳定的旋转精度和扭矩。能用于外环和内环旋转。

CDZ/RBH型（内、外圈一体型）

CDZ/RBH系列型号内、外环都是一体结构，用于外环和内环旋转。

RA型（外圈分割、超薄型）

RA系列型号是将DZ/RB型内、外环厚度减小到极限的紧凑型。适合于需要重量轻、紧凑设计的部位，例如机器人和机械手旋转部位。

SX型（外圈分割型）

SX系列型号结构与DZ/RB系列类似，外环是两分割的结构，通过三个弹簧卡环连接，内环一体设计，适用于要求内环旋转精度高的地方。

XSU08型（内外圈一体型）

XSU08系列与RU系列相近，内外环已进行了安装孔的加工，就不需要固定法兰和支撑座。另外，由于采用采用带座的的一体化内外环结构，安装对性能几乎没有影响，因此能够获得稳定的旋转精度和扭矩。能用于外环和内环旋转。

在交叉滚子轴承中，因圆柱滚子在呈90度的V形沟槽滚动面上通过隔离块被相互垂直地排列，所以交叉滚子轴承可承受径向负荷、轴向负荷及力矩负荷等多方向的负荷。内外圈的尺寸被小型化，极薄形式更是接近于极限的小型尺寸，并且具有高钢性，所以最适合于工业机器人的关节部和旋转部、机械加工中心的旋转台，机械手旋转部、精密旋转工作台、医疗机器、计算器、IC制造装置等设备。

旋转精度：轴承中垂直排列的滚子间装有隔离块，防止了滚子的倾斜和滚子之间的相互摩擦，减小了旋转力矩。另外，与以前使用钢板保持器相比，不会发生滚子的边缘应力集中或锁死现象。同时，因内圈或外圈是两分割的构造，轴承间隙可调整，即使被施加预载，也能高精度平稳地旋转。

轴承特点：

1、精度高：精度达到P5/P4/P2级；

2、寿命长：DZ/RB轴承均带有预载荷；内、外环尺寸被最小限度地小型化，其构造是外环是分割型，内环是一体设计，适合于要求内环旋转精度高的部位。

3、承载：可承受轴向载荷、径向载荷、倾覆载荷。

4、体积：该轴承体积小，可为主机节省空间

5.材质：优质轴承钢材质，提供材质化验成分

6.硬度：整体淬火HRC56-63

适用范围：被广泛应用于精密旋转工作台、机械手旋转关节、医疗器械、计量器械等等。

| 轴径 | 型号 | 主要尺寸 |  |  |  |  |  |  | 靠肩尺寸 |  | 基本额定载荷(径向) |  | 重量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内径 | 外径 | 滚子节圆直 | 宽度 | 油孔 |  | r | ds | Dh | C | Co | Kg |  |
|  |  |  |  |  |  | a | b |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d | D | DP | B/B1 |  |  |  |  |  | KN | KN |  |  |
| 50 | DZ/RB 5013 | 50 | 80 | 64 | 13 | 2.5 | 1.6 | 1 | 57 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |  |
| 60 | DZ/RB 6013 | 60 | 90 | 74 | 13 | 2.5 | 1.6 | 1 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |  |
| 70 | DZ/RB 7013 | 70 | 100 | 84 | 13 | 2.5 | 1.6 | 1 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |  |
| 80 | DZ/RB 8016 | 80 | 120 | 98 | 16 | 3 | 1.6 | 1 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |  |
| 90 | DZ/RB 9016 | 90 | 130 | 108 | 16 | 3 | 1.6 | 1.5 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |  |
| 100 | DZ/RB 10016 | 100 | 140 | 119.3 | 16 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |  |
|  | DZ/RB 10020 |  | 150 | 123 | 20 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 |  |
| 110 | DZ/RB 11012 | 110 | 135 | 121.8 | 12 | 2.5 | 1 | 1 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |  |
|  | DZ/RB 11015 |  | 145 | 126.5 | 15 | 3.5 | 1.6 | 1 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |  |
|  | DZ/RB 11020 |  | 160 | 133 | 20 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 120 | 140 | 34.0 | 54.0 | 1.56 |  |
| 120 | DZ/RB 12016 | 120 | 150 | 134.2 | 16 | 3.5 | 1.6 | 1 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |  |
|  | DZ/RB 12025 |  | 180 | 148.7 | 25 | 3.5 | 2 | 2 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 |  |
| 130 | DZ/RB 13015 | 130 | 160 | 144.5 | 15 | 3.5 | 1.6 | 1 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |  |
|  | DZ/RB 13025 |  | 190 | 158 | 25 | 3.5 | 2 | 2 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 |  |
| 140 | DZ/RB 14016 | 140 | 175 | 154.8 | 16 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |  |
|  | DZ/RB 14025 |  | 200 | 168 | 25 | 3.5 | 2 | 2 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 |  |
| 150 | DZ/RB 15013 | 150 | 180 | 164 | 13 | 2.5 | 1.6 | 1 | 157 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |  |
|  | DZ/RB 15025 |  | 210 | 178 | 25 | 3.5 | 2 | 2 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 |  |
|  | DZ/RB 15030 |  | 230 | 188 | 30 | 4.5 | 3 | 2 | 173 | 211 | 100 | 156 | 5.3 |  |
| 160 | DZ/RB 16025 | 160 | 220 | 188.6 | 25 | 3.5 | 2 | 2 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |  |
| 170 | DZ/RB 17020 | 170 | 220 | 191 | 20 | 3.5 | 1.6 | 2 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.21 |  |
| 180 | DZ/RB 18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 3.5 | 2 | 2 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |  |
| 190 | DZ/RB 19025 | 190 | 240 | 211.9 | 25 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |  |

| 轴径 | 型号 | 主要尺寸 |  |  |  |  |  |  | 靠肩尺寸 |  | 基本额定载荷(径向) |  | 重量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内径 | 外径 | 滚子节圆直径 | 宽度 | 油孔 |  | r | ds | Dh | C | Co | Kg |  |
|  |  |  |  |  |  | a | b |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d | D | DP | B/B1 |  |  |  |  |  | KN | KN |  |  |
| 200 | DZ/RB 20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 3.5 | 2 | 2.5 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |  |
|  | DZ/RB 20030 |  | 280 | 240 | 30 | 4.5 | 3 | 2.5 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 |  |
|  | DZ/RB 20035 |  | 295 | 247.7 | 35 | 5 | 3 | 2.5 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 |  |
| 220 | DZ/RB 22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 3.5 | 2 | 2.5 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |  |
| 240 | DZ/RB 24025 | 240 | 300 | 269 | 25 | 3.5 | 2 | 3 | 256 | 281 | 68.3 | 154 | 4.5 |  |
| 250 | DZ/RB 25025 | 250 | 310 | 277.5 | 25 | 3.5 | 2 | 3 | 265 | 290 | 69.3 | 150 | 5 |  |
|  | DZ/RB 25030 |  | 330 | 287.5 | 30 | 4.5 | 3 | 3 | 269 | 306 | 126 | 224 | 8.1 |  |
|  | DZ/RB 25040 |  | 355 | 300.5 | 40 | 6 | 3.5 | 3 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 |  |
| 300 | DZ/RB 30025 | 300 | 360 | 328 | 25 | 3.5 | 2 | 3 | 315 | 340 | 76.3 | 178 | 5.9 |  |
|  | DZ/RB 30035 |  | 395 | 345 | 35 | 5 | 3 | 3 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 |  |
|  | DZ/RB 30040 |  | 405 | 351.6 | 40 | 6 | 3.5 | 3 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 |  |
| 350 | DZ/RB 35020 | 350 | 400 | 373.4 | 20 | 3.5 | 1.6 | 3 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |  |
| 400 | DZ/RB 40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 5 | 3 | 3.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |  |
|  | DZ/RB 40040 |  | 510 | 453.4 | 40 | 6 | 3.5 | 3.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 |  |
| 450 | DZ/RB 45025 | 450 | 500 | 474 | 25 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |  |
| 500 | DZ/RB 50025 | 500 | 550 | 524.2 | 25 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |  |
|  | DZ/RB 50040 |  | 600 | 548.8 | 40 | 6 | 3 | 3.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 |  |
|  | DZ/RB 50050 |  | 625 | 561.6 | 50 | 6 | 3.5 | 3.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 |  |
| 600 | DZ/RB 60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 6 | 3 | 4 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |  |
| 700 | DZ/RB 70045 | 700 | 815 | 753.5 | 45 | 6 | 3 | 4 | 731 | 777 | 281 | 836 | 46 |  |
| 800 | DZ/RB 80070 | 800 | 950 | 868.1 | 70 | 6 | 4 | 5 | 836 | 900 | 468 | 1330 | 105 |  |
| 900 | DZ/RB 90070 | 900 | 1050 | 969 | 70 | 6 | 4 | 5 | 937 | 1001 | 494 | 1490 | 120 |  |
| 1000 | DZ/RB 1000110 | 1000 | 1250 | 1114 | 110 | 6 | 6 | 6 | 1057 | 1171 | 1220 | 3220 | 360 |  |
| 1250 | DZ/RB 1250110 | 1250 | 1500 | 1365.8 | 110 | 6 | 4 | 6 | 1308 | 1423 | 1350 | 3970 | 440 |  |

" 注）•附带密封垫片的公称型号是RE•••UU. Code of sealed type is RE•••UU.
•在要求高精度时，请使用外圈旋转的方式。 Please use outer ring rotary when high precision is required."