洛阳东轴YRTS高速转台轴承系列：

洛阳东轴YRTS高速转台轴承（简称YRTS转台轴承）系列外形结构尺寸与YRT系列相同，但内部结构异于YRT系列，这就决定了YRTS转台轴承系列极限转速较YRT转台轴承系列更高一些，摩擦力矩较YRT转台轴承系列低并且均匀，因此，对于需要相对较低摩擦但相对高速的场合，可选用该系列，例如由直驱电机所驱动的轴使用的轴承。

洛阳东轴YRT转台轴承特点：轴向 / 径向轴承 YRTS

由于洛阳东轴YRTS轴承具有较高的极限转速和很低的稳定的摩擦力矩等特点，因此这种轴承尤其适合于带有力矩的发动机上。

LYDZ转台轴承特点：

1、高精度：精度可达到P4、P2级；

2、高刚性：该系列轴承均带有预载荷；

3、高承载：可承受轴向载荷、径向载荷、倾覆载荷。

4、高转速：YRTS系列轴承可应用于转速较高的工作场合。

LYDZ转台轴承适用范围：被广泛应用于精密回转台立式磨床、分度头、滚齿机、铣齿机工件轴等精密装置。

| 公称型号Bearing Type | 外形尺寸 Dimension |  |  |  |  |  |  |  |  | 固定孔The fixing hole |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | H | H1 | H2 | C | d1 | dn | dm | 内圈 Inner ring |  |  |  | 外圈Outer ring |  |
|  | 单位：mm Unit：mm |  |  |  |  |  |  |  |  | do | ds | Ts | 数量4）QTY4） | dL | 数量4）QTY4） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  | mm |  |
| YRTS200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 15 | 274 | 215 | 285 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 |
| YRTS260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 |
| YRTS325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 20 | 415 | 342 | 430 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 |
| YRTS395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 22.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 |
| YRTS460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 24 | 22 | 560 | 482 | 580 | 10 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 |

| 联接螺钉 数量 Screw connection QTY | 螺纹退卸孔Connect Screw holes |  | 节距1) Pitch1) t | 螺钉拧紧 力矩 The tightening torque | 基本额定载荷 Basic rated load |  |  |  | 极限转速5) Limited speed | 实际重量Weight | 轴承代号Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 轴向Axial |  | 径向Radial |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 动Dynamic | 静Static | 动Dynamic | 静Static |  |  |  |
|  |  |  |  | MA2） | Ca | Coa | Cr | Cor | 脂润滑 Grease lubrication |  |  |
|  | G | 数量 | 数量Xt | Nm | kN |  |  |  | r/min | ≈Kg |  |
| 2 | M8 | 3 | 48×7.5° | 14 | 105 | 635 | 78 | 202 | 950 | 9.7 | YRT200 |
| 2 | M12 | 3 | 36×10° | 34 | 131 | 840 | 85 | 275 | 800 | 18.3 | YRT260 |
| 2 | M12 | 3 | 36×10° | 34 | 191 | 1260 | 109 | 300 | 680 | 25 | YRT325 |
| 2 | M12 | 3 | 48×7.5° | 34 | 214 | 1540 | 121 | 390 | 600 | 33 | YRT395 |
| 2 | M12 | 3 | 48×7.5° | 34 | 221 | 1690 | 168 | 570 | 500 | 45 | YRT460 |