### 主控板调试说明 （PCB版本V2.5，程序版本V2.2）

1、指示灯：

DL1～3：转子电流信号。正常工作状态为，重载时三个指示灯有规律循环闪烁，轻载时不闪烁。

DL4：负载状态指示。灯亮时为重载，灯灭时为轻载。

DL5：过温故障指示。灯亮为无故障，灯灭为有故障。

DL6：允许进相指示。灯亮允许进相，灯灭禁止进相。

2、电位器：

RV1：负载轻、重载门限调节，对应测试点为TP39(SET)，可设置范围DC 0～15V。

TP38(LOAD)为实际负载采样值。

TP40(GND)为公共地。

门限值电压根据现场实况调节，使得当重载时，TP38(LOAD)负载电压高于TP39(SET)设定电压，DL4指示灯亮，DL1～3有规律循环闪烁；当轻载时，TP38(LOAD)负载电压低于TP39(SET)设定电压，DL4指示灯灭，DL1～3不闪烁且状态随机，但必有一个指示灯与其它两个状态不一样（一亮二灭或者二亮一灭，不会出现三个灯同时亮或同时灭状态）。

注意：①若重载时指示灯DL1～3不闪烁，说明门限值设定太高，系统将负载状态判定成了轻载，需逆z时针调节电位器减小门限电压直至DL1～3循环闪烁；②若轻载时指示灯DL1～3循环闪烁，说明门限值设定太低，系统将负载状态判定成了重载，需顺时针调节电位器增z大门限电压直至DL1～3不闪烁。

门限值调节方法（此方法仅供参考，具体设定还以现场实际工况为准）：

负载采样电路设计指标为1A对应2V，即输入电流为1A时，TP38(LOAD)负载电压约为2V，满量程为5A（TP38对应值10V，即前级开关柜设备内电流互感器二次zui大额定输出）。例如某机额定电流为60A，若选用互感器为100/5，则当额定电流时TP38(LOAD)负载电压为60÷20×2=6V，若以额定60%为轻、重载界限，则TP39(SET)门限电压应设定为6×0.6=3.6V。

3、拨码开关SW1（下为OFF，上为ON）：

拨码开关状态：

ON        DP       ON        DP

| □ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |

试验状态            运行状态

P1：工作模式设置：OFF-工作模式，ON-测试模式。

P2：触发角度设置：OFF-触发模式1（默认），ON-触发模式2。仅在重载工作状态下有z效。

P3：查看转子状态：OFF-正常工作，ON-查看转子状态。切换状态后须按复位键（RST）方有z效。