一、产品简介

定州仁创环保设备有限公司生产的紫外线消毒器工作原理是利用高强度短波、波长为225nm-275nm的紫外线对微生物的杀灭作用使水得以净化。水流过消毒器时经紫外光照射，水中的细菌即被杀死。

二、产品特点
•杀菌容器材质为304或316L食品级不锈钢
•石英套筒工作温度(0~60℃)

•紫外线灯管（品牌可选）
•杀菌全面，高效迅速，杀菌率达99.9%

•高输出，物理杀菌，无附作用、无二次污染
•设备洁净，电镀抛光，适用于高净化环境。
•外型设计，安装使用更加方便
三、紫外消毒器应用范围
•食品加工工业水体消毒，包括果汁、牛奶、饮料、啤酒、实用油、及各类罐头、冷饮制品等用水消毒。
•电子工业用超纯净水。
•医院、各类实验室用水消毒，以及高含量致病体废水消毒。
•应用水消毒，包括居民住户大楼、小区、办公大楼、旅馆、餐馆、自来水厂等。
•水产加工净化消毒、贝类净化消毒、鱼类加工净化消毒等。
•军事营区、野外供水系统。
•城镇污水消毒，处理量可达每天1~300吨。
•游泳池、水上其它娱乐用水消毒。
•冷却水消毒，包括火电、核电站冷却水、工业生产冷却水、中央空调系统冷却水。
•生物、化学制药、化妆品生产用冷却水。
•海水、淡水育苗、养殖（鱼、鳗、虾、鲍鱼、贝壳类等）用水，总处理水可达每天20万吨以上。
•农业用水消毒，包括温室用水、灌溉等。

四、安装、调试：

1、紫外线消毒器应水平安装（严禁垂直安装）。

2、紫外线消毒器筒体不得承受外部压力。

3、紫外线消毒器应安装在水箱或水塔的出口处，若水量大、

水压高或管网过长时则以安装在接近用户的输水干（支）管上为佳。

4、从紫外线消毒器的两端向外延伸，应分别留有≥1米≥0.4米的空间，以便于更换灯管，紫外线消毒器控制面板前应留0.6米的无障碍空间，以便于维修。

5、无论选用一台或多台紫外线消毒器并联，均应安装旁通管路和截止阀，以便于维修。

6、合理的选择安装位置，注意电控部分的防水、防潮。

7、按铭牌标识的电压、功率选择电源插座、导线或接线板连接。

8、石英玻璃套管及紫外线灯管均属于贵重易碎品，在运输、安装、使用中应避免磕碰。

关于售后维修保养

维修保养工作管理制度

1、在设备调试合格交付客户使用后在五个工作日内建立：(1)、《客户维护保养记录表》；(2)、《设备组操作规程》；(3)、协助客户建立水处理系统运行管理制度以及相关的日常维护要求；

2、每两个月定期对客户回访或电话咨询客户了解设备的运行工况，发现问题及时处理；每季度现场巡检一次设备运行状况并作好巡检记录；

3、接到客户维修信息，首先填写《客户保修单》，能在电话中解决的故障情况，解决后填写记录备  ，作为该设备日后故障类型的参考；

4、对于不能通过电话解决的故障，根据技术服务人员人手及维修紧急程度统筹安排，但不可超过规定时间；

5、到达客户维修现场，先行就客户机组故障现象进行检测，查看是否零件损坏，并做好损坏零配件记录；

6、对非零件损坏导致的故障做到当场解决，需要更换零配件的在收到新配件后2个工作日内解决；

7、每台机组维修保养后，应立即填写《维修保养记录表》，经用户方负责人签署意见后存档，同时将《维修保养记录表》传真至制造厂总部客户服务中心存档备案；

8、每次维修客户机组，所更换的零配件应填好《维修零配件更换明细表》，由客户方及办事处负责人签署后传至制造厂客户服务中心存档备案；

9、每次维修完毕，负责维修的技术服务人员必须认真填写《客户质量信息反馈表》，并传至总部客户服务中心备案；

10、所有表格原件在每月底汇总后寄回总部客户服务中心存档；

11、将所有更换下来的残旧件汇集到公司客户服务中心，并在规定限期内寄回总部冲抵领用的维修零配件。

五、关于维修保养工作内容

①、维修保养工作内容

水处理(循环水旁流综合水处理器)的维修保养：

1）检查每台的工作状态；

2）检查电动蝶阀及安全阀的工作状态，

3）检查电器控制元件的接头以及连接导线是否紧固，更换损坏的导线以及电器元件；

4）检查电器元件的运行工作状态是否正常，相关控制作用是否可靠；

②、维护保养的收费标准

1）如果维修事项发生在我公司的保修时间范围内且设备损坏是由我公司产品本身的质量问题造成的，一切费用将由我公司承担。

2）如果维修事项发生在我公司的保修期间内，而维修原因不是由我公司产品质量等本身的原因造成的，我公司将收取相应的成本费。

3）如果维修事项发生时间已经超出了我公司的保修期限，费用协商解决。

③、应急维修时间安排：

自接到须紧急维修的通知，我公司将于2小时内响应。

定州仁创环保设备有限公司

| 加工定制：是 | 型号：RC-UVC-80 | 品牌：瑞朗、飞利浦 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称：紫外线杀菌器 | 规格：900*89*300 | 杀菌率：99（%） |
| 灭藻率：99（%） | 电压：220v（V） | 制水量：5-200t |
| 工作压力：0.7（Mpa） | 水温：1-60℃（℃） | 功率：80~1680W(可选) |

1、紫外线消毒器选用上等紫外线消毒器灯管、和食品级304不锈钢，双面抛光保证紫外线消毒器UVC更强，杀菌效率更高。

2、紫外线消毒器还配有累时计时器，方便客户更好的去观察灯管运行时间，因为灯管正常有效率运行时间为9000-12000小时，这样客户可更好的及时更换灯管以免设备达不到效果。

3、紫外线消毒器还配有电压表，客户可更好的观察设备运行情况，如电压不稳可及时关闭设备以免设备损坏或减短设备使用寿命。

4、紫外线消毒器还采用了高品质专用镇流器和透光率百分之91以上的高品质石英套管，使设备效果达到最佳状态。

5、紫外线消毒器售后服务良好，如发现设备或配件损坏，设备在保质期以内，经我方确认以后，会以最快速度发货到客户手中，尽可能减短紫外线消毒器设备的停用和给您带来的不便。

6、紫外线消毒器配件采购，我方承诺，凡在我公司购买设备日后如需采购配件，我方将以我公司最低价格销售给客户，数量不计。

7、紫外线消毒器发货物流公司或快递公司可由您来选择，我们尽可能做到出门即取货，物流或快递导致设备或配件损坏，我方肯定无条件更换。希望我公司能为您送去满意的设备，并且给您满意的售后服务。

三、紫外线消毒器平时注意事情的项目

1、紫外线消毒器正常运行过程中，不要经过拔掉电源开关来休止设施办公，否则易引动中电

2、紫外线消毒器电源线不要打结、拉伸、增大压力重物、高温加热，否则会引动电源毁坏

3、紫外线消毒器不要自作主张维修设施，必须要专业电工动工

4、紫外线消毒器不要用其它硬物撞击、击打设施体腔

5、紫外线消毒器维持设施体腔、扼制柜干燥、保洁，忌水滴滴入扼制柜

6、紫外线消毒器体腔、扼制柜近旁不要堆放杂物免得影响设施办公

7、紫外线消毒器不要在设施体腔、扼制柜上安放物件。

8、紫外线消毒器用户供给的电源必须要依照国度用电安全规定施行接地

9、紫外线消毒器假如显露出来异常现象时，请立刻截断电源休止运转。

四、紫外线消毒器配置：

1、紫外线消毒器采用高品质UV灯管

2、紫外线消毒器采用高透光率石英套管

3、紫外线消毒器采用高品质专用镇流器

4、紫外线消毒器采用食品级304不锈钢

5、紫外线消毒器采用累时计时器

6、紫外线消毒器采用电流电压表