SY-350X下走膜回转式电脑枕式包装机

一、主要性能和结构特点

1．双电机、松下双变频、松下PLC控制、袋长即设即切、无需调节空走、一步到位、省时省膜。
2．人机界面，参数设定方便快捷。
3．故障自诊功能，故障显示一目了然。
4．高感度光电眼色标跟踪，数字化输入封切位置，使封切位置更加准确。
5．温度独立PID控制，更好适合各种包装材质。
6．定位停机功能，不粘刀，不浪费包膜。
7．传动系统简洁，工作更加可靠，维修保养更加方便。
8．所有控制由软件实现，方便功能调整和技术升级，用不落后。

二、适用范围

适合于食品行业、药品行业、日用品、一次性用品、五金制品、塑料制品、玩具文具、工业用品、工业零件、汽车配件。

三、技术参数

| 型号 性能 | HP-350X |
| --- | --- |
| 薄膜宽度 | Max. 350 mm |
| 制袋长度 | 120-280mm |
| 制袋宽度 | 50-160mm |
| 产品高度 | Max . 10-40mm |
| 膜卷直径 | Max . 320mm |
| 包装速度 | 40-160包/分 |
| 电源规格 | 220V. 50 / 60Hz. 2.8KVA |
| 机器尺寸 | （L）4020×（W）720×（H）1320mm |
| 机器重量 | 900kg |

|  | 上海松裕实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SY系列下走纸电器配置表： |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 名称 | 品牌 |  | 型号 | 数量 |  |
|  | 1 | PLC | 日本松下 |  | FPOR-C16T | 1 |  |
|  | 2 | 变频器1 | 日本松下 | VF200 0.75KW |  | 1 |  |
|  | 3 | 变频器2 | 日本松下 | VF200 0.4KW |  | 1 |  |
|  | 4 | 触摸屏 | 台湾威纶通 | TK6070I |  | 1 |  |
|  |  | 文本屏 | 信捷 | OP320 |  |  |  |
|  | 5 | 温控表 | 亚泰 | NG-6401V-3 |  | 2 |  |
|  | 6 | 电眼 | 亚泰 | NGJ-612 |  | 1 |  |
|  | 7 | 编码器 | 长春荣德 | E38S-8G12-21C-360B-2M |  | 2 |  |
|  | 8 | 组合开关 | GLELE | GLH12-20/2 |  | 1 |  |
|  | 9 | 空气开关 | 天正 | DZ47-63 C20 |  | 3 |  |
|  | 10 | 电机1 | 英一 |  |  | 1 |  |
|  | 11 | 电机2 | 江晟 | JYP2-71M1-4 |  | 1 |  |
|  |  | 电机1 | 江晟 | JYP2-80M2-6 |  | 1 |  |
|  | 12 | 接近开关 | 欧姆龙 | TL-Q5MC1-Z |  | 1 |  |
|  | 13 | 开关电源 | 明纬 | NES-15-24 |  | 1 |  |
|  | 14 | 固态继电器 | 施耐德 | SSR-25 DA |  | 3 |  |
|  | 15 | 中间继电器 | 欧姆龙 | MY2N-J |  | 1 |  |