棉浆蒸煮渗透剂

产品用途

- 1、用于植物纤维原料造纸制浆的渗透剂，木材原料（如杨木、桦木、桉木、榉木、云杉、冷杉、红木、竹木、落叶松、马尾松、湿地松、火炬松）、非木材原料（如稻草、麦草、龙须草、香蕉叶、剑麻、高粱杆、玉米杆、芦苇、甘蔗渣、棉、麻、碎布等）的深层次渗剂。

- 2、适用于如下制浆及蒸煮工艺：碱法制浆、亚硫酸盐法制浆、机械法制浆、半化学制浆、化学机械浆法、废纸制浆法。

3、本剂缩短制浆时间、提高制浆效率、节约电耗、节约配套药剂、提高浆料质量。

性能特点

●棉浆蒸煮渗透剂，可进行深层次渗透；

●与常用药剂如：烧碱、硅酸钠、碳酸钠、硫化物、氧化剂、亚硫酸盐、过氧化物、EDTA、磷酸盐类、次氯酸盐等有配伍性；

●在低温、中温、高温条件下，均有相溶性，方便施工；

●无浊点渗透剂，拓宽了工艺温度范围，在较宽的温度及工艺范围内，有渗透性能；

●耐强碱、耐氧化剂、耐高温；在强碱条件下具有乳化、脱脂、洗净、分散能力；

●可加快木质素的脱除速度，缩短反应时间，降低电力消耗；

●提高浆料的白度；

●加工出的浆料，易洗涤，易漂白；

●添加量低；

●液态产品，方便加料、泵送与施工。

理化指标

| 项目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外观 | 无色至淡黄色粘稠液体 |
| 比重（25℃） | 1.05±0.1 |
| PH（1%水溶液） | 7±1 |
| 成分物（含助溶耦合剂） | ≥98% |
| 固含量(105℃±5℃) | ≥68 |
| 渗透力（25℃，干棉浆纤维） | ≤3秒 |
| 溶解性 | 在中性、酸性、碱性、高温条件下水溶液中均可溶解 |

使用方法

具体使用方法请电询，本公司业务部，电话：15666026735

0533-3220106 王经理

欢迎咨询：一五六六六零二六七三五

注意事项

- 1、建议使用前进行小试，以确定本剂与体系的相溶性、配伍协同性、渗透性与稳定性；

2、室温阴凉通风干燥处密封贮存。

辅助参考数据

| 项目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 电能消耗节约率 | 5%——12% |
| 用碱节约量 | 3%——8% |
| 设备产能提高率 | 5%——10% |
| 得浆提高率（粗浆） | 2%——6% |
| 得浆提高率（细浆） | 2%——4% |
| 成纸节约成本（单位吨量） | 50——160元 |