始建于1958年的瑞典KALLER氮气弹簧公司,为世界上氮气弹簧最大的制造生产商.并在全球得到了许多工厂及模具厂的广泛认证.在欧洲,美洲及其它地区的市场占有力高达50%以上.其主要适用于金属冲压,汽车制造业和塑料注塑产业等. KALLER氮气弹簧所有系列的产品都已通过了年200万次的黄金质量保证书.其中,以塑料注塑产业而设计开发的90.3系列的产品,更是通过年300万次的黄金质量保证书. 我们的座右铭是:KALLER会想尽一切可行的办法,无论如何要让我们的顾客满意!

KALLER氮气弹簧分为两个系列：一、柱塞式密封系列；二、活塞式密封系列。

代表型号：CU系列、X系列、EP系列、R19系列、TU系列、TB系列、SL系列、K系列、KS系列、HT系列、HG系列

觊龙kaller氮气弹簧充气压力范围：3.4MPA-15MPA（20度）
请在活塞杆从气缸中完全露出的状态下进行充气。如果在没有露出的情况下进行充气，开始时的充气压力请设为0.5MPA，等到活塞杆完全露出后再提升压力。请绝对不要直接用高压气体进行急剧充气。否则，有可能造成氮气弹簧的损坏，而且还可能给附近的机器以及人身安全带来重大的损伤和危险。
放弃时，请一定要将氮气弹簧内部的氮气全部排出再做放弃处理。

X系列氮气弹簧是世界上最矮、最强和最先进的柱塞密封氮气弹簧

耐高温型氮气弹簧，具有结构紧凑和有效的柱塞杆密封，可耐受到摄氏120度

R系列包括R12、R15和R19系列，使用颜色标识柱塞密封的R型氮气弹簧，结构紧凑并可以根据用户需要调整弹压力。

版权所有：北京展嘉贸易有限公司  网站制作：海大科技

瑞典KALLER氮气弹簧 TU系列的详细信息

TU系列氮气弹簧的尺寸是ISO国际标准的基础尺寸（ISO-11 901），也是美国通用GM和福特FORD的氮气弹簧标准。

这是凯龙标准系列，也是世界上第一种氮气弹簧系列型号，所有尺寸都符合ISO11901氮气弹簧标准，

弹压力：250daN到10000daN
行程：10MM到300MM

最大行程次数/分钟约15-40（在20度）

X系列氮气弹簧是世界上最矮、最强和最先进的柱塞密封氮气弹簧，并具有底部螺纹安装孔何侧面充气口，此口可同管路系统连接。

强压力：170DAN到9500DAN

行程：10MM-125MM

最大行程次数/分钟20-100（在20度）

瑞典KALLER氮气弹簧
分为两个系列：一、柱塞式密封系列；二、活塞式密封系列 
使用KALLER氮气弹簧系列型号：
CU系列——弹压力420daN到18300daN,行程6到50mm　
强力X系列——弹压力170daN到9500daN,行程10到125mm
EP系列——弹压力5daN到170daN,行程10到100mm
R19系列——弹压力30daN到90daN,行程7到80mm
小型氮气弹簧系列：
TU系列——弹压力250daN到10000daN,行程10到300mm
TB系列——弹压力750daN到5000daN,行程12.7到300mm
SL系列——弹压力750daN到5000daN,行程1/2寸到8寸
K系列——弹压力500daN到3000daN,行程6到125mm
KS系列——弹压力250daN到750daN,行程12.7到125mm
HT系列——弹压力250daN到750daN,行程10到300mm
HG系列——弹压力250daN到4180daN,行程10到300mm
具体产品资料请来电话详谈 来自非凡分类信息，请在联系时说明。本信息由用户自行发布，非凡分类信息不参与用户之间的交易。请使用支付宝等货到付款的第三方支付平台，不要使用银行付款或其他没有保障的付款方式。

瑞典KALLER氮气弹簧 TU系列 TU系列氮气弹簧的尺寸是
    ISO国际标准的基础尺寸（ISO-11 901），也是美国通用GM和
    福特FORD的氮气弹簧标准。
    瑞典KALLER氮气弹簧 X系列 X系列氮气弹簧是世界上最矮
    、最强和最先进的柱塞密封氮气弹簧。
    瑞典KALLER氮气弹簧 MT系列 MT系列是耐高温型氮气弹
    簧，具有结构紧凑和有效的柱塞杆密封，可耐受到摄氏120度
    。
    瑞典KALLER氮气弹簧 LCF系列 LCF系列是创新型低接触力
    氮气弹簧，100%可以和ISO标准的TU系列氮气弹簧互换，能减
    少震动载荷，减少噪声以及顶杆颤动。
    瑞典KALLER氮气弹簧 CU系列 CU系列是结构非常紧凑的活
    塞式氮气弹簧，再比较小的缸体直径能给出非常大的弹压力。
    瑞典KALLER氮气弹簧 XG系列 XG系列是介于X系列和TU系
    列之间，能提供很大的弹压力的氮气弹簧。
    瑞典KALLER氮气弹簧 R系列 R系列包括R12、R15和R19系
    列，使用颜色标识柱塞密封的R型氮气弹簧，结构紧凑并可以根
    据用户需要调整弹压力。
    瑞典KALLER氮气弹簧 EP系列 EP系列包括EP3、EP2 24和
    EPS2 24三种类型，均使用颜色标识的顶杆式氮气弹簧，完全可
    以替代普通圆柱弹簧。
    瑞典KALLER氮气弹簧 DS系列 DS系列氮气弹簧可以减少模
    具不必要的磨损
    瑞典KALLER氮气弹簧 SPC系列 此类氮气弹簧的设计考虑了
    回程速度的控制，以此来消除减小边圈的震动，通常是考虑相
    关的压力机，有助于增加氮气弹簧的回程速度。
    瑞典KALLER氮气弹簧 TX 系列 TX系列是重载氮气弹簧，是
    基于标准氮气弹簧TU系列基础上可提供更好弹压力的氮气弹簧
    。
    瑞典KALLER氮气弹簧 Mini系列 Mini系列是包括多种弹顶销
    的可选式氮气弹簧。

温馨提示： 1、如果上一种型号氮气弹簧能满足需要，就尽量不要选用下一种型号。 2、如果以上的规格型号仍不能满足您的需要，您可根据前述模具专用氮气弹簧编码方法和要求，在特别型MQXT 后面（MQX中的X 表示氮气弹簧B、J、C 和H 类型），分别填上自己所理想的弹压力—行程—总长等参数，或来电来函和我们直接洽商。 3、以上均属普通的模具专用氮气弹簧，如您有特殊的要求，如全行程压力恒定，延时复位等；或超高温氮气弹簧（工作温度≤+160℃）或超大压力、超长行程等等，均可另行协商定制。 安装与使用 模具专用氮气弹簧为高压密封制品，出厂前经过严格的检查和测试，不允许有任何的气体泄漏现象，因此要求用户正确地安装和使用，才能确保其安全可靠性和最佳的使用寿命。 1、当模具专用氮气弹簧作为独立部件使用时，安装到模具中后，在使用寿命范围内一般无须拆卸维修。 2、若将氮气弹簧连成系统使用，一般需由经过专门训练的人员或专业人员的指导，应特别注意在气缸中的氮气尚未完全释放前，严禁拆卸或进行维修，以防意外事故发生。 3、在模具专用氮气弹簧下端的螺钉主要起保护和加强密封作用，不得擅自拆卸和随意敲击。 4、推荐工作行程≤0.9×S （制造行程）。 5、被活塞杆上端顶压的工件的其接触面与活塞杆的轴线的不垂直度应≤1°（即应保持垂直，严禁偏载）。 6、被活塞杆上端顶压的工件的运动方向必须与活塞杆运动方向平行。 7、氮气弹簧在被压缩后，不要使活塞杆自由空回程，以免引起氮气弹簧内部损坏。 8、注意保持活塞杆圆柱表面的清洁，小心划伤，严禁敲击碰撞。 9、严禁将氮气弹簧置于烈日下暴晒和高热源环境中，最高允许温度+80℃。（特制耐高温氮气弹簧例外） 10 模具专用氮气弹簧应存放在干燥通风，无腐蚀性气体环境中包装存放；拆箱安装后如长期不使用时可在外表面涂抹油脂保护防腐。 保修与维护 本公司生产的模具专用氮气弹簧，均经过严格的质量检验，用户在正常合理使用的情况下，两年或往复运动（行程≤50mm）100万次之内，我公司将负责免费保修；并对本公司的模具专用氮气弹簧产品实行终生维护。

S系列介绍
S系列是符合ISO11901标准的氮气弹簧。可提供国际性汽车配件标准所需要的规格，可维修型。该类型可单只独立使用，也可用管路联接组成系统使用而且弹压力可通过管路系统进行调节。该产品广泛应用于金属冲压、成型、汽车制造、机械设备等领域。
本公司除提供标准充气压的氮气气弹簧外，也可按用户的要求充气或由用户自己充气（本公司可提供充气组件）。如使用于管路系统中，在订时需要在型号的最后加“-G”的符号
S系列所有型号均可联接管路系统
柱塞杆顶部的螺孔仅用于维修

H系列介绍
H系列是氮气弹簧中结构较紧凑的产品，缸筒长度较短，占用空间最少，可节省模具体积，是可维修型。该类型可单只独立使用，也可用管路联接组成系统使用而且弹压力可通过管路系统进行调节。该产品广泛应用于金属冲压、成型、汽车制造、注塑模具、机械设备等领域。
本公司除提供标准充气压的氮气气弹簧外，也可按用户的要求充气或由用户自己充气（本公司可提供充气组件）。如使用于管路系统中，在订时需要在型号的最后加“-G”的符号
S系列所有型号均可联接管路系统
柱塞杆顶部的螺孔仅用于维修
P系列介绍
P系列是本公司精心开发成功的新型氮气弹簧。该产品是氮气弹簧中弹压里大但架构超紧凑的类型，经过技术改进使缸筒超短，在使用占用空间极小，可使模具体积缩小。该类型可单只独立使用，也可用管路联接组成系统使用而且弹压力可通过管路系统进行调节。该产品广泛应用于金属冲压、成型、汽车制造、注塑模具、机械设备等领域。
本公司除提供标准充气压的氮气气弹簧外，也可按用户的要求充气或由用户自己充气（本公司可提供充气组件）。如使用于管路系统中，在订时需要在型号的最后加“-G”的符号
P系列所有型号均可联接管路系统（P170、P320、P350、P500、P750外均可联接管路）
柱塞杆顶部的螺孔仅用于维修（除P170、P320外均可维修）
U系列介绍
U系列氮气弹簧是超强力型。由于使用了活塞密封结构，所以能在有效空间中提供超强大的弹压力，可使模具体积缩小。该类型可单只独立使用，也可用管路联接组成系统使用而且弹压力可通过管路系统进行调节。该产品广泛应用于金属冲压、成型、注塑模具、汽车制造、机械设备等领域。
本公司除提供标准充气压的氮气气弹簧外，也可按用户的要求充气或由用户自己充气（本公司可提供充气组件）。如使用于管路系统中，在订时需要在型号的最后加“-G”的符号
S系列所有型号均可联接管路系统（除U420 U740 U1000外，均可联接管路系统）
柱塞杆顶部的螺孔仅用于维修
C系列介绍
C系列氮气弹簧为微小型，体积小，压力大，工作稳定可靠，不能维修，但能在补充气。是螺旋弹簧最好的替代品。该产品广泛应用于五金模具、注塑模具、汽车制造、生产流水线、机械设备等领域。
本公司除提供标准充气压的氮气气弹簧外，也可按用户的要求充气
C系列氮气弹簧不能联接管路系统
C系列氮气弹簧均不可维修
N系列介绍
N系列氮气弹簧与同规格的ISO标准氮气弹簧相比，体积更小，弹压力增加30%。该系列氮气弹簧在使用中占用空间极小，减少了氮气弹簧的使用数量，可使模具体积缩小。该类型只可单只独立使用，该产品广泛应用于金属冲压、成型、汽车制造、注塑模具、机械设备等领域。
本公司除提供标准充气压的氮气气弹簧外，也可按用户的要求充气或由用户自己充气（本公司可提供充气组件）。
N系列所有型号均不可联接管路系统