五、安装、调试、操作

1、装置的安装必须符合“现场安全规程”的相关规定。

2、在安装电磁阀前，管道必须清洗干净，必要时阀前须装过滤器。

3、安装时使线圈竖立向上，阀前须设置手动截止阀，介质流通方向应与阀体上箭头指示方向一致。

4、不能将电磁阀安装在管道低凹处，以免因蒸汽冷凝水、杂质等沉积在阀内而妨碍正常工作。

5、在管道刚性不足的情况下，建议把阀前后管子用支架固定，以防电磁阀工作时引起振动，造成电磁阀动作失灵。

6、在电磁阀发生故障时，为了及时隔离电磁阀，并保证系统正常运行，最好安装旁路装置。

7、连续性生产部门为在电磁阀清洗和检修期间仍确保生产正常进行，建议采用旁路隔离装法。注意：旁通阀平时要常闭。

8、电磁阀安装完成后，检查水路和电路连接无误，接通水路和电路，试动作数次，确认正常后方可投入正式使用。

六、常见故障诊断及处理

1、接通电源，电磁阀不正常工作

（1）电磁阀线圈烧毁或短路——更换线圈。

（2）电源电压过低—调整电压。（电磁阀线圈通电时测量为准）

（3）管道内介质压力不符合工作压力范围——调整压力或更换压力对应的电磁阀。

2、断开电源，电磁阀不正常工作

阀芯被杂质卡住，不能复位——由专业人员拆卸、清除、装配。

3、泄漏超标

（1）密封件损坏或老化——更换密封件。

（2）阀体内有杂物——清除杂物。

地址：西安市高新技术产业开发区高新三路2号

电话：029-88810082             传真：029-88810082

网址：www.xabklt.com          邮箱：xabklt@126.com

低 温 电 磁 阀 使 用 说 明 书

一、产品概述

此系列电磁阀作为工业过程自动化控制系统的执行元件，通电后能自动开启或关闭阀门，实现对管道中流体介质的通断控制，它广泛应用于军工、航天、船舶重工、核工业、石化、电力、化学、轻工、机械、科研、工业窑炉、干燥设备、锅炉、给排水、空调、消防、食品医疗、清洗设备等管道介质自动化控制等领域。

二、结构特征与工作原理

该电磁阀主要由电磁线圈、阀体、阀盖、主阀芯、动铁芯、弹簧和卸压孔等部分组成。采用不锈钢活塞，使阀的承压能力大大提高，活塞环伸展自如，金属活塞与阀腔不产生直接摩擦，克服了易卡死的弊端，介质截止处采用相对应的材料密封，提高了阀的密封性能，延长了电磁阀的使用寿命。

对于常闭型电磁阀，当电磁线圈通电时，动铁芯吸合，打开卸压孔、同时拉动主阀芯，主阀芯靠拉力和介质的压差力推动，阀打开。当电磁线圈断电时，动铁芯靠弹簧回位关闭卸压孔、同时推动主阀芯回位，阀关闭。对于常开型与常闭型原理相反。

三、基本参数

产品型号：FDF（-40℃）、FBF（-100℃）、ZCLD（-196℃）

防爆型在前面加B，常开型在后面加K

工作压力：0.6Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa、6.4Mpa、10Mpa

15Mpa、20Mpa、25Mpa、30Mpa

通径范围：DN2—DN200；    控制方式：常开、常闭、二位三通型

电源电压：DC12V--220V；AC24V--380V   阀体材质：不锈钢

电压允许波动范围：交流-15%—+10%，50Hz；  直流±10%

适用介质：液氨、液氮、液氧、CNG、LNG、PNG等深冷介质

温度范围： -40℃、-100℃、-196℃

线圈分类：普通型、防水型、防爆型（内接线座式、引出线式）

连接方式：内螺纹式、焊接式、法兰式

四、产品外形尺寸

内螺纹式

| 公称 通径 | 内螺纹 | Lmm | Hmm | 重量KG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2\3 | G1/8 | 48 | 86 | 0.45 |
| DN4 | G1/4 | 48 | 86 | 0.5 |
| 5\6\8 | G1/4 | 48 | 86 | 0.5 |
| DN10 | G3/8 | 75 | 129 | 1.25 |
| DN15 | G1/2″ | 75 | 129 | 1.25 |
| DN20 | G3/4″ | 85 | 141 | 1.5 |
| DN25 | G1″ | 100 | 148 | 1.9 |
| DN32 | G11/4″ | 120 | 168 | 3.6 |
| DN40 | G11/2″ | 120 | 168 | 3.6 |
| DN50 | G1″ | 150 | 190 | 4.5 |

法兰式

| 公称 通径 | L mm | H mm | D | K | N-d | 重量KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 100 | 140 | φ95 | φ65 | 4-φ14 | 2.6 |
| DN20 | 110 | 145 | φ105 | φ75 | 4-φ14 | 3.2 |
| DN25 | 125 | 155 | φ115 | φ85 | 4-φ14 | 4.1 |
| DN32 | 140 | 160 | φ135 | φ100 | 4-φ18 | 5.5 |
| DN40 | 150 | 170 | φ145 | φ110 | 4-φ18 | 6.6 |
| DN50 | 165 | 175 | φ160 | φ125 | 4-φ18 | 8.0 |
| DN65 | 200 | 240 | φ180 | φ145 | 4-φ18 | 15 |
| DN80 | 240 | 260 | φ190 | φ160 | 8-φ18 | 20 |
| DN100 | 280 | 295 | φ215 | φ180 | 8-φ18 | 30 |
| DN125 | 310 | 295 | φ245 | φ210 | 8-φ18 | 40 |
| DN150 | 460 | 350 | φ280 | φ240 | 8-φ23 | 55 |
| DN200 | 460 | 350 | φ335 | φ295 | 12-φ23 | 90 |
| 以上为1.6Mpa（-40℃）系列外形尺寸，其他系列请咨询我公司 |  |  |  |  |  |  |