Z3050×16（机械型）摇臂钻床 售前资料

一、Z3050×16摇臂钻床的概述

采用先进结构和新技术，新工艺，性能完善，结构新颖，外形美观，操作灵活，工作可靠，转度高，寿命长，维修方便，广泛应用于机械加工中的钻孔、扩孔、铰孔、锪平面及攻丝、套丝等。再配有工装条件下还可以进行镗孔。最低转数78转，便于攻丝,最大孔深度可达220mm。主运动传动链齿轮模数、齿轮宽加大提高了工作强度和寿命。运用工艺美学独特设计的机床外形，更加美观大方。

二、功能特点：

◎机械传动   ◎机械夹紧   ◎机械变速   ◎电动升降   ◎含手动与机械自动走刀功能

◎机械、电气双重过载保护

三、Z3050×16摇臂钻床技术参数：

| 主要技术参数 | Z3050×16 |
| --- | --- |
| 钻孔最大直径(mm) | 铸件50/钢材45 |
| 主轴锥孔 | 莫氏5# |
| 主轴转速(r/min) | 78、135、240、350、590、1100 |
| 主轴行程(mm) | 220 |
| 主轴进级量3级n | 0.10/0.16/0.22 |
| 主轴允许最大进给抗力（N） | 13500 |
| 主轴中心线至立柱母线距离(mm) | 350-1600 |
| 主轴端面至底面工作面距离(mm) | 260-1170 |
| 主轴箱水平移动距离(mm) | 60-1100 |
| 立柱(外)直径(mm) | 280 |
| 摇臂升降距离(mm) | 650 |
| 摇臂回转角度 | ±180 |
| 主电动机功率(kw) | 4 |
| 升降电机功率(kw) | 1.5 |
| 机床外形尺寸(mm) | 2200×950×2450 |
| 机床净重(kg) | 2200 |

四、精度要求

| 序号 | 内 容 |  | 允差 | 实测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底座工作面调平 |  | 0.10/1000 |  |
| 2 | 底座工作面的平面度 |  | 在500测量长度上为0.06 |  |
| 3 | 主轴箱移动对底座工作面的平行度 |  | 在任意500测量长度上为0.30 |  |
| 4 | 摇臂转动对底座工作面的平行度 |  | 主轴箱在摇臂两端处为0.20 |  |
| 5 | 主轴锥孔轴线的径向跳动 | A靠近主轴端面 B距主轴端面 | A、0.02 B、0.05 |  |
| 6 | 主轴回转轴线对底座工作面的垂直度 |  | 0.06/200 |  |
| 7 | 主轴套筒垂直移动对底座工作面的垂直度 |  | A、0.06/100 B、0.06/100 |  |
| 8 | 夹紧摇臂和主轴箱时，主轴轴线人的位移量 |  | 距主轴端200mm处 A、0.20 B、0.15 |  |

五、装箱单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZQ3050×16 | 1台 |
| 2 | 工作台 | 1件 |
| 3 | 变径套 5/4 4/3 | 各1件 |
| 4 | 4#退套楔 | 1件 |
| 5 | 钻夹头 | 1件 |
| 6 | 连接杆 | 1件 |
| 7 | 说明书 | 1份 |
| 8 | 合格说明书 | 1份 |
| 9 | 装箱单 | 1份 |