- 产品介绍

DRPE钢塑复合增强缠绕排水管使用全新高密度聚乙烯颗粒运用热熔双层共挤技术制板和成型高强度镀铝锌钢带缠绕方法制成；独特的生产工艺，管材内层为双层增强（外绿内白）板带，光滑平整，在管材内层加入超高分子量聚乙烯颗粒，以增强管道的耐磨抗腐性延长管道的使用寿命；外壁所使用的镀铝锌钢带加强肋呈螺旋形，异型壁管外壁为螺旋状、环状或波纹状。DRPE钢塑复合增强缠绕排水管的管壁为双层(外绿色内白色)，在结构上以异型钢肋作为支撑结构，采用缠绕成型工艺。适用于市政埋地排雨水、排污水，有无压排水和建筑室外排水用管材，也适用于工农业输水引水用管材。与普通的HDPE钢带增强波纹管的外型相比设计优越，长度一般为：6m-9m。

- 产品特点

- 产品系列

执行标准：CJ/T270-2017

产品信息:

产品名称:DRPE钢塑复合增强缠绕排水管

管材口径: DN200-DN3000

标准长度: 6M/根

环刚度: SN8/SN10/SN12.5/SN16

连接方式:承插式胶圈连接、热熔焊接连接

- 应用领域

市政工程：用作埋地排水、排污管

建筑工程：公寓、住宅等城市排水、地污管

工业应用：广泛用于工业领域排污排水管

道路工程：用作铁路、高速公路的排污排水管