## 聚乙烯塑钢缠绕管

聚乙烯塑钢缠绕排水管

【概况】

聚乙烯塑钢缠绕管(SRWPE)是由钢塑复合的异型带材经螺旋缠绕焊接（搭接面上挤出焊接）制成，其内壁光滑平整，规格为DN200- DN3000mm。该产品主要作为埋地排水管道，广泛运用到市政工程、污水处理厂及其它重要工程建设中去。

【产品规格】

产品规格为公称内径DN200mmDN3000mm,等级分为SN8，SN10，SN12.5和SN16四个等级，管材的有效长度一般为6m、9m，DN200-DN900的为6m或9m，DN1000-DN3000的为6m，其它长度由供需双方商定。

【执行标准】

CJ/T 270-2017《聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件》

【连接方式】

管材可采用卡箍式弹性连接方式，也可采用电热熔带连接方式，卡箍式弹性连接方式适用于规格DN200～DN1200 的管材。采用这种连接方式的管材，管端连接部位的螺旋槽内在密封区域要有不少于两个焊接的塑料密封块（即堵水条），密封块的高度与加强筋的高度相同。电热熔带连接方式适用于规格DN/ID1200～DN/ID2600 的管材。

电热熔带连接

【应用领域】

◎ 市政工程：用作埋地排水、排污管。

◎ 道路工程：用作铁路、高速公路的渗、排水管。

◎ 工 业：广泛用于工业领域的排污水管。

◎ 建筑工程：用作建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通风管等。

◎ 垃圾填埋场污水收集管。

◎ 大型港口、码头工程：大型机场、港口、码头工程的排水、排污管等。

◎ 体育运动场所：用作高尔夫球场、足球场等体育运动场所的渗水排水管。

◎ 水利工程：用作水源管、灌溉管。

◎ 矿 场：用作矿井通风、送风、排水、泥浆管。

◎ 通讯用管：铁路、公路通讯，通讯电缆、光缆保护管等。

◎ 水储存系统：用于截留缓慢水流的储水系统。

◎ 农业工程：用于农田、果园、茶园以及林带排灌。

◎ 海水输送管道。