XW1814线性数控卧式加工中心

(烟台环球转台0i-MF系统)

技

术

协

议

正成工集团

南昌正成工数控机床有限公司

销售公司地址：南昌市灌婴路599号财讯国际中心1712号    邮政编码：330025

生产基地：玉溪研和（正成工）数控产业园、昆明国家经济技术开发区信息产业园

销售热线：18970882813   技术支持：0791-85201361传真：0791-86582065

E-mail:ods65@163.com  http://zcgcnc.1688.com

XW1814数控卧式(带转台)加工中心技术协议

供方：南昌正成工数控机床有限公司

需方：

经供需双方协商，需方决定购置供方生产制造的XW1814数控卧式加工中心加工中心壹台，并对机床供货范围及有关技术条件达成如下协议。

一、机床的用途及性能：

XW1814数控卧式加工中心是通过数字控制,可自动换刀,适合加工中型复杂工件.多用于模具、机械加工企业,如机械加工、汽车模具、水利发电、轨道交通、工程机械等领域。

机械部分（采用台正光机）主要配置有：

- 树脂砂铸件。

- 进口滚珠丝杆(台湾银泰)及精密锁紧螺母（台湾盈锡）。

- 进口滚珠线性导轨（德国力士乐）。

- 台湾产罗翌主轴（标配6000 rpm）、主轴电机带轮及皮带。

- 台湾产增压缸（豪澄）。

- 油漆：可根据客户要求（色板）配置，喷涂油漆颜色。

- 丝杆专用进口轴承（FAG）。

- 进口联轴器（R+W）。

- X、Y、Z（下）不锈钢导轨防护（上海振飞、台湾引兴）。

- 国产电动润滑系统（河谷）。

11）   国产冷却水系统（水泵、水箱等）。

12）   国产空气冷却管线一套（无：空压机、含油水分离器）。

13）   主轴箱体平衡系统：氮气平衡系统。

14）皮带式主轴+德国ZF-2K250（减速比4：1）减速器

二、主要技术参数：

（一）、技术参数：

| 参数 | XW1814卧式加工中心 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工作台面尺寸（mm） | 800×800 | 标配烟台环球转台 |
| 工作台数量 | 1 |  |
| 工作台分度 | 1° |  |
| X轴工作台左右行程(X/mm) | 1800 |  |
| Y轴主轴箱上下行程(Y/mm) | 1400 |  |
| Z轴工作台前后行程(Z/mm) | 900 |  |
| 主轴中心至工作台面距离 | －82～1318 |  |
| 主轴端面至工作台中心距离 | 200～1100 |  |
| 工作台最大承重（Kg） | 1600 |  |
| T型槽尺寸 | 5-22×160 |  |
| 主轴锥度 | BT50—Ф190 |  |
| 皮带式主轴转速 （rpm） | 6000 |  |
| 主轴电机功率（Kw） | 15 |  |
| X.Y.Z轴滚珠丝杆规格 | 5512、5010、5512 |  |
| X.Y.Z轴导轨规格 | 矩型淬火导轨 |  |
| X.Y.Z电机联接方式 | 直联 |  |
| X.Y.Z轴电机参数（NM） | X:26 Y:30（抱闸） Z:30 |  |
| X,Y,Z轴快速移动速度 （mm/min） | 12000 |  |
| X,Y,Z轴最大切削进给速度 (mm/min) | 5000 |  |
| X,Y,Z轴定位精度 | ±0.025 |  |
| X,Y,Z轴重复定位精度 | ±0.015 |  |
| 台湾北钜油压摆臂式圆盘刀库 | BT50-24T |  |
| 最大刀具重量 | 7.5kg |  |
| 最大刀具长度 | 200mm |  |
| 最大刀径/邻刀空 | φ100/φ200 |  |
| 气源要求 （Kg/cm2） | 6.5 |  |
| 电源容量 (KVA) | 40 |  |
| 十字滑台型结构、一体式底座 |  |  |
| 机床重量 (Kg) | 14500 |  |

三、控制系统：发那科0I-MF

电机功率为：

1、B22（X轴）,发那科，绝对编码

2、B22（Y轴）,发那科，绝对编码,带抱闸

3、B22（X轴）,发那科，绝对编码

4、主轴电机为发那科产15KW伺服电机

5、手持单元为日本产编码器

6、控制系统支持USB，方便程序数据存储、加工

7、数控系统功能介绍

  - 手动操作：包括连续、增量、回机床零位等

  - 加工过程中可通过通用接口进行数据的读入/读出

  - 反向间隙补偿和过象限补偿

  - 参数设置：包括系统参数、控制参数、工艺参数、等

  - 程序编制：程序编制符合国际惯例

  - 监控操作：用于系统维护

  - 通信操作：用于加工程序传递、数据转移等

四、机床电器部分包含：

1、西门子接触器

2、施奈德继电器

3、欧姆龙行程开关

4、施奈德断路器

5、24V/20A开关电源

6、施耐德空气开关

7、施耐德开关控制按钮

8、天正公司控制变压器

9、线路、线缆部分，均采用符合国标的电线、电缆

10、电柜专用空调1台套

11、河北机床附件厂产三防工作灯1只

12、浙江产三色警示灯1只

13、线槽

14、接线端子南京菲尼克斯产

五、外围部件：

1、电器控制柜（1套）、悬挂式面板操作箱（1套）

2、气动元件

3、拖链

4、冷却装置（水泵电机等）、气体冷却、油水分离器

5、简易钣金设计

6、链板排屑机+小车

六、安装调试、一年免费维护，终身维修服务且及时。

七、技术文件

1.数控系统中文操作编程手册                           1本

2.机床使用说明书                                     1本

3.电气原理图                                         1本

4.随机技术文件                                       1本

5.地础安装图                                         1份

八、产品的技术服务和售后服务

技术服务

机床到达买方后,卖方收到买方通知2日内,派谴安装调试人员到买方现场安装、调试。

售后服务

设备验收合格之日起开始计算，机床保修期12个月；

保修期内机床及附件出现质量问题，卖方接到通知后，12小时作出解答，维修人员24小时内到达买方现场，非机床质量引起的故障，卖方保证与用户积极配合修复，一年内免收服务费。

九、本技术协议一式二份，供需双方各一份，自签字盖章之日起生效。

供方：南昌正成工数控机床有限公司  需方：

供方（签字盖章）：                 需方（签字盖章）：

南昌正成工数控机床有限公司

24小时服务电话：18970882813传真:0791-86582128

2018年08月23日