# DC/DC电源模块                                  2-3W, 超高绝缘

MIW1000 / MIW1200系列

|  |  |  |  | 产品型号 |  | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 特点 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Low Cost | EMI Class A | VDC | VDC | mA Max. |
|  |  |  |  | MIW1011 |  | 5 ( 4.5 – 9 ) | 3.3 | 600 |
|  |  |  |  | MIW1012 |  |  | 5 | 500 |
|  |  |  |  | MIW1013 |  |  | 12 | 250 |
|  |  |  |  | MIW1014 |  |  | 15 | 200 |
|  |  |  |  | MIW1015 |  |  | ±5 | ±250 |
|  |  |  |  | MIW1016 |  |  | ±12 | ±125 |
|  |  |  |  | MIW1017 |  |  | ±15 | ±100 |
| ### 产品特性 |  |  |  | MIW1021 | MIW1221 | 12 ( 9 – 18 ) | 3.3 | 600 |
|  |  |  |  | MIW1022 | MIW1222 |  | 5 | 500 |
|  |  |  |  | MIW1023 | MIW1223 |  | 12 | 250 |
| • 输出电压准确度 | ±0.5%典型值 |  |  | MIW1024 | MIW1224 |  | 15 | 200 |
| • 电压调整率 | ±0.2%典型值 |  |  | MIW1025 | MIW1225 |  | ±5 | ±250 |
| • 负载调整率 | ±0.2%典型值 |  |  | MIW1026 | MIW1226 |  | ±12 | ±125 |
| • 涟波杂讯 | 60mV P-P max |  |  | MIW1027 | MIW1227 |  | ±15 | ±100 |
| • 短路保护模式 | 连续性 |  |  | MIW1031 | MIW1231 | 24 ( 18 – 36 ) | 3.3 | 600 |
| • 隔离电压 | 1.5kVDC |  |  | MIW1032 | MIW1232 |  | 5 | 500 |
| • 效率 | 高达86% |  |  | MIW1033 | MIW1233 |  | 12 | 250 |
| • 切换频率 | 300kHz 典型值 |  |  | MIW1034 | MIW1234 |  | 15 | 200 |
| • 工作温度 | MIW1000 – -40°C to +71°C |  |  | MIW1035 | MIW1235 |  | ±5 | ±250 |
|  | MIW1200 – -25°C to +71°C |  |  | MIW1036 | MIW1236 |  | ±12 | ±125 |
| • 外壳材质 | 塑胶, 94V-0 |  |  | MIW1037 | MIW1237 |  | ±15 | ±100 |
| • 平均故障使用时间 | 1 MHours min |  |  | MIW1041 | MIW1241 | 48 ( 36 – 72 ) ( 36 – 75 ) | 3.3 | 600 |
| • 安全认证 | UL & CSA |  |  | MIW1042 | MIW1242 |  | 5 | 500 |
|  |  |  |  | MIW1043 | MIW1243 |  | 12 | 250 |
|  |  |  |  | MIW1044 | MIW1244 |  | 15 | 200 |
|  |  |  |  | MIW1045 | MIW1245 |  | ±5 | ±250 |
|  |  |  |  | MIW1046 | MIW1246 |  | ±12 | ±125 |
|  |  |  |  | MIW1047 | MIW1247 |  | ±15 | ±100 |

| MIW1000系列 |  |  |  |  |  |  |  | MIW1200系列 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pin | Single |  |  |  | Dual |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2, 3 | -Vin |  |  |  | -Vin |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | No Pin |  |  |  | Common |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | NC |  |  |  | -Vout |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | +Vout |  |  |  | +Vout |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | -Vout |  |  |  | Common |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22, 23 | +Vin |  |  |  | +Vin |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NC: No Connection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Download full datasheet at www.mldz.com.tw                          17