主要技术指标】

测试电阻范围 ≤10A：0-500mΩ，10A：1-120Mω

【详细技术指标】

1、符合《GB4706》《IEC60335》家用和类似用途电器的安全性能检测原理通用要求

2、符合《GB7000》《IEC60598》灯具一般安全要求与试验

3、符合《GB4943》《IEC60950》信息技术设备安全

4、符合《GB12113》《IEC60990》接触电流和保护导体电流的量测方法

5、无触点升流，50/60Hz双频输出，满足国内、出口产品的测试要求

6、国内首创无升流器恒流输出，噪音小，故障率低

7、国内首创LPA（线性）技术，输出波形纯净，绿色环保，符合IEC、UL等电气安全规定

8、国内首创2%测试精度

9、体积国内最小，操作简单易懂

10、可选配RS-232、RS-485、遥控等接口，实现测试网络化

11、可选配计算机软件，便于数据存储、分析、打印、查询等操作

技术参数：

| 型号 | SNA-7120 |
| --- | --- |
| 测试电流 | AC：5A-30A恒流可调 |
| 电流精度 | ±（2%设定值） |
| 输出频率 | 50Hz测试 |
| 输出电压 | ≤5V |
| 测试电阻范围 | ≤10A：0-500mΩ，10A：1-120mΩ |
| 测量准确度 | ±（2%读数值＋3mΩ） |
| 测试时间 | 0－999秒，0.0秒连续输出 |
| 显示方式 | LED |
| 测试方式 | 四线式 |
| 遥控接口（选配） | 九针接口 |
| 输入电源 | AC：220V±10%，50Hz |
| 外形尺寸（mm3） | 310(W) x 360(D)x 110(H) |
| 备注：选配请在订货时说明您的选择，不作说明取默认值。 |  |

产品附件：

| 编号 | 实物 |
| --- | --- |
| 附件1 | 说明书 |
| 附件2 | 合格证 |
| 附件3 | 电源线 |
| 附件4 | 用户服务手册 |
| 附件5 | 1.5米红、黑色接地钳各1把 |
| 附件6 | 保险丝1个 |

※本公司保有规格变更权利，规格变更时，恕不另行通知，本公司接受特殊规格订制。

产品详细介绍

产品性能特点：

1、智能控制，线性放大输出，率先在国内实现2%测量精度

2、电压输出、击穿电流测试调节细度更小，分辨率更高

3、程控预置、无触点调压，彻底杜绝高压打火，拉弧现象

4、电压输出时，可以无间断调节

5、可配置电弧侦测接口，远程遥控接口

6、50Hz输出(50Hz/60Hz双频测试可定做)

7、配RS-232通讯接口，也可根据客户要求订制

| 基本参数描述 |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | SNA-7110 |
| 电流测试范围 | AC：0.10-10.00mA |
| 安全方式 | 变压器隔离输出，安全稳定 |
| 输入电源 | AC:220V±10%,50Hz/60Hz |
| 输出电压范围 | AC：0.3-5kV |
| 输出分辨率 | 10V |
| 输出准确度 | ±（2%读数值+3个字） |
| 击穿电流测试范围 | AC：0.10-10.00mA |
| 测量分辨率 | 0.01mA |
| 测试电流精度 | ±（2%读数值+3个字） |
| 输出电压频率 | 50Hz输出(50Hz/60Hz双频测试可定做) |
| 输出波形 | 正弦波（波峰因数1.3-1.5） |
| 测试电流上下限置报警 | AC：0.10-10.00mA |
| 测试时间 | 0-0.5-999秒 |
| 合格/不合格分析 | 合格：一下短声提示；不合格：声音报警，并显示击穿电流，击穿电压，以供分析 |
| 显示方式 | LED |
| 测试结果表达方式 | 蜂鸣器，显示及读值，状态输出（选配） |
| 遥控接口 | 9针接口（可进行远程控制） |
| 程控/接口特性 | RS-232/RS-485(选配） |
| 外型尺寸 | 长度350mm*宽度300mm*高度100mm |

产品附件：

| 编号 | 实物 |
| --- | --- |
| 附件1 | 说明书 |
| 附件2 | 合格证 |
| 附件3 | 电源线 |
| 附件4 | 1.5米高压测试棒及接地线各一条 |
| 附件5 | 保险丝1个 |

※本公司保有规格变更权利，规格变更时，恕不另行通知，本公司接受特殊规格订制。

耐压测试仪点检器SNA-7210

1500伏/5毫安

接地电阻仪点检器SNA-7220

25安/0.1欧

泄漏电流仪点检器SNA-7230

AC230V/0.75毫安