企业简介：

新乡市欧霖佳机械有限公司（Oilinca）是中国领先的筛分与输送设备制造商，公司位于中原腹地河南新乡，是一家拥有自主知识产权的机械制造企业。
    Oilinca 长期专注于各种筛分难题及解决方案的研发和运营，公司 80多位成员大多具有长期的筛分输送设备研发和运营经验，是中国最专业的筛分输送设备研发和运营团队之一。
    传承领先技术，科技创新，以先进的设计水平，为客户制造个性化设备。许多著名的企业配备个性化筛机，生产系统更加高效和可靠，以更高的效率生产出质量更高的产品。除高质量的JX系列振动筛分.过滤机外，JC系列超声波振动筛分机、J200A数控标准检验筛、JP系列下排筛、矿用筛系列、输送机系列、提升机及给料机等，均为针对于现代高科技企业最新推出的专利产品。欧霖佳宗旨在以技术创新为先导，追求产品个性化、专业化；真诚、周到的服务，让您全无后顾之忧！
　　欧霖佳公司引进意大利的先进生产技术，先进焊接工艺，经过多次研究改进，制造出的振动筛已经达到世界领先水平，拥有五项国家专利。具有性能稳定可靠，操作简单，维修方便，噪音底，能耗小，产量大，精密高。我公司秉承诚信，创新，卓越的企业理念。
        质量是本，诚信为金，是欧霖佳对您不变的承诺！
        欧霖佳精神：无私奉献，追求卓越
        欧霖佳作风：迅速反应，马上行动
        求变创新，是欧霖佳始终不变的企业语言
        更高目标，是欧霖佳一以贯之的企业追求
        欧霖佳企业精神的创新之路，就是欧霖佳的品牌之路。但无论怎样调整，欧霖佳人都至始至终胸怀着一个崇高的志向：振兴中国制造，创世界顶级品牌；欧霖佳——只为提供优势。

产品介绍：

JX系列三次元旋振筛
      JX系列三次元旋振筛是一种高精度筛分机械，其噪音低、效率高，快速换网需3-5分钟，全封闭结构，适用于粒、粉、粘液等物料的筛分过滤。我公司在吸收国际先进技术的基础上设计出具有国内先进水平的机型,本旋振筛最高筛分500目,本机是通过振动电机的上下激振力使其做三次元运动,迫使物料成螺旋跳跃前进,最终由出料口排除.旋振筛可筛选任何颗粒、粉末、粘液一定范围内均可筛选。筛分最细至500目或0.028mm,过滤最小可至5微米。分级筛选,可筛一至五层筛网,能同时进行二至六个等级的分选或过滤。 
      旋振筛可分为一层、两层、三层、四层型旋振筛,根据筛分物料的具体需求选择不同层型的旋振筛。旋振筛也可以根据不同的要求订做成闸门型旋振筛、加缘型旋振筛,制作材料多为不锈钢以及碳钢。我公司可根据用户需要而设计制造特殊型号规格的筛机。
JX系列三次元旋振筛工作原理：
      JX系列三次元旋振筛，由直立式电机作激振源，电机上、下两端安装有偏心重锤，将电机的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动，再把这个运动传递给筛面，使物料在筛面上做外扩渐开线运动，故该系列振动筛称之为旋振动筛。旋振筛具有物料运行的轨迹长，筛面利用率高等优点，调节上、下两端重锤的相位角，可改变物料在筛面上的运动轨迹.可以对物料进行精筛分、概率筛分等。

产品特点：

- 物料接触部分全部采用进口不锈钢SUS304制作，更合适陶瓷生产过程中的特殊要求。

- 筛分过程全封闭，粉末不飞扬液体不泄露、改善生产环境。

- 筛网目数可配至500目，过滤最细可达5微米，整机拆装方便，无需专业人员操作。

- 子目网式网架设计，可单层、多层使用。整机结构无死角，易彻底清洗消毒。

- 出料方向任意调整，所有筛分物料均自动排除，更适于大批物料筛分、过滤。

- 筛网使用寿命长，是传统方形筛的3-5倍，更换更加便捷。

- 网孔不堵塞，过滤效率高，根据生产工艺要求，可特殊设计制造

分级筛选模拟图 筛选杂质模拟图 固液分离模拟图 子母式、冲压式网架设计，3-5分钟筛网更换即可完成，换网用2人即可，整机、筛网寿命长，耗能少、维修费用低。旋振筛振动源产生的三次元振动，强大而平稳，设备可安装到任何所需位置且便于移动。

主要技术数据：

| 型号 | JX-600 | JX-800 | JX-1000 | JX-1200 | JX-1500 | JX-1800 | JX-2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 有效筛面面积（m*m) | 0.22 | 0.41 | 0.63 | 0.95 | 1.53 | 2.27 | 2.83 |
| 最大给物料粒度（mm) | < 20 | < 30 | < 30 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
| 层数 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1 |
| 功率（kw) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.84 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
| 筛网规格（目） | 2-500目/英寸 |  |  |  |  |  |  |

联系人：李宝华

联系电话：13683738800