高调节比一体式燃气燃烧器

基本介绍：

“BP R ... MB”系列燃气燃烧器材料结构轻且结实，适用于高调节比的紧凑型安装静音燃烧器。

燃烧器整体是由碳钢构成，与火焰接触部分是由耐热钢和镍铬合金构成。

燃烧器外部结构很灵活，其阀组、风机、控制箱安装方向可以按照现场安装要求而定。

控制方式：一段火、二段火、比例调节。

比例调节的最大调节比可达30：1。

燃烧器可以提供以下两种形式：

-内置风机

-外置风机

特点：

-直接火花塞点火离子棒火焰探测。

-适用于天然气及LPG其他气体燃料根据需求。

-调节比30：1。

-风机马达电压：单相220v或三相380v，频率：50/60Hz。

-可以按EN676标准成套提供管道阀组及控制柜。（如需其他要求）

-简易安装、启动、操作。

应用：

-陶瓷、砖、耐火材料：

旋转窑、隧道窑、间歇窑、连续窑。

-纺织行业：拉夫定型机、干燥炉、印刷干燥。

-表面处理：涂装干燥。

-造纸：热风干燥。

-包装：热风炉用于转轮影印、图板印刷、耦合及粘合涂层机。

-食品：谷物烘干、烘烤。

-烟草干燥，等等。

外形尺寸：

技术参数：

| 型号 | BPR 75 MB | BPR 150 MB | BPR300 MB | BPR 450 MB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小输出 | 5kW | 6kW | 9kW | 18kW |
| 最大输出 | 87kW | 175kW | 350kW | 525kW |
| 燃料 | CH4/LPG |  |  |  |
| 调节比 | 18：1 | 30：1 | 40：1 | 30：1 |
| 运行方式*** | 比例控制 |  |  |  |
| 最大过量空气 | 50% 87kW | 50% 175kW | 50% 350kW | 50% 525kW |
| 火焰直径* | 160mm | 200mm | 250mm | 300mm |
| 火焰长度* | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| 燃气供应压力** | 50-200mbar |  | 100-200mbar |  |
| 供电要求 | 220V/50Hz |  |  |  |
| 点火变压器 | 220V 1×15KV 25mA |  |  |  |
| 马达 | 0.18kW | 0.18kW | 0.37kW | 0.37kW |
| 功率 | 0.3kW | 0.3kW | 0.3kW | 0.3kW |
| 重量 | 45kg | 50kg | 62kg | 65kg |

*30%过量空气

**中压燃烧器，如有不同情况请联系我们技术服务

***燃气比例调节

如有特别需求请与我们联系

以上参数仅供参考。