280型四分离玉米脱皮制糁机

使用说明书

山东曲阜汇科机械厂

- 前言

玉米被世界饮食誉为软黄金，精加工出的脱脂玉米糁、面、胚等，属天然有机保健食品。

随着城乡居民生活质量的逐步提高，粗粮细做，细吃，将成为营养搭配的新时尚，传统的粗放型玉米加工工艺已不能满足市场的需要。因此，四分离高效巨能玉米脱皮打糁机应运而生，该机可一次性对玉米完成清理、拔胚、脱皮、取糁、分级、皮、糁、面、胚自动分离，产量高，电耗低，坚固耐用。既可与其他粮油机械配套固定工作，也可安装在三轮车上走村串户，服务上门，流动作业，实为广大城乡青年、下岗职工不可多得的治富捷径。

- 技术规格与使用性能

| 配用动力 | 4极4—5.5kw或8—12匹柴油机 |
| --- | --- |
| 主机重量 | 158公斤 |
| 快辊转速 | 580转/分 |
| 慢辊转速 | 386转/分 |
| 圆筛转速 | 386转/分 |
| 辊体规格 | 170×280 |
| 生产效率 | 500-800公斤/小时 |
| 外型尺寸 | 1300×500×1450 |

- 试机及操作步骤

- 试机步骤

- 准备阶段：

  - 装好电机，挂好传动带、风机带，注意转向。

  - 装风机散风布袋（稀棉布，直径50公分，长2米），接面布袋（直径25公分，长1米），将风机风阀拔出2公分。

  - 清理玉米，加水拌匀（加水3—5斤/百斤为宜），润水15—20分钟。

  - 调整流量手柄（拉开大插板，喂料板离喂料辊半公分为宜）。

- 试机阶段：

  - 启动机器，空转半分钟，湿玉米倒入料斗，拉开大插板下料，观察出料口物料（毎粒玉米破碎2-3瓣为宜，如过大或过小，调整操作手柄）。

  - 第一遍下完，关闭大插板，破碎后玉米倒入料仓，右手拉紧操作手柄，左手同时拉开离合插板，观察出料口物料情况（适量调整操作手柄，压紧或放松），物料下完，操作步骤完成。

  - 玉米打糁过程，必须两遍完成，杜绝第三遍。

- 操作步骤：

整个玉米打糁过程分两步完成：

- 先将料仓下部大插板调到关闭状态，润好的净玉米倒入料仓，操作手柄调至最大磨口位置，启动动力电机或柴油机，观察机器运转良好时将大插板拔出2厘米，机器开始工作，物料下完，第一步拔胚松皮工艺完成。

- 大插板关闭，将破碎后的玉米倒入料仓，将操作手柄放到打糁区域，同时将大插板拔出1厘米左右，观察取糁量是否理想。如皮中含糁可将微料调节柄向顺时针方向旋至理想部位即可，否则，反方向调节，物料下完，整下操作步骤全部完成。

四、注意事项

1、配套电机必须为4级—5.5KW电机，电机轮必须为原厂所带附件，严禁随意更换。

2、使用时，必须注意机器转向，反转不能工作。

3、所有需润滑部位，必须保持润滑良好。

4、应注意紧固件的松动，如发现异常响声，应立即停机检查。

5、机器应长期使用，若长期存放，应将机内物料清除干净，避免结块锈蚀机器。

6、电机和打糁机应可靠接地，以防漏电，所有电器应由电工安装。

7、物料下完，应及时松揩磨棍，严禁空研。

五、辊体的拆卸与安装

①拆除料斗两侧包厢的固定罗杆拆下包厢

②取下主轮三角带、喂料辊万能带，拆下主链轮、次链轮、链条、主轴工作轮、慢辊轮。

③拆下两侧拉杆，取下压力手柄，拆除偏心轴。

④拆除主机壳固定罗杆向上取下机壳。

⑤打开轴承盒上壳，取出主机辊，用三爪拉马拆下轴承，整个拆卸过程全部完成，安装与此顺序相反即可。

六、常见故障及排除方法

一、机器故障：

1、机器发出磨擦尖叫声     喂料辊两端注入润滑油，油盒内加	少许润滑油或黄油。

2、圆筛急报振			   	物料流量过大，减少流量。

3、喂料辊不吃料		      传动带松动打滑，调紧或更换传动带

4、主轴两端漏料		      调解流量手柄，减少物料流量或磨辊齿角磨钝，重新拉丝。

5、操作手柄失灵		       调解拉杆罗母达到最佳位置

二、出糁率不理想

1、皮中含糁		               将操作手柄板至合适位置，调整流量

2、糁中含皮	                	调整风量插板

3、皮过碎		               加大拌水量，延长润水时间

4、风机口排杂过多		         将风机插板调至合适部位，将精选室调至垂直向下位置。

5、出整粒		                流量过大，减少流量。

七、易损件目录表

| 序号 | 零件名称 | 材料及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小齿轮 | HT200 | 1 |
| 2 | 大齿轮 | HT200 | 1 |
| 3 | 毛刷 | 木质、猪鬃 | 2 |
| 4 | 筛绢 | 锦轮60目 | 1 |
| 5 | 铁筛网 | 铁10目、14目 | 各1 |
| 6 | 磨辊 | 冷硬合金、铸铁 | 2 |
| 7 | 磨辊轴承 | 208 | 4 |
| 8 | 圆筛轴承 | 206 | 2 |

八、随机附件

1、工作轮1个        2、说明书、合格证各1个

3、B型三角带：2300，2条：1400，1条

九、三包服务范围

1、用户在遵守使用维护规则的情况下，半年内因制造质量问题，负责三包（易损件除外）。

2、因使用维护保养不当造成损坏实行保修，酌情收取工本费。

3、修理更换后的产品，在不能正常使用时，必须做出技术鉴定，给予换货或退货。

4、无本厂的检验合格证、说明书及购买时的发货单，无法做出鉴定的不给予三包。

5、在保修、调换过程中导致的连带性损失，由用户负责。