100MPa高压电磁阀

应用范围：

广泛应用在航天、船舶重工、石油化工、给排水、消防设备、食品医疗设备、清洗设备、景观喷灌、加湿设备、液压设备、测试设备、水厂等,工作压力在6.4---100MPa的管道系统中。

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）

产品特点：

阀芯均为不锈钢活塞式，活塞环不会被介质中的杂质卡死，动密封性能高,寿命长；活塞与金属阀腔不产生直接摩擦，阀体安装向无限制；专制线圈，不易烧毁；长时间停止动作重新启动，动作同样灵敏；最低启动工作压力0.5MPa。

工作原理：

常闭：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开；当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。

常开：当线圈通电时，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

工作环境温度：-40-+180℃

线圈工作温度：<+50℃、<+85℃

控制方式：常闭、常开

国际标准电压：AC（380、240、220、24）V、DC（110、24）V

流通流体介质：水、气、油等

流通流体温度：<-40℃、<-20℃、<+60℃、<+120℃、<+200℃、<+240℃、<+300℃

流通流体压力：6.4---100MPa

阀体材质：不锈钢（304、316、316L）

阀体连接方式:螺纹（内螺纹、外螺纹）

线圈连接方式：铁罩三芯双护套电缆（引线式、封闭式）

密封材质性能：耐温、耐压、耐磨、防腐

泄漏量：零

密封结构：圆弧锥线与锥面密封

性能特点：通用性广、灵敏性高、严密性强、寿命性长

工作范围：给水排水、医疗、食品、冶金、石油化工、烟草、消防设备、楼宇自控、电力设备、

纺织、包装设备、船舶工业、清洗设备、干燥设备、灌装计量等

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com