分合闸线圈

分合闸线圈又叫分合闸电磁铁，是操控回路中的控制元件，厦门日华机电成套有限公司产分合闸电磁铁主要适用于额定直流电压为DC220V的控制电器中，作为断路器的分合闸控制组件。

性能特点

1.该分合闸线圈（分合闸电磁铁）内部采用铁芯作为推动的型式，主要由线圈、动铁芯、安装底座、复位弹簧等安装特定安装结构有机的组成。

2.该分合闸线圈（分合闸电磁铁）制造工艺精细，性能可靠，使用寿命长，耐环境温度高。

使用条件

1.使用环境中的海拔高度不能超过3000米；

2.周围环境的温度的范围在-40℃~+40℃之间；

3.在安装之前，必须保证环境的相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；

4.在运作中受到的振动加速度不大于15米/秒2；

5.周围介质无爆炸危险，无火灾、无尘埃、无破坏绝缘及足以腐蚀金属气体的场所。

技术参数

| 参数名称 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 额定工作电压 | DC220 | V |
| 额定工作电流 | DC6 | A |
| 额定吸力 | ≥10 | N |
| 通电时间 | ≤0.03 | S |
| 动作电压 | DC187-242 | V |
| 电气寿命 | ≥10000 | 次 |
| 机械寿命 | ≥15000 | 次 |