CH- 200双桨槽形混合机

使

用

说

明

书

张 家 港 市 荣 华 机 械 制 造 有 限 公 司

一、用途

1、CH型双桨混合机广泛应用混合粉状或湿性物料，使不同比例主、辅物料混合均匀。同样的混合容积比单桨的多一搅拌桨，混合更均匀。

2、本机与物料接触部分均采用不锈钢制造，搅拌轴两端设有密封装置防止物料外泄。

二、规格与性能

混 合 箱 容 积        200L

搅 拌 浆 直 径        φ460

搅 拌 浆 转 速        24r/min

主电  机  型  号        Y132S-4  5.5KW

外  形  尺  寸        1800X800X1200

重          量        650Kg

三、主要结构特点

1、本机由电机通过皮带轮、摆线针轮减速机拖动搅拌浆使其以24r/min的转速运转。

2、倒料时，启动倒料按钮，混合箱可在任意角度倒料。

四、润滑

1、主传动摆线针轮减速机加齿轮油以油标为准，每半年换一次。

2、滚动轴承应注钙基润滑脂，加注时应以轴承内腔三分之一充满为准

五、试运转

用户使用前必须检查机器各部位，首先将搅拌桨混合箱装置及其各处涂油清洗干净，用手盘动带轮，检查有无阻卡、搅拌浆旋向是否正确；电器是否灵敏，当确认无误后，再进行空车试验，各传动部位灵活无异常噪声，无振动现象，搅拌浆无刮壁现象；电器性能良好，运转正常，符合使用要求后方能正式投入生产。

六、操作规程

1、装料以浸没搅拌桨为宜，然后盖好上盖，再开车；

2、倒料时先停车，将盛料箱放在机架前，将上盖拿下来， 按倒料按钮，使混合箱倾斜将料倒出。

七、维护与保养

1、三角带日久松弛，应加以调节，以免皮带打滑磨损，但也应防止过紧发热。

2、电器线路应避免受潮。

八、轴承目录

| 序 号 | 名 称 | 型 号 | 数 量（只） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴承 | 6214 | 6 |

九、易损件清单

| 序 号 | 代 号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CH-01-07 | 左轴承座 | 2 |
| 2 | CH-02-07 | 右轴承座 | 2 |
| 3 | CH-03-07 | 中轴承座 | 2 |
| 4 | CH-03-11 | 齿轮 | 1 |
| 5 | HG4-692-67 | 无骨架油封（80X105X12） | 4 |
| 6 | CH-01-10 | 四氟乙稀 | 4 |
| 7 | O形圈 | φ60x3.5 | 4 |
| 8 | O形圈 | φ105x3.5 | 4 |