DYH200A多功能精密焊机功能介绍

精密焊机功能介绍:

- 精密脉冲焊：可以叫单点脉冲，每一个脉冲的输出是由电流大小（2-200A）与时间的长短(1-999ms)相互配合来精确控制。

- 连续脉冲焊：把多个精密脉冲连续起来，两个脉冲之间的间隔时间可以在（0.1-0.9s）内得以调节。

- 连续焊：TIG焊功能，2A稳定燃弧，电源稳定性强，可长时间连续工作。

- 存储功能：可存储99组焊接工艺参数，可节省了大部分调节电流的时间。

| 型号 | DYH200A | 输出电流范围 | 2-200A（脉冲） 125A（连续） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源 | AC220V | 电流输出时间范围 | 1-999MS |
| 额定功率 | 4KVA | 气体延时时间 | 0-20S |
| 间隔时间 | 0.1-1S | 重量 | 38KG |
| 上升、下降时间 | 0-999MS | 体积 | 275*470*400MM |

- 起弧与收弧电流大小（连续焊1-125A/连续脉冲1-200A）、上升与下降时间（1-990ms），在参数范围内可随意调控。

- 气体延时：在1-20s内调节，根据材料与焊接工艺的不同随意调节气体延迟时间，以来满足完美的焊接效果。