1. BGP-200矿用隔爆型高倍数泡沫灭火装置

矿用高倍数泡沫产生器、电动防爆高倍数泡沫灭火装置、高倍数泡沫发生器主要用于扑灭煤矿井下巷道、采空区、峒、室、地下建筑、船舶、机库、仓库、油库、商场等有限空间的明火火灾。其对象包括油类、木材、煤炭、橡胶及各种织物等物质火灾

技术特点：

1、该装置单位时间内，产生泡沫量大，充满有限空间和巷道速度快，灭火威力大、水渍损失小、灭火后回复工作容易，对固体物质无污染等特点。

（厂家直销，专业生产泡沫灭火系统：PHYM泡沫罐-压力式泡沫比例混合装置，PHP(L)平衡压力式泡沫比例混合装置 PY泡沫推车-移动式压力泡沫比例混合装置，PSG/SPMZ30系列泡沫箱-泡沫灭火栓箱，AFFF,YE,S/AR,FP/AR,FP,AFFF/AR...各种型号泡沫灭火剂及泡沫炮，泡沫枪，泡沫产生器等泡沫灭火器材..价格优惠，性价比高，欢迎前来参观订购！咨询电话：13119588382 固话：020-32235061 QQ：929339404）

产品简介 »高倍数泡沫产生器

PFS4高倍数泡沫发生器、水力高倍数泡沫发生器、泡沫产生器高倍数泡沫发生器是由比例混合器、高倍数发生器等组成。由水泵供应压力水经比例混合器按3%的比例形成混合液，在压力下输送给发生器，当压力混合液穿过喷嘴受到冲击而快速旋转带动风扇产生风流，吹起混合液产生泡沫群覆盖火点，降温，隔氧灭火，还能起到保护现场人员安全等作用，也可拧下连接高倍发生器的水带连接扣，接上泡沫枪作距离灭火。

2.特性：

（1）.该型水力高倍数泡沫发生器体积小、重量轻、发泡量大。

（2）.该型发生器可以根据安装环境做个方位安装，也可移动到任何区域直接对保护物发泡灭火。

（3）.在灭火区内未能及时躲避的人员，可掩入泡沫群中，只需用手捂住鼻子让泡沫在指缝处破泡，其中的氧气足够呼吸用，由于泡沫是透明体可在泡沫群中看到门窗出入，慢慢走出离开火区即可。

（4）.所有处在保护区的物品及电器设备，都会毫无损失。因泡沫群用水量很少泡沫属覆盖性灭火，灭火后只需用风扇吹走即可还原。

产品简介 »中倍数泡沫发生器

PZ-3、6、16中倍数泡沫发生器、泡沫发生器、泡沫产生器在油罐上壁，与消防泵（或消防车）、泡沫液贮罐等水源、动力源组成固定式或半固定式低倍数泡沫灭火系统，特别适合用于大、中、小型油库。

产品简介 »移动车式泡沫灭火装置

PY 移动式泡沫罐、推车式泡沫灭火装置、移动式泡沫推车、负压比例混合装置移动式泡沫罐（泡沫比例混合器）,推车、常压泡沫罐、负压比例混合器、泡沫喷射设备、水龙带、安全阀、控制阀门及一些辅助零部件等组成。它采用PHF型管线（负压）式比例混合器｛可与泡沫枪及泡沫产生器组成低、中、高倍数泡沫灭火系统。｛当压力水经过混合器时，水跟泡沫液按一定比例混合，经泡沫枪、泡沫产生器喷射泡沫扑灭火灾。适用于固体物资仓库、易燃液体仓库、锅炉房、地下建筑工程、车库、船舱等消防场所.混合液流量为8L／S或4L／S，可与炮沫枪、低倍泡沫产生器、高倍泡沫产生器联用，操作简单，使用灵活，移动方便。

产品简介.空气泡沫产生器

PC4型、PC8型、PC16型、PC24型空气泡沫产生器、泡沫发生器、低倍数泡沫产生器，供货时其喷管组只包括法兰、垫片、紧固件等，而喷管、弯头由用户自购并自行加工配制成喷管组。产生器应水平安装在储罐壁上部，不宜安装在储罐顶部。安装时罩板朝下，不宜侧装。用于外浮顶储罐时，应安装在储罐顶端的泡沫导流罩上。安装产生器时在储罐壁的开孔，应保证储罐上部要保留有足够的空间，储存液体的液面要低于产生器进口，应在储存液面线以下，以免影响泡沫质量及泡沫形成，并防止液体从产生器口流出。

产品简介»移动式高倍数泡沫发生装置

1.移动水力高倍数泡沫发生器是由100L-500L的移动（固定）泡沫液罐、比例混合器、高倍数发生器等组成。

由水泵供应压力水经比例混合器按3%的比例形成混合液，在压力下输送给发生器，当压力混合液穿过喷嘴受到冲击而快速旋转带动风扇产生风流，吹起混合液产生泡沫群覆盖火点，降温，隔氧灭火，还能起到保护现场人员安全等作用，也可拧下连接高倍发生器的水带连接扣，接上泡沫枪作距离灭火。

2. 移动高倍数泡沫发生器特性：

（1）.该型水力高倍数泡沫发生器体积小、重量轻、发泡量大。

（2）.该型发生器可以根据安装环境做个方位安装，也可移动到任何区域直接对保护物发泡灭火。

（3）.在灭火区内未能及时躲避的人员，可掩入泡沫群中，只需用手捂住鼻子让泡沫在指缝处破泡，其中的氧气足够呼吸用，由于泡沫是透明体可在泡沫群中看到门窗出入，慢慢走出离开火区即可。

（4）.所有处在保护区的物品及电器设备，都会毫无损失。因泡沫群用水量很少泡沫属覆盖性灭火，灭火后只需用风扇吹走即可还原。

3. 适用场所及范围：

PFS-4型水力高倍数泡沫发生器适用于仓库、汽车库、图书管、液化汽站、档案室、化工车间、客货轮、商城、酒家、电脑微机房、大型煤场、大型垃圾堆放场。

4. 移动高倍数泡沫发生器使用方式：

PFS-4型水力高倍数泡沫发生器，除了做为大面积有限空间内全淹没固定式灭火，还可以用于以下场所：

A.       车载式发泡由消防车配带到达火场后将泡沫发生器置于火区入口处向火场发泡灭火。

B.        控制流淌型火区，当油罐等危险易燃化工产品爆破后产生流淌性油火为控制其蔓延，可在防护堤上装设此型发生器，产生大量泡沫群包围覆盖火流防其大面积流淌扩散而造成近处危险物品区域的连接燃烧。

5. 移动高倍数泡沫发生器使用与安装要求：

（1）为了保证有效灭火，设计时应保护空间的立方面积计算配置必要数量的发生器，发生器安装高度不得低于被保护物以防止产生背压影响发生器正常发泡。

（2） 该发生器也可在墙内安装，通过室外管道供压力水发泡，以托架固定安装于墙面或吊顶安装。

（3） 该发生器必须采用高倍数药剂，才能保证其发生器没有剩余泡沫液。

（4）灭火后用风扇将残留泡沫群吹走冲洗，即可恢复现场原貌。

产品简介 »压力式泡沫比例混合装置

消防泡沫罐、压力式泡沫比例混合装置、泡沫液储罐、泡沫喷淋系统、泡沫灭火设备,由泡沫罐、胶囊、压力式比例混合器、进水管、安全阀、控制阀门及一些辅助零部件等组成。体积1－15立方米，容积 1000－15000L，流量10－96（L/S）。当压力水流经过该泡沫混合装置的比例混合器时，比例混合器将其按比例分流，其中一小部分水进入带胶－囊的泡沫液储罐夹层，挤压胶－囊，能使水与泡沫液（泡沫灭火剂）按 6%或3%的比例进行自动混合。输出的泡沫混合液供泡沫产生的喷射设备（泡沫×、泡沫发生器、泡沫喷头等）产生空气泡沫进行灭火。该泡沫灭火装置广泛用于油库储罐区、化工厂、机库、油田、燃油发电厂、锅炉房、地下车库、危险品仓库、化工品仓库等场所的水喷淋－泡沫联用系统。  
 1.泡沫比例混合装置的混合比例相当稳定、准确可靠，可提供高质量的泡沫混合液。
2.泡沫罐的压力降损最小,喷射的泡沫能量大，穿透能力强，能迅速扑灭火灾。
3.节约泡沫液，降低灭火成本。由于泡沫罐的胶－囊将泡沫液与水隔开,泡沫液一次未用完,下次可继续使用,而且混合精度稳定、可靠。 
4.适用范围广，无论高、中、低倍数泡沫灭火剂均可使用。自动泡沫灭火系统既可用泡沫喷头，也可用洒水喷头。 
并可根据用户要求澳龙公司量身定做。另有立式泡沫罐（泡沫比例混合装置）及移动式泡沫
灭火装置（移动泡沫罐）可选择！ 
广州澳龙公司的系列产品均通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的测试，并取得公安部消防产品合格评定中心颁发的产品型式认可证书，产品通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证。欢迎选购广州澳龙公司产品，我们将竭诚为您提供“优质、安全、专业”的消防产品服务。

产品简介 »泵入平衡压力式泡沫比例混合装置

PHP平衡式泡沫比例混合装置、泡沫比例混合装置、平衡式泡沫罐、水轮机，其泡沫混合液的混合过程是由泡沫液泵把泡沫液加压后进入平衡阀，通过平衡阀调节后注入比例混合器。当主管道的水由于压力和流量的变化出现不同的工况时，因而保证装置在运行过程中，源源不断地配置出较为精确混合比的泡沫混合液，供给泡沫产生设备喷射合格的泡沫进行有效的灭火作业。 
    本装置特别适用于大中型泡沫灭火系统。由于常压泡沫液储罐可以在灭火过程中不断添加泡沫液，使灭火时间可以延长，大大提高了灭火抗灾的能力和可靠性。 
    平衡式泡沫比例混合装置是一种比较先进的泡沫灭火装置，特别适用于石油化工企业、大型油库、油码头及海上钻井平台等重要的消防工程。 
    平衡式泡沫比例混合装置的优点： 
1、通过平衡阀动态调节进入泡沫比例混合器的泡沫液量，保证了精确的混合比。 
2、采用不锈钢泡沫液齿轮泵供给泡沫液，使得泡沫混合液工作压力和流量有较大的适应范围，不会因泡沫液的腐蚀而锈死。 
3、泄压/持压阀泄压回流保证装置额定工作压力的稳定。 
4、采用常压式不锈钢泡沫液储罐，维护简捷，可靠性高，使用寿命长。 
5、装置使用于目前任何泡沫灭火剂（蛋白、氟蛋白、水成膜等） 
6、灭火过程中可以随时添加泡沫液，能更好的满足现代大型泡沫消防工程的需求，工作更加可靠。 
7、装置采用自动/手动切换控制，操作简单可靠。

产品简介 »泡沫喷头

PT-15 PT-25 网型泡沫喷头和泡沫水喷头、消防喷头，是产生和喷射空敢泡沫的专用灭火部件，主要用于低倍数泡沫喷淋系统，泡沫混合液经管道输送到泡沫喷头，在泡沫喷头出口前吸入空气，形成空气泡沫，喷洒在被保护的危险区内，达到灭火的目的。

产品简介 »泡沫水两用消防炮

PL系列消防泡沫炮、泡沫水两用炮、消防泡沫炮、消防炮，是吸取国内外消防炮先进技术而最新自行设计的，该消防炮结构简单、新颖，性能稳定可靠，操作灵活，维修方便。可用于火场降温冷却、消防抢险。本产品适用于配备重型消防车、消防舰艇、工矿企业、仓库、油田、贮罐的固定式消防灭火设备，主要规格、技术参数及性能均符合中华人民共和国标准?消防炮通用技术条件?送审稿要求。二、主要技术参数及性能型号 流量(L/s) 射程 (m) 工作压力 (MPa) 最大仰角 (°) 最小俯角(°) 水平转角 (°) 重量（kg） 长X宽X高 PL48 24 ≥40 ≤1.0 ≥45 ≤-15 ≥270 ≤50 1100X400X500 PL64 32 ≥45 PL80 40 ≥50

产品简介 »泡沫背桶

PQ8、PQ4泡沫枪装置泡沫背桶是根据 IMO 《国际消防安全系统规则》要求进行设计制造的。它利用空气、水、泡沫液通过射吸混合而产生丰富的泡沫，对扑灭油类物质火灾和一般固体物质火灾具有特效作用。该产品经中国船级社型式认可和检验。

产品简介 »空气泡沫枪

PQ-4、PQ-8、PQ-16空气泡沫枪、泡沫喷枪、消防泡沫枪是产生喷射空气泡沫扑救甲、乙、丙类液体火灾或喷射水扑救一般固体物质火灾的手提式消防枪并得到用户好评。南北各地油罐区，燃油锅炉房、化工车间、海上采油平台、商城、地下车库、证卷公司，分别予以采用。本公司产品特点：体积小、发泡量大、机动性强、维护简便

产品简介 »泡沫消火栓箱 
　　  PSG型泡沫消火栓箱、隧道泡沫消火栓箱、水成膜泡沫箱、消防箱也称水成膜泡沫消火栓箱是新型、高效低倍数泡沫固定灭火装置。当压力水经过比例混合器时，可使水与泡沫液按规定比例混合，经发泡枪产生泡沫扑救有机固体物类、易燃液体、可溶化的固体类火灾。尤其对扑灭木材、棉花和油类火灾更有特殊效能。是地下工程、隧道、加油站、小型油库、汽车库、仓库等理想的消防设施。消防箱尺寸可根据客户要求定制生产！    
    1. 泡沫消火栓箱的构成 
    PSG型泡沫消火栓箱由箱体、管线式比例混合器、泡沫喷枪、泡沫液罐、软管卷盘、消火栓等组成。该装置采用AFFF/3环保型水成膜泡沫灭火剂，当将水成膜泡沫施加到燃烧液体表面上时，可在烃类物质表面迅速形成一层能抑制其蒸发的水膜，靠泡沫和水膜的双重作用迅速有效地灭火。控制燃烧速度快，不易复燃；灭火效力高，是一般蛋白、氟蛋白泡沫的2~3倍，储存时间长达12年。 
    2.工作原理 
    在压力水以很高的速度流过泡沫消火栓箱的比例混合器时，比例混合器的室内形成负压，储罐内泡沫液在大气压力作用下通过吸液管进入混合器，与压力水混合成一定比例的混合液，当具有一定压力的混合液流到喷枪时使泡沫混合液发泡。从而达到泡沫灭火的效果。 
  PMZ型水成膜泡沫消火栓箱是新型、高效低倍数泡沫固定灭火装置。当压力水经过比例混合器时，可使水与泡沫液按规定比例混合，经发泡枪产生泡沫扑救有机固体物类、可溶化的固体类火灾，尤其对扑灭木材、棉花和油类火灾更有特殊效能。

原理

泡沫消火栓箱在灭火时当有不低于0.35MPa压力的水以很高的速度流过泡沫消火栓箱的管道及管线比例混合器时，由于射流质点的横向移动的扩散作用，比例混合器的室内形成真空（负压），于是泡沫液储罐内的泡沫液在大气的压力作用下通过吸液管进入混合器，与压力水混合，最终达到一定比例的混合液。当具有一定压力的混合液流到喷枪时使泡沫混合液发泡。从而达到泡沫灭火的效果。

安装

栓箱的安装，根据建筑的要求，可采取全暗装，半暗装或明装等形式

规格参数

主要技术参数

型号规格 PSG□（□为储液罐容量L） 混合比 ％ 3 混合液流量 L/min 30-70 储罐容量一般为30L，可按用户要求定作。 有效射程 m ≥6 发泡倍数 ≥6 软管长度 m 25 供水压力 MPa 0.4-0.8

使用操作

用时先打开箱门，取下泡沫枪然后打开球阀，管网中水流即通过比例混合器与泡沫液混合由泡沫枪喷出灭火泡沫液。罐装时可将罐体上下的固定螺母和罐头泡沫液出口的连接铜管卸掉，把罐体取下安装泡沫液。

维护保养

1）剂的罐装：设备使用后，用户必须购置同类型的泡沫液进行补充罐装。

设备应放在阴凉、通风、进出取用方便的处所。

2）存放未使用本设备，应每年复检一次泡沫液质量是否变质，若发现变质应及时更换。

3）检查管道及阀，及时更换开裂的软管(水带)、密封件。

4）备使用后，应清洗消防水带(胶管)，并将其晾干后再缠绕在设备卷盘上。

5）使设备长期处于良好的防火状态及罐内泡沫液的质量；应每3年打开清洗一次。

安装

栓箱的安装，根据建筑的要求，可采取全暗装，半暗装或明装等形式

产品简介 »高倍数泡沫灭火剂

G3%.6%高倍数泡沫灭火剂、泡沫灭火剂、消防泡沫液为高、中倍通用型合成泡沫灭火剂，是由发泡剂、助溶剂、稳定剂、抗冻剂及水配制而成。该灭火剂属高、中倍通用型合成泡沫灭火剂，可适用于各种类型的高、中倍泡沫发生器。被广泛使用在地下坑道、飞机库、地下油库、车库、船舶、煤矿等有限空间的火灾预防与扑救，用于大面积非水溶性易燃、可燃流散液体的覆盖，更能发挥其作用。

产品简介 »水成膜泡沫灭火剂

AFFF3%、AFFF6%水成膜泡沫灭火剂、泡沫灭火剂、成膜泡沫、清水泡沫、环保型水成膜泡沫液是一种高质量的水成膜泡沫灭火剂。通过泡沫罐（泡沫比例混合装置）按3％或6％的配比浓度与水混合后扑灭非极性或碳氢燃料的火灾。适用于大多数的比例混合器和泡沫灭火装置（泡沫罐）。可与相容性干粉灭火剂联用，并且可与大多数的发泡型泡沫在灭火过程中一起应用。按与水体积混合比分为3%AFFF型(3∶97)和6%AFFF型(6∶94)两种，国家规定保质期为八年。
      AFFF 型水成膜泡沫液在灭火过程中其泡沫层析出的水分能在燃料表面形成一层封闭性很好的水膜，起到隔离燃料与空气的接触，靠泡沫和保护膜双重作用，能迅速、高效率的扑救油类火灾。并具有封闭性能好、流动性快和高强度抗火焰回烧的优点。是卓越的 B 类火灾的控制及灭火消防药剂。在灭 A 类火灾中，瑞港公司水成膜泡沫液也是优秀的湿润兼渗透剂。能迅速对木堆、纸张、橡胶及通常易燃物中的深层火焰起到灭火作用。
适用扑灭碳氢化合物A、B类火灾，例如石油及燃油、汽油、易燃物等的火灾，也可采用“液下喷射”的方式扑救大型油罐火灾。但对极性溶剂或水溶性的燃料，如醇、酯、醛、醚、酮等易燃液体的火灾则不适用。

产品简介 »抗溶性泡沫灭火剂

S/AR3%、S/AR6%抗溶型泡沫灭火剂、抗溶性泡沫灭火剂、泡沫灭火剂、消防泡沫液是一种优质的通用型泡沫灭火剂。通过泡沫比例混合装置（泡沫罐）按6％的配比浓度与水混合后扑灭极性溶剂（如酒精、油漆）或碳氢化合物的火灾以及二者的混合物及无铅车用汽油的火灾。具有通用灭火性能。按与水的体积混合后分为6%S/AR型(6:94)，国家规定保质期为二年。 
当抗溶性泡沫液通过泡沫比例混合装置（泡沫罐）与水混合，并在机械作用下产生泡沫时，即在泡沫壁上形成一种聚合物胶膜，这种聚合物胶膜能有效防止水溶性溶剂吸收泡沫中的水分，从而保护了泡沫，使泡沫能持久地覆盖在溶剂液面上，待液体表面的泡沫层达到一定厚度时，泡沫层就能阻挡可燃液体蒸气进入燃烧区，因而泡沫将可燃液体(确切说，是其蒸气)与燃烧区隔绝，燃烧也就停止。另外，从抗溶泡沫中析出的水，还可对水溶性溶剂的表面产生稀释作用，也有利于灭火。该抗溶性泡沫液产生的灭火泡沫附着力强、密度高、持久性长，灭火快，隔热和防热辐射效果好，有效的控制了可燃物的复燃，提高了现场灭火的效率。 
最广泛应用于扑救各种类型B 类火灾，即适用于固定式灭火系统（澳龙消防泡沫罐-泡沫比例混合装置），也适用于手动的灭火设备，其通用灭火性能可以简化在火场中扑救未知名的或兼有油类和极性溶剂混杂的B 类燃料火灾,如醇、酯、醛、醚、酮等易燃液体的火灾，和无铅车用汽油的火灾。也可采用“液下喷射”的方式扑救大型油罐火灾。可与相容的干粉灭火剂联用灭火，并可与大多数的消防泡沫液在灭火过程中一起应用。 
澳龙公司的五类规格八个型号的产品已通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的测试，并取得公安部消防产品合格评定中心颁发的产品型式认可证书。是目前国内泡沫灭火剂产品最好最全的企业之一。 
欢迎选购我公司产品，我们将竭诚为您提供“优质、安全、专业”的消防产品服务。

产品简介 »环保型抗溶性水成膜泡沫灭火剂

3%AFFF/AR型、6%AFFF/AR型环保型抗溶性水成膜泡沫灭火剂、水成膜泡沫灭火剂、消防泡沫液是以特殊生物聚合物、氟表面活性剂、碳氢表面活性剂、稳定剂、高分子生物胶、溶剂等多种原料配制成的一种多用途高效灭火剂。按与水体积混合比分为3%AFFF/AR (3：97)和6%AFFF/AR (6∶94)两种。

抗溶性水成膜泡沫液通过泡沫罐（泡沫比例混合装置）与水混合后，输出的泡沫混合液经泡沫产生的喷射设备（泡沫产生器、泡沫发生器、泡沫喷头等）产生灭火泡沫，喷射到燃烧的油面时，泡沫一面在油面上散开，在油层表面形成一个个包有小油滴的不燃烧的泡沫层，一面在油面上形成一层水膜，抑制油品的蒸发，靠泡沫层和保护膜的双重作用，并使灭火泡沫迅速向尚未直接喷射到的区域扩散，进一步灭火。

抗溶性水成膜泡沫液具有良好的表面活性、较高的热稳定性、较好的浸润性和流动性。产生的灭火泡沫附着力强、密度高、持久性长，灭火快，隔热和防热辐射效果好，有效的控制了可燃物的复燃，提高了现场灭火的效率。因此，这种抗溶性水成膜泡沫灭火剂适用于较高温度下的油类灭火，并适用于“液下喷射”灭火。该抗溶性水成膜泡沫灭火剂除具有水成膜泡沫灭火剂的灭油类及石油产品等非水溶性物质的火灾特点外，还具有优良的扑救醇、酯、醚、醛、酮、胺、酒精等水溶性可燃液体的火灾。也可作湿润兼渗透剂扑救A 类火灾。具有通用性灭火效果。

应用于大型化工企业、石化企业、化纤企业、溶剂厂、化工产品仓库及油田、油库、船舶、机库、汽车库等单位和燃料易泄露的场所的瑞港消防固定灭火装置（泡沫罐），和手动式灭火设备（移动式泡沫罐）。主要用于扑救各种类型B 类火灾，通用灭火性能可以扑救未知名的或兼有油类和极性溶剂混杂的B 类燃料火灾，和无铅车用汽油的火灾。可与相容的干粉灭火剂联用灭火，并可与大多数的消防泡沫液在灭火过程中一起应用。

我公司五类规格八个型号的产品已通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的测试，并取得公安部消防产品合格评定中心颁发的产品型式认可证书。五类规格水成膜泡沫灭火剂为①环保型\②抗溶型\③海水型\④耐寒型\⑤预混型。是目前国内泡沫灭火剂产品最好最全的企业之一。

产品简介 »抗溶性氟蛋白泡沫灭火剂

FP/AR氟蛋白抗溶泡沫灭火剂、泡沫灭火剂、消防泡沫液(也称多功能氟蛋白泡沫灭火剂)是在氟蛋白泡沫灭火剂中加入适量的抗醇剂、助剂等精制而成。它既具有氟蛋白泡沫灭油类火灾的功能，又具有抗溶性泡沫灭醇类火灾的能力，可以在各种低倍数泡沫产生设备中与淡水或海水按3：97或6：94的比例混合产生泡沫，可用于扑救油类火灾，亦可扑救醇、醚、酯、酮、醛等可燃极性溶剂火灾。广泛适用于大型石化企业、化纤厂、油库、溶剂厂、酿酒厂、化工产品仓库、船舶、飞机场、采油平台、贮运码头等重点防灾场所。

产品简介 »氟蛋白泡沫灭火剂

3%FP、6%FP氟蛋白泡沫灭火剂、泡沫灭火剂、消防泡沫液(也称多功能氟蛋白泡沫灭火剂)是在氟蛋白泡沫灭火剂、灭醇类火灾的能力，可以在各种低倍数泡沫产生设备中与淡水或海水按3：97或6：94的比例混合产生泡沫，可用于扑救油类火灾，亦可扑救醇、醚、酯、酮、醛等可燃极性溶剂火灾。广泛适用于大型石化企业、化纤厂、油库、溶剂厂、酿酒厂、化工产品仓库、船舶、飞机场、采油平台、贮运码头等重点防灾场所。

产品简介 »环保型蛋白泡沫灭火剂（P3%型、P6%型）

P3%环保型蛋白泡沫灭火剂、蛋白泡沫灭火剂、消防泡沫液，该灭火剂为低倍数泡沫灭火剂，可适用于各种类型的低倍数泡沫产生器。蛋白、氟蛋白泡沫灭火剂主要用于一般非水溶性易燃和可燃液体的初起火灾的扑救与预防，氟蛋白泡沫灭火剂可与干粉联用，也可采用“液下喷射”的方式扑救大型油罐的初起火灾。

公司简介：1

广州澳龙消防器材有限公司是专业从事现代消防设备生产、销售的专业公司。主要包括【消防泡沫液】、【消防设备】、【泡沫灭火系统】、【水喷淋灭火系统】及各类【灭火产品】产品系列。
具体产品有：消防药剂,泡沫灭火剂,泡沫液,灭火消防药剂,水成膜泡沫液,水成膜泡沫灭火剂,抗溶泡沫液,抗溶泡沫灭火剂,泡沫罐,消防设备,泡沫液储罐,泡沫比例混合装置,抗溶性水成膜泡沫液,消防炮,泡沫枪,消火栓,泡沫喷头,泡沫产生器,泡沫发生器,泡沫消火栓箱,消防器材,灭火器,消防配件,泡沫灭火系统,水喷淋系统,化工厂消防,油库消防,车库消防,消防工程等全套及配套产品。
本公司所有系列产品均通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的测试，并取得公安部消防产品合格评定中心颁发的产品型式认可证书。产品通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证，高质量的产品和完善的售后服务，赢得了广大用户和各级消防监督部门的信任。
广州澳龙消防器材有限公司产品主要用于固体物资仓库、石油化工、码头、采油平台、天然气多晶硅生产基地、易燃液体仓库、储油罐、工业厂房或车间、地下建筑工程（地下车库、地下商场、地下仓库、地下通道）、船舶、贵重仪器设备和物品储藏室、可燃液体及气体场所。
目前公司产品已销往全国大部分城市，并在外埠设有办事机构。公司的经营宗旨是“用户至上、质量第一、优质服务，客户至上”。广州澳龙消防器材有限公司愿与各界通力合作，共同开发国内外消防市场，为消防事业做出更大贡献。
欢迎采购本公司产品，咨询电话：13119588382，我们将竭诚为您提供“优质、安全、专业”的消防服务。

公司简介：2

我公司是在我国生产泡沫设备和泡沫药剂较早的厂家，生产和研制能力强。广州澳龙消防器材有限公司国内最专业的泡沫灭火系统解决方案供应商。主营水成膜泡沫灭火剂、抗溶性泡沫灭火剂、高倍数泡沫灭火剂、抗溶氟蛋白泡沫灭火剂、抗溶水成膜泡沫灭火剂等各种泡沫灭火剂、压力式泡沫比例混合装置、移动式泡沫灭火装置、高中低倍数泡沫发生器、泡沫枪等消防泡沫设备；消防炮、消防泡沫炮、消防两用炮、大空间智能消防水炮、大空间智能灭火装置等各种消防炮；专业生产，型号齐全，质量保证，价格优惠。
具体产品如下
1、泡沫灭火剂 
抗溶水成膜泡沫灭火剂、水成膜泡沫灭火剂、高倍数泡沫灭火剂、抗溶性泡沫灭火剂、抗溶氟蛋白泡沫灭火剂、氟蛋白泡沫灭火剂
2、泡沫灭火设备 
泡沫比例混合装置、移动泡沫灭火装置、高倍数泡沫发生器、中倍数泡沫发生器、低倍数泡沫产生器、泡沫消火栓箱、手提式空气泡沫枪、PT泡沫喷淋喷头、水雾喷头、水幕喷头 
3、PS消防水炮、PSY移动消防水炮、PSKD电控消防水炮、PSYZB自摆消防水炮 、PP消防泡沫炮、PPY移动消防泡沫炮、PPKD电控消防泡沫炮、ZSZ-2533A系列大空间智能消防水炮 ，本公司还与一些知名化工生产厂家有密切的合作关系. 本公司高、中、低倍数泡沫发生器和泡沫灭火剂是目前国内生产技术全面，咨询及投诉电话：13119588382　　随着业务发展，管理完善，售后服务全面，我公司的营销宗旨保证是：质量第一、信誉第一、售前售后服务第一的原则；并对客户提供技术咨询、设计、安装、培训等一条龙服务。

公司主网址：http:/www.gzalxf.com

产品简介 » PL泡沫-水两用消防炮

PL系列消防泡沫炮、泡沫水两用炮、消防炮、泡沫炮，是吸取国内外消防炮先进技术而最新自行设计的，该消防炮结构简单、新颖，性能稳定可靠，操作灵活，维修方便。可用于火场降温冷却、消防抢险。本产品适用于配备重型消防车、消防舰艇、工矿企业、仓库、油田、贮罐的固定式消防灭火设备，主要规格、技术参数及性能均符合中华人民共和国标准?消防炮通用技术条件?送审稿要求。二、主要技术参数及性能型号 流量(L/s) 射程 (m) 工作压力 (MPa) 最大仰角 (°) 最小俯角(°) 水平转角 (°) 重量（kg） 长X宽X高 PL48 24 ≥40 ≤1.0 ≥45 ≤-15 ≥270 ≤50 1100X400X500 PL64 32 ≥45 PL80 40 ≥50

产品简介 » PLKD24-150型隔爆固定式泡沫水两用远控消防炮

隔爆式电控消防炮、消防水炮、电动遥控炮高科技产品，与接受器配套使用可以实现远距离无线、有线控制和手动操纵，完成水平回转、俯仰转动等功能动作，并可实现定位，以利于消防人员安全撤离火场；? 流量大，射流集中，射程远 ；? 该消防炮主要由底座、进水管、回转体、炮头、回转等机构组成，炮的回转，仰俯由蜗杆、蜗轮带动，可以达到不同的工作角度；炮的回转、仰俯是用直流24V或交流380/220V电机作动力源，电机具有较高的可靠性能；可扑灭一般固体火灾和油类火灾;使用3%或6%普通及抗溶性水成膜泡沫液； 适用于大空间库房、博物馆、展览馆、档案馆、飞机库、体育馆、会议室、演播厅及古建筑；环境比较恶劣的工作场所，如：粉尘、腐蚀气体、高温、低温等环境；石化、冶金、电力等工业行业中的重要场所，如：油罐区、油库、油码头、高温炉、电缆沟； 消防车、消防船、油船、港口、油田等；可安装在大型库房、娱乐场、电影院、展馆等大型空间建筑场所，易燃易爆油灌区、油库、码头、石油化工装置、机场等。

产品简介 » PPY24-40型移动式消防炮

PPY型移动式消防炮、移动式消防水炮、消防炮、泡沫水两用炮，是我公司吸取国外电控消防炮先进技术而最新自行设计的，该炮具有结构新颖，性能稳定可靠，操作灵活，维修方便、入口压力低、流量大、射程远、重量轻、体积小等特点。使用不同的炮头，可喷射水柱，喷射泡沫，喷射开花水雾。可用于火场降温冷却、消防抢险。本产品适用于配备重型消防车、消防舰艇、工矿企业、仓库、油田、贮罐的固定式消防灭火设备，主要规格、技术参数及性能均符合中华人民共和国标准《消防炮通用技术条件》要求。

产品简介 » PS消防水炮

PS系列消防水炮、固定式消防水炮、消防炮，是吸取国内外消防水炮先进技术而最新自行设计的，该消防水炮结构简单、新颖，性能稳定可靠，操作灵活，维修方便。当喷射水柱时，可扑灭固体火灾；当喷射开花水雾时，可用于火场降温冷却、消防抢险。本产品适用于配备重型消防车、消防舰艇、工矿企业、仓库、油田、贮罐的固定式消防灭火设备，主要规格、技术参数及性能均符合中华人民共和国标准?消防炮通用技术条件?送审稿要求。二、主要技术参数及性能型号 流量(L/s) 射程 (m) 工作压力 (MPa) 最大仰角 (°) 最小俯角(°) 水平转角 (°) 重量（kg） 长X宽X高 PS50 50 ≥65 ≤1.0 ≥45 ≤-15 ≥270 ≤50 800X450X500 PS60 60 ≥70 PS70 70 ≥75 PS80 80 ≥80

产品简介 » PSKD20-200型固定式遥控消防水炮

（一） 功能介绍 1.高科技产品，与接收器配套使用可远距离无线、有线控制和手动操纵完成水平回转、俯仰转动、流量可调节，直流、喷雾喷射 2.流量大，水流集中，射程远 3. 可安装消防车、消防艇，大型库房、娱乐场所、电影院、展馆、厅等大型空间建筑场所，易燃易爆油灌区、油库、码头、石油化工装置、机场等

| 项目\型号 | PSKD20 | PSKD25 | PSKD30 | PSKD40 | PSKD50 | PSKD60 | PSKD70 | PSKD80 | PSKD100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定工作压力(MPa) | 0.8 |  |  |  |  | 1.0 |  |  | 1.2 |
| 工作压力范围(MPa) | 0.5～1.2 |  |  |  |  | 0.7～1.4 |  |  | 0.8～1.4 |
| 额定流量(L/S) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 最大射程(≥M) | 48 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 最大喷雾角(°) | ≥100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 俯仰角(°) | -70～+70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水平回转角(°) | ≥330 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有电机电源 | 直流24V或交流380/220V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无线遥控半径距离(M) | ≥150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有线控制距离(M) | ≥200 |  |  |  |  |  |  |  |  |

产品简介 » PSKD型电控消防水炮

PSKD型电控消防水炮、电动遥控炮、电动消防水炮、消防炮，是吸取国内外电控消防水炮先进技术、广泛征求消防炮用户意见而最新自行设计的，该炮为电动有线(或无线遥控)直流驱动，充分实现了操作人员与火灾现场远距离分隔的优点，能很好地保护灭火人员的人身安全。该炮具有结构新颖，性能稳定可靠，操作灵活，维修方便、射程远、重量轻、体积小等特点。当喷射水柱时，可扑灭固体火灾；当喷射开花水雾时，可用于火场降温冷却、消防抢险。本产品适用于配备轻型消防车、消防舰艇，也可做消防主战车车前炮用于清除消防车附近火源，有效地保护消防车自身安全，同时，该炮还可作为工矿企业、仓库、博物馆、展览厅、油田、贮罐等场所的固定式消防灭火设备，主要规格、技术参数及性能均符合中华人民共和国标准《消防炮通用技术条件》要求。

产品简介 » PSKDY移动式电动遥控消防炮

PSKDY移动式遥控消防炮、移动式电动遥控炮、消防炮、消防水炮，功能齐全、分手动和遥控两种、该炮射程远、炮身炮头可进行远距离遥控操作。有利于作业人员远离现场，有效的避免了对作业人员的危害性。该系列炮同时安装了手动装置，以备无电源时进行手工操作。 该系列炮具有体积小，重量轻，推车式可推可拉，操作简便，灵活可靠，储存运输方便轻松等特点。另外PSKDY（L）系列还可进行喷射泡沫混合液作业。该系列炮特别适用于油田、油库、机场、码头、大型建筑、石油化工罐区及消防车难以进入的老城区、地下商场设施等有毒有害易燃易爆的高危场所，是消防安全配套设施不可或缺的装备。

产品简介 » PPKDY移动式电控泡沫水两用炮

流量大、射程远，移动方便灵活，可折叠，与接收器配套使用可实现远距离无线控制完成泡沫喷射、水平回转、俯仰转动等功能动作。

（二）参数

| 型号 |  | PLKDY24 | PLKDY32 | PLKDY40 | PLKDY48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定工作压力（MPa） |  | 0.8 |  |  |  |
| 工作压力范围（MPa） |  | 0.5～1.2 |  |  |  |
| 额定流量（L/S） |  | 24 | 32 | 40 | 48 |
| 最大射程 （≥m） | 水 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|  | 泡沫 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 发泡倍数（20℃） |  | ≥6 |  |  |  |
| 25%析时间液（20℃） |  | ≥2.5min |  |  |  |
| 俯仰角（°） |  | +30～+70 |  |  |  |
| 水平回转角（°） |  | ≥90 |  |  |  |
| 所有电机电源 |  | 直流24V |  |  |  |
| 无线遥控半径（m） |  | ≥150 |  |  |  |
| 联接方式 |  | KY65(80)管牙接扣或KYK65(80)雄管牙接扣 |  |  |  |

产品简介 »移动式泡沫-水两用消防炮

移动式泡沫-水两用消防炮、移动式消防炮、泡沫水两用炮是一种轻便的泡沫灭火设备，通常配备在消防车上能供给泡沫混合液的消防泵上，或者运用自吸液；它适用于消防车不能进入的火场，在火场上可以根据火势情况移动位置，喷射泡沫或水扑救火该炮可以用两条65水带与消防车或固定消防泵相连接；

产品简介 »移动式水力自摆炮

移动式式自摆炮、水力自摆炮、消防炮、消防水炮系统运用了水力驱动的原理、是炮头在调定的范围内自行摆动，形成扇形喷射； 其喷射幅面可根据情况调整，可广泛应用于油轮、码头、石油化工、消防艇和消防车配套设备，达到灭火降温的目的；使用场所将不受现场地形条件限制，是目前较为理想的灭火降温设备； 该炮具有射程远、操作简单灵活，仰俯可实现定位以利于消防人员远离火场险情； 该消防炮主要由水带接口、分水管、左右金水管、回转体、水利驱动自摆系统、幅面调节系统和喷射系统组成； 可以调整炮的仰俯角度并定位； 根据现场的灭火降温范围调整喷射幅面； 较现行国内使用的移动式消防炮更有重量轻、美观大方、使用方便的优点；更为优越的是应用于石油、化工企业现场代替点动炮因电路火花而引起的爆炸而造成人员伤亡现象的发生，因此该炮的研制成功具有深远的影响；

产品简介 »PSY移动式消防水炮

移动式消防水炮、移动式泡沫水两用炮、消防炮、消防泡沫炮适用于火场离水源较远，消防车不能进入的空间； 用于扑灭一般固体物质火灾和油类火灾，也用于油罐的冷却降温；该炮具有流量可调射程远，功能多，体积小，性能好的特点，是常规消防车、油轮、码头等场所理想的消防配套产品；该移动式消防炮主要由移动地盘、拖把、进水管、回转体、炮头等机构组成；配有两个直径65进水口；在同一压力下，水炮的流量可调整，并可实施直流至90度水雾射流的无极调节，起到更好的灭火降温效果；具有很好的灭火性能；

产品简介 »自吸式移动式泡沫-水两用消防炮

移动式泡沫-水两用消防炮是一种轻便的泡沫灭火设备，通常配备在消防车上能供给泡沫混合液的消防泵上，或者运用自吸液；它适用于消防车不能进入的火场，在火场上可以根据火势情况移动位置，喷射泡沫或水扑救火灾；该炮可以用两条65水带与消防车或固定消防泵相连接；

产品简介》消防炮塔

产品名称： 消防炮塔
规格型号：消防炮塔

功能介绍

TP系列消防塔是一种与消防炮配套使用的消防设备。其结构严格国家有关标准设计，安全稳定，并具备一定的安全保护措施和喷淋冷却措施。设有爬梯护笼和避雷保护。

型号及对应参数

| 性能参数 | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TP3 | TP6 | TP8 | TP10 | TP12 | TP15 | TP16 | TP18 | TP20 |
| 上位炮操作平台高度（m） | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 |
| 上位炮操作平台高度（m） |  | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 13.5 | 15.5 | 17.5 |
| 泡沫炮管直径（mm） | Φ100或Φ125或Φ150或Φ175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水炮管直径（mm） | Φ100或Φ125或Φ150或Φ175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷淋冷却管直径（mm） | Φ50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重量（KG） | 1500 | 5000 | 6200 | 7000 | 7800 | 9200 | 10000 | 11500 | 13000 |

产品简介》泡沫消火栓

MPS泡沫消火栓、泡沫消火栓、消火栓适合装备于石油化工企业、炼油厂、贮油罐区、飞机库等重要场所。安装在泡沫混合液管钱上向泡沫喷射设备供给泡沫混合液的一种专用消防设备。
     MPS泡沫消火栓有两个直径65MM的出水口，供连接消防水带放出空气泡沫混合液使用。如果用移动式空气泡沫炮灭火可以同时连接两个出液口；如果只用一个出液口用空气泡沫枪灭火，可将另一个出液口封死，防止漏液，以免影响液流压力。使用时应先接好水带和喷射设备才能打开出液阀，应注意阀门的开关方向。
      MPS泡沫消火栓一般都安装在漏天场所，常年爱日晒雨淋，外表涂漆日久易遭剥蚀、脱落、导致外表生锈，因此要定期检修，以延长使用寿命。

产品简介 »ZSZ-2533A大空间主动射水灭火装置，大空间自动寻的炮

大空间智能消防水炮、红外线自动寻的消防水炮、大空间主动射水装置本产品适用于：体育馆、会展中心、影剧院、购物中心、候车（机）大厅等人流量大、人员密集的大空间场所，主要针对以点引起的火灾为主，火灾蔓延速度较慢的场所。
性能简介
　　本系列产品采用了光电、机电一体化技术，把红（紫）外传感、中央电脑控制、远程通讯与监控、机械传动等先进技术有机地结合起来，对其保护的区域实行全天候、全方位的智能监控。一旦发现火情，装置便立即启动，自动扫描并作出火情判别，当确认火情达到了火灾的强度时，装置便主动寻的，精确定位，同时发出信号，通过区域控制装置传递到集中控制装置，由中央处理器发出指令，联动水泵、电磁阀、火灾报警器等相关的系统设备，在30秒的时间内对准火源，射水灭火。火灾扑灭后，中央处理器再发出指令，停止射水并且回复到监视状态，若发现新的火情，装置将重新启动，重复上述的灭火过程。ZSZ-2533A带有视频摄像头，与JW-JT-16集中控制器配套使用，可对现场实时监控。

产品简介 »JW-QB-32区域控制装置
　  区域控制装置采用箱体壁挂式设计，主要是为分区内的灭火装置提供电源控制开关，能接受分区内的灭火装置报警信号，与集中控制装置进行信息交换并能根据集中控制装置的指令对分区的灭火装置实施控制、报警。
主要技术指标
■ 可同时控制64台装置
■ 提供2路AC220V电源
■ 双路485通讯
■ 功率损耗＜3W
■ 内设报警、控制、调试等转接端子

产品简介 » JW-JT-16集中控制装置

集中控制装置采用立柜式和琴台式两种设计形式。主要是为大空间主动射水灭火系统提供不间断电源，能直接或通过区域控制装置接收灭火装置的报警信号，并能对灭火装置进行控制，实施报警和启泵，还可以对灭火装置的工作状态进行信息存储、显示和打印，实行系统的自动手动功能转换。JW-JT-16带有视频图象现场跟踪和显示功能，可通过图象操控灭火装置的工作状态。
主要技术指标
■ 可同时控制和监视16个分区
■ 实施水泵手动与自动的启停控制
■ 总驱动功率（含本身功耗）：700W（ups为1KW时）
　　　　　　　　　　　　　　1400W（ups为2KW时）
■ 本身功耗：不带显示器40W
　　　　　　带显示器105W
■ 供电线路：每分区需要2路AC220V电源
■ 额定输入电压：AC220V，工作电压范围为160V～276V
■ 使用环境：工作温度0℃～40℃
　　　　　　储存温度-20℃～+55℃
　　　　　　相对湿度5%～95%无凝霜

产品简介 » ZSS-4015，ZSS-2508大空间主动射水灭火装置

适用范围
　　本产品适用于：大厦退层、夹层、停车场等场所。
性能简介
　　本系列产品的技术性能、技术特点与ZSZ系列基本相同。只是安装高度降低，保护面积缩小，采用了扇形的射水形式。这是考虑到消防系统工程有一些较低空间、较少面积的场所在产品应用上的需要。合理地节约产品资源，从而降低工程成本。

产品简介 » ZSP-4006(4008)大空间喷头

本产品适用于：大型仓库、厂房、物流中心、博物馆等货物集中的大空间场所。主要针对以面引起的火灾为主，火灾蔓延速度较快的场所。
性能简介
　　本系列产品采用了光电一体化技术，把红（紫）外传感、中央电脑控制、远程通讯与监控等技术集于一身，对其保护的区域实行全天候、全方位的智能监控。产品采用了分体式设置，一个智能探测组件可带1-4个喷头，实行面积保护。在其监控的范围里，一旦发生火灾，装置便立即启动，实行大面积、大水滴喷洒，遏制火灾蔓延，直到扑灭火灾为止。同时由智能探测组件发出信号，通过区域控制装置传递到集中控制装置，发出指令联动水泵、电磁阀、火灾报警器等相关的系统设备，在25秒内启动射水灭火。火灾扑灭后，自动停止射水并复位，若发现新的火情，装置又及时启动，及时扑灭火灾。

产品简介 » 泡沫喷雾灭火系统

合成泡沫喷雾灭火系统、电厂泡沫喷雾灭火装置、泡沫喷雾灭火系统由储液罐、合成泡沫灭火剂、氮气启动瓶组、氮气动力瓶组、分区阀、水雾喷头、管网等组成。

- 泡沫喷雾灭火系统采用高性能泡沫灭火剂，通过高压动力瓶组内的高压氮气驱动储液罐中的泡沫灭火剂灭火，不需水泵水池等配套设施。 泡沫喷雾灭火系统具备更高的灭火效率和更高的绝缘性能，尤其适应于各种可燃液体火灾和高压电气场所。泡沫喷雾灭火系统完全符合水喷雾灭火系统规程，尤其适应于油浸变压器、发电机组、电缆夹层以及各类电器设备的保护。

PAVLN推出的油浸变压器专用泡沫喷雾灭火系统，分为变压器油坑、变压器本体、高压电极、储油罐等四大保护模组，可对油浸变压器实施全方位保护。

系统组成：

泡沫喷雾灭火系统由储液罐、合成泡沫灭火剂、氮气启动瓶组、氮气动力瓶组、分区阀、水雾喷头、管网等组成。

主要特点：

灭火效率高，安全可靠；

无需水池，专用电源、泵组及排水设施；

具有良好的绝缘性能，不污染环境；

安装、操作、围护简单。

适用范围

电力变压器、燃油发电机房、修车库、船舶的机舱及发动机舱、汽车库、石油库、储油罐。