ODF单元箱

技术参数：

| ODF单元容量（芯） | 一体化托盘（个） | 外形尺寸（mm）（高）×（宽）×（深） |
| --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 1U×19〞×270 |
| 24 | 2 | 2U×19〞×270 |
| 48 | 4 | 3U×19〞×270 |
| 72 | 6 | 5U×19〞×270 |
| 工作环境温度 | ﹣10℃～﹢40℃（室内）；﹣40℃～﹢60℃（室外） |  |
| 环境湿度 | ≦85%（﹢30℃）（室内）；≦95%（﹢40℃）（室内） |  |
| 大气压力 | 70kPa～106 kPa |  |
| 接地排耐电压水平 | ≥3000V（DC）/10mA/1min |  |
| 绝缘电阻 | ≥2×1020MΩ500V |  |

产品特点：

＊箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

＊光缆从机箱左后侧进入机箱，而且可以固定在机箱上，同时提供系列化配套附件，保护光缆与尾纤；

＊可安装于综合柜、网络柜、集装柜、光纤配线架内。

产品应用：

＊适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统；

订货指南：LC- ODF-N

CTGPX-1-2/16型光缆光纤分纤箱

技术参数：

| 槽位数（个） | 光分路器(微型)容量（个） |  |  | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2槽 | 1/2×4 | 1/2×8 | 1×16 | （高）×（宽）×（深） |
|  | 2 | 2 | 1 | 350×340×100 |
| 工作环境温度 | ﹣10℃～﹢40℃（室内）；﹣40℃～﹢60℃（室外） |  |  |  |
| 环境湿度 | ≦85%（﹢30℃）（室内）；≦95%（﹢40℃）（室内） |  |  |  |
| 大气压力 | 70kPa～106 kPa |  |  |  |
| 光缆进入数量 | 1×2根（上、下进缆） |  |  |  |
| 皮纤进入数量 | 4×4根（上、下进缆） |  |  |  |
| 箱门开启角度 | 180° |  |  |  |
| 接地排耐电压水平 | ≥3000V（DC）/10mA/1min |  |  |  |
| 绝缘电阻 | ≥2×1020MΩ500V |  |  |  |

产品特点：

＊箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

＊塑件部分采用阻燃ABS材质部件；

＊双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

＊光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；

＊采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

＊符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

＊本产品运用于FTTH光网络中的客户端配线设备，光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效的对光缆进行终接、保护及管理，为光网络传输过程中的必需设备；

订货指南：LC﹣CTGPX-1-2/16

CTGPX-1-2/32型光缆光纤分纤箱

技术参数：

| 槽位数 | 光分路器(微型)容量（个） |  |  |  | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4槽 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | （高）×（宽）×（深） |
|  | 4 | 4 | 4 | 1 | 460×340×100 |
| 工作环境温度 | ﹣10℃～﹢40℃（室内）；﹣40℃～﹢60℃（室外） |  |  |  |  |
| 环境湿度 | ≦85%（﹢30℃）（室内）；≦95%（﹢40℃）（室内） |  |  |  |  |
| 大气压力 | 70kPa～106 kPa |  |  |  |  |
| 光缆进入数量 | 1×2根（上、下进缆） |  |  |  |  |
| 皮纤进入数量 | 8×4根（上、下进缆） |  |  |  |  |
| 箱门开启角度 | 180° |  |  |  |  |
| 接地排耐电压水平 | ≥3000V（DC）/10mA/1min |  |  |  |  |
| 绝缘电阻 | ≥2×1020MΩ500V |  |  |  |  |

产品特点：

＊箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

＊塑件部分采用阻燃ABS材质部件；

＊双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

＊光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；

＊采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

＊符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

＊本产品运用于FTTH光网络中的客户端配线设备，光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效的对光缆进行终接、保护及管理，为光网络传输过程中的必需设备；

订货指南：LC﹣CTGPX-1-2/32

CTGPX-MK-1-2/72型光缆光纤分纤箱

技术参数：

| 分纤数（Max） | 光分路器(模块)容量（个） |  |  |  | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72芯 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | （高）×（宽）×（深） |
|  | 4 | 4 | 4 | 2 | 550×420×120 |
| 工作环境温度 | ﹣10℃～﹢40℃（室内）；﹣40℃～﹢60℃（室外） |  |  |  |  |
| 环境湿度 | ≦85%（﹢30℃）（室内）；≦95%（﹢40℃）（室内） |  |  |  |  |
| 大气压力 | 70kPa～106 kPa |  |  |  |  |
| 光缆进入数量 | 1×2根（上、下进缆） |  |  |  |  |
| 皮纤进入数量 | 8×4根（上、下进缆） |  |  |  |  |
| 箱门开启角度 | 180° |  |  |  |  |
| 接地排耐电压水平 | ≥3000V（DC）/10mA/1min |  |  |  |  |
| 绝缘电阻 | ≥2×1020MΩ500V |  |  |  |  |

产品特点：

＊箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

＊塑件部分采用阻燃ABS材质部件；

＊单层结构设计，操作方便，结构紧凑；

＊箱体左上仓为配线光缆，具有12芯至72芯的储纤容量，箱体的正上方为光分储纤区；

＊光分路器模块采用模块设计，具有很强的互换性和通用性；

＊符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

＊本产品运用于FTTH光网络中的客户端配线设备，光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效的对光缆进行终接、保护及管理，为光网络传输过程中的必需设备；

订货指南：LC﹣CTGPX-MK-1-2/72

CTGPX-MK-1-2/8型光缆光纤分纤箱

技术参数：

| 分纤数（Max） | 光分路器(模块)容量（个） |  |  |  | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12芯 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | （高）×（宽）×（深） |
|  | 2 | 1 | 0 | 0 | 350×350×90 |
| 工作环境温度 | ﹣10℃～﹢40℃（室内）；﹣40℃～﹢60℃（室外） |  |  |  |  |
| 环境湿度 | ≦85%（﹢30℃）（室内）；≦95%（﹢40℃）（室内） |  |  |  |  |
| 大气压力 | 70kPa～106 kPa |  |  |  |  |
| 光缆进入数量 | 1×2根（上、下进缆） |  |  |  |  |
| 皮纤进入数量 | 6×2根（上、下进缆） |  |  |  |  |
| 箱门开启角度 | 120° |  |  |  |  |
| 接地排耐电压水平 | ≥3000V（DC）/10mA/1min |  |  |  |  |
| 绝缘电阻 | ≥2×1020MΩ500V |  |  |  |  |

产品特点：

＊箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

＊塑件部分采用阻燃ABS材质部件；

＊单层结构设计，操作方便，结构紧凑；

＊本产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活。

＊光分路器模块采用模块设计，具有很强的互换性和通用性；

＊符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

＊本产品运用于FTTH光网络中的客户端配线设备，光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效的对光缆进行终接、保护及管理，为光网络传输过程中的必需设备；

订货指南：LC﹣CTGPX-MK-1-2/8

CTGPX-FX48型光缆分线箱

技术参数：

| 配线容量（Max） | 配线容量（芯） |  |  |  | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48芯 | 12芯 | 24芯 | 36芯 | 48芯 | （高）×（宽）×（深） |
|  |  |  |  |  | 420×380×100 |
| 工作环境温度 | ﹣10℃～﹢40℃（室内）；﹣40℃～﹢60℃（室外） |  |  |  |  |
| 环境湿度 | ≦85%（﹢30℃）（室内）；≦95%（﹢40℃）（室内） |  |  |  |  |
| 大气压力 | 70kPa～106 kPa |  |  |  |  |
| 光缆进入数量 | 2×2根（上、下进缆） |  |  |  |  |
| 光纤弯曲半径 | ≥40mm |  |  |  |  |
| 箱门开启角度 | 180° |  |  |  |  |
| 接地排耐电压水平 | ≥3000V（DC）/10mA/1min |  |  |  |  |
| 绝缘电阻 | ≥2×1020MΩ500V |  |  |  |  |
| 产品型号 | LC﹣CTGPX-FX48 |  |  |  |  |

产品特点：

＊箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

＊塑件部分采用阻燃ABS材质部件；

＊单层结构设计，操作方便，结构紧凑；

＊符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

＊用于光缆成端、固定，光纤与尾纤的熔接及余纤的收容与保护；

订货指南：LC﹣CTGPX-FX48

CTGPX-3G三网融合箱

技术参数：

| 槽位数 | 光分路器(微型)容量（个） |  |  |  | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3槽 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | （高）×（宽）×（深） |
|  | 2 | 2 | 1 | 0 | 750×500×140 |
| 工作环境温度 | ﹣10℃～﹢40℃（室内）；﹣40℃～﹢60℃（室外） |  |  |  |  |
| 环境湿度 | ≦85%（﹢30℃）（室内）；≦95%（﹢40℃）（室内） |  |  |  |  |
| 大气压力 | 70kPa～106 kPa |  |  |  |  |
| 光缆进入数量 | 3×2根（上、下进缆） |  |  |  |  |
| 皮纤进入数量 | 2×2根（上、下进缆） |  |  |  |  |
| 箱门开启角度 | 180° |  |  |  |  |
| 接地排耐电压水平 | ≥3000V（DC）/10mA/1min |  |  |  |  |
| 绝缘电阻 | ≥2×1020MΩ500V |  |  |  |  |

产品特点：

＊箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

＊有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

＊采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

＊在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

＊塑件部分采用阻燃ABS材质部件；

＊双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

＊光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；

＊采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

＊符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

＊适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求 ；

订货指南：LC-CTGPX-3G

GFS2/16型光缆光纤分纤箱

技术参数：

| 槽位数（个） | 光分路器（微型）容量（个） |  |  |  | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1/2×4 | 1/2×8 | 1/2×16 | 1/2×32 | （高）×（宽）×（深） |
|  | 2 | 2 | 1 | 0 | 385×295×100 |
| 工作环境温度 | ﹣40℃～﹢60℃ |  |  |  |  |
| 环境湿度 | ≦95%（﹢40℃） |  |  |  |  |
| 大气压力 | 70kPa～106 kPa |  |  |  |  |
| 光缆进入数量 | 1×2根（下进缆） |  |  |  |  |
| 皮纤进入数量 | 8×2根（下进缆） |  |  |  |  |
| 箱门开启角度 | 180° |  |  |  |  |
| 接地排耐电压水平 | ≥3000V（DC）/10mA/1min |  |  |  |  |
| 绝缘电阻 | ≥2×1020MΩ500V |  |  |  |  |

产品特点：

＊箱体材料采用优质SMC材料制作，外观免喷漆，光泽度好。使用寿命达到20年以上；

＊采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

＊双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

＊光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；

＊符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

＊本产品运用于FTTH接入系统中的终端接入循环中，特别适用于室外壁挂式或抱杆式条件下使用。

订货指南：LC﹣GFS-2/16

GFS4/32型光缆光纤分纤箱

技术参数：

| 槽位数（个） | 光分路器（微型）容量（个） |  |  |  | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1/2×4 | 1/2×8 | 1/2×16 | 1/2×32 | （高）×（宽）×（深） |
|  | 4 | 4 | 2 | 1 | 420×320×110 |
| 工作环境温度 | ﹣40℃～﹢60℃ |  |  |  |  |
| 环境湿度 | ≦95%（﹢40℃） |  |  |  |  |
| 大气压力 | 70kPa～106 kPa |  |  |  |  |
| 光缆进入数量 | 1×2根（下进缆） |  |  |  |  |
| 皮纤进入数量 | 16×2根（下进缆） |  |  |  |  |
| 箱门开启角度 | 180° |  |  |  |  |
| 接地排耐电压水平 | ≥3000V（DC）/10mA/1min |  |  |  |  |
| 绝缘电阻 | ≥2×1020MΩ500V |  |  |  |  |

产品特点：

＊箱体材料采用优质SMC材料制作，外观免喷漆，光泽度好。使用寿命达到20年以上；

＊双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

＊光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；

＊采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

＊符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

＊本产品运用于FTTH接入系统中的终端接入循环中，特别适用于室外壁挂式或抱杆式条件下使用。

订货指南：LC﹣GFS﹣4/32

GFS-II-6/12型光缆配线箱

技术参数：

| 工作环境温度 | ﹣40℃～﹢60℃ |
| --- | --- |
| 环境湿度 | ≦95%（﹢40℃） |
| 大气压力 | 70kPa～106 kPa |
| 光缆进入数量 | 1×1根（下进缆） |
| 皮纤进入数量 | 1×12根（下进缆） |
| 箱门开启角度 | 180° |
| 接地排耐电压水平 | ≥3000V（DC）/10mA/1min |
| 绝缘电阻 | ≥2×1020MΩ500V |
| 配线容量（Max） | 12芯 |
| 外形尺寸 | （高）260mm×（宽）180mm×（深）60mm |

产品特点：

＊本产品由工程塑料阻燃ABS或聚碳酸酯材料经造粒后高温注塑成型，产品外型流畅，抗冲击能力强。

＊双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

＊采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

＊符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

＊本产品运用于FTTH光网络中的客户端配线设备，光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效的对光缆进行终接、保护及管理，为光网络传输过程中的必需设备；

订货指南：LC﹣GFS-II-6/12

GFS-II-1-2/8型光缆光纤分纤箱

技术参数：

| 配线容量（max） | 光分路器(微型)容量（个） |  |  | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16芯 | 1/2×4 | 1/2×8 | 1×16 | （高）×（宽）×（深） |
|  | 2 | 1 | 0 | 300×225×80 |
| 工作环境温度 | ﹣40℃～﹢60℃ |  |  |  |
| 环境湿度 | ≦95%（﹢40℃） |  |  |  |
| 大气压力 | 70kPa～106 kPa |  |  |  |
| 光缆进入数量 | 1×2根（下进缆） |  |  |  |
| 皮纤进入数量 | 8×2根（下进缆） |  |  |  |
| 箱门开启角度 | 180° |  |  |  |
| 接地排耐电压水平 | ≥3000V（DC）/10mA/1min |  |  |  |
| 绝缘电阻 | ≥2×1020MΩ500V |  |  |  |

产品特点：

＊本产品由工程塑料阻燃ABS或聚碳酸酯材料经造粒后高温注塑成型，产品外型流畅，抗冲击能力强；

＊采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

＊双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

＊本产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活。；

＊符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

＊本产品运用于FTTH光网络中的客户端配线设备，光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效的对光缆进行终接、保护及管理，为光网络传输过程中的必需设备；

订货指南：LC﹣GFS-II-1-2/8

GFS-VI-1-2/8型光缆光纤分纤箱

技术参数：

| 配线容量（max） | 光分路器(微型)容量（个） |  |  | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12芯 | 1/2×4 | 1/2×8 | 1×16 | （高）×（宽）×（深） |
|  | 2 | 1 | 0 | 260×220×85 |
| 工作环境温度 | ﹣40℃～﹢60℃ |  |  |  |
| 环境湿度 | ≦95%（﹢40℃） |  |  |  |
| 大气压力 | 70kPa～106 kPa |  |  |  |
| 光缆进入数量 | 1×3根（下进缆） |  |  |  |
| 皮纤进入数量 | 6×2根（下进缆） |  |  |  |
| 箱门开启角度 | 180° |  |  |  |
| 接地排耐电压水平 | ≥3000V（DC）/10mA/1min |  |  |  |
| 绝缘电阻 | ≥2×1020MΩ500V |  |  |  |

产品特点：

＊本产品由工程塑料阻燃ABS或聚碳酸酯材料经造粒后高温注塑成型，产品外型流畅，抗冲击能力强；

＊采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

＊双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

＊本产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活。

＊采用独特的防盗锁设计，箱体开闭灵活，防护性能好。

＊采用独特的活动铰链结构，施工时能方便的将箱盖卸下、装上以利于熔接配线工作。

＊符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

＊本产品运用于FTTH光网络中的客户端配线设备，光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效的对光缆进行终接、保护及管理，为光网络传输过程中的必需设备；

订货指南：LC﹣GFS-VI-1-2/8

GFS-VI-1-2/16型光缆光纤分纤箱

技术参数：

| 配线容量（Max） | 光分路器(微型)容量（个） |  |  | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24芯 | 1/2×4 | 1/2×8 | 1×16 | （高）×（宽）×（深） |
|  | 2 | 2 | 1 | 375×255×110 |
| 工作环境温度 | ﹣40℃～﹢60℃ |  |  |  |
| 环境湿度 | ≦95%（﹢40℃） |  |  |  |
| 大气压力 | 70kPa～106 kPa |  |  |  |
| 光缆进入数量 | 1×2根（下进缆） |  |  |  |
| 皮纤进入数量 | 12×2根（下进缆） |  |  |  |
| 箱门开启角度 | 180° |  |  |  |
| 接地排耐电压水平 | ≥3000V（DC）/10mA/1min |  |  |  |
| 绝缘电阻 | ≥2×1020MΩ500V |  |  |  |

产品特点：

＊本产品由工程塑料阻燃ABS或聚碳酸酯材料经造粒后高温注塑成型，产品外型流畅，抗冲击能力强；

＊采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

＊双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

＊本产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活。

＊采用独特的防盗锁设计，箱体开闭灵活，防护性能好。

＊采用独特的活动铰链结构，施工时能方便的将箱盖卸下、装上以利于熔接配线工作。

＊符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

＊本产品运用于FTTH光网络中的客户端配线设备，光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效的对光缆进行终接、保护及管理，为光网络传输过程中的必需设备；

订货指南：LC﹣GFS-VI-1-2/8

GFS-VI-1-2/16G型光缆光纤分纤箱

技术参数：

| 槽位数（个） | 光分路器(微型)容量（个） |  |  | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2槽 | 1/2×4 | 1/2×8 | 1×16 | （高）×（宽）×（深） |
|  | 2 | 2 | 1 | 375×255×110 |
| 工作环境温度 | ﹣40℃～﹢60℃ |  |  |  |
| 环境湿度 | ≦95%（﹢40℃） |  |  |  |
| 大气压力 | 70kPa～106 kPa |  |  |  |
| 光缆进入数量 | 1×2根（下进缆） |  |  |  |
| 皮纤进入数量 | 8×2根（下进缆） |  |  |  |
| 箱门开启角度 | 180° |  |  |  |
| 接地排耐电压水平 | ≥3000V（DC）/10mA/1min |  |  |  |
| 绝缘电阻 | ≥2×1020MΩ500V |  |  |  |

产品特点：

＊本产品由工程塑料阻燃ABS或聚碳酸酯材料经造粒后高温注塑成型，产品外型流畅，抗冲击能力强；

＊双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

＊光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；

＊采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

＊符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

＊本产品运用于FTTH光网络中的客户端配线设备，光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效的对光缆进行终接、保护及管理，为光网络传输过程中的必需设备；

订货指南：LC﹣GFS-VI-1-2/16G