外球面轴承UKP+H型（254-255）

| 轴径 | NSK | NSK | 额 定 负 荷 |  |  |  | 安装螺栓 规格 | 重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 轴承+座型号 | 轴承型号 | （N） |  | （kgf） |  |  |  |
| mm） |  |  | Cr | Cor | Cr | Cor |  |  |
| 20 | UKP205+H2305X | UK205 | 14000 | 7850 | 1430 | 800 | M10 | 0.87 |
| 25 | UKP206+H2306X | UK206 | 19500 | 11300 | 1980 | 1150 |  | 1.44 |
| 30 | UKP207+H2307X | UK207 | 25700 | 15300 | 2620 | 1560 |  | 1.78 |
| 35 | UKP208+H2308X | UK208 | 29100 | 17800 | 2970 | 1820 |  | 2.2 |
| 40 | UKP209+H2309X | UK209 | 31500 | 20400 | 3200 | 2080 |  | 2.4 |
| 45 | UKP210+H2310X | UK210 | 35000 | 32200 | 3600 | 2370 |  | 2.9 |
| 50 | UKP211+H2311X | UK211 | 43500 | 29300 | 4450 | 2980 |  | 3.5 |
| 55 | UKP212+H2312X | UK212 | 52500 | 36000 | 5350 | 3700 |  | 4.8 |
| 60 | UKP213+H2313X | UK213 | 57500 | 40000 | 5850 | 4100 |  | 5.7 |
| 65 | UKP214+H2314X | UK215 | 66000 | 49500 | 4750 | 5050 |  | 7.5 |
| 70 | UKP215+H2315X | UK315 | 113000 | 77000 | 11600 | 7850 |  | 14.7 |
| 75 | UKP315+H2315X | UK317 | 133000 | 97000 | 13500 | 9850 |  | 20.5 |
| 80 | UKP316+H2316X | UK318 | 143000 | 107000 | 14500 | 11000 |  | 23 |
| 85 | UKP318+H2318X | UK319 | 153000 | 119000 | 15600 | 12100 |  | 29 |
| 90 | UKP319+H2319X | UK320 | 173000 | 141000 | 17700 | 14400 |  | 35 |
| 100 | UKP320+H2320X | UK322 | 205000 | 179000 | 20900 | 18300 |  | 45 |
| 110 | UKP322+H2322X | UK324 | 207000 | 185000 | 21100 | 18800 |  | 60 |
| 115 | UKP324+H2324 | UK326 | 229000 | 214000 | 23400 | 21800 |  | 75 |
| 125 | UKP325+H2326 | UK328 | 253000 | 246000 | 25800 | 25100 |  | 90 |