| FAG旧代号 | FAG新代号 | d mm | D mm | B mm | 动态负荷 Cr | 静态负荷 C0r | 极限速度 1/min | 参考转速 1/min | 重量 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241/500BK30MB | 241/500-B-K30-MB | 500 | 830 | 325 | 8650000 | 18300000 | 530 | 201 | 738 |
| 241/500BK30MB | 241/500-B-K30-MB + AH241/500G-H | 480 | 830 | 325 | 8650000 | 18300000 | 530 | 201 | 738 |
| 241/500B.MB | 241/500-B-MB | 500 | 830 | 325 | 8650000 | 18300000 | 530 | 201 | 725 |
| 241/530BK30MB | 241/530-B-K30-MB | 530 | 870 | 335 | 9500000 | 20000000 | 500 | 185 | 845 |
| 241/530BK30MB | 241/530-B-K30-MB + AH241/530GH | 500 | 870 | 335 | 9500000 | 20000000 | 500 | 185 | 845 |
| 241/560BK30MB | 241/560-B-K30-MB | 560 | 920 | 355 | 10600000 | 22400000 | 480 | 169 | 974 |
| 241/560BK30MB | 241/560-B-K30-MB + AH241/560GH | 530 | 920 | 355 | 10600000 | 22400000 | 480 | 169 | 974 |
| 241/600BK30MB | 241/600-B-K30-MB | 600 | 980 | 375 | 11600000 | 26000000 | 450 | 149 | 1170 |
| 241/600BK30MB | 241/600-B-K30-MB + AH241/600G-H | 570 | 980 | 375 | 11600000 | 26000000 | 450 | 149 | 1170 |
| 241/600B.MB | 241/600-B-MB | 600 | 980 | 375 | 11600000 | 26000000 | 450 | 149 | 1180 |
| 241/630BK30MB | 241/630-B-K30-MB | 630 | 1030 | 400 | 12900000 | 29000000 | 450 | 138 | 1360 |
| 241/630BK30MB | 241/630-B-K30-MB + AH241/630GH | 600 | 1030 | 400 | 12900000 | 29000000 | 450 | 138 | 1360 |
| 241/670BK30MB | 241/670-B-K30-MB | 670 | 1090 | 412 | 14000000 | 31500000 | 430 | 127 | 1540 |
| 241/670BK30MB | 241/670-B-K30-MB + AH241/670G-H | 630 | 1090 | 412 | 14000000 | 31500000 | 430 | 127 | 1540 |
| 241/710BK30MB | 241/710-B-K30-MB | 710 | 1150 | 438 | 15600000 | 35500000 | 400 | 116 | 1820 |
| 241/710BK30MB | 241/710-B-K30-MB + AH241/710GH | 670 | 1150 | 438 | 15600000 | 35500000 | 400 | 116 | 1820 |
| 241/710B.MB | 241/710-B-MB | 710 | 1150 | 438 | 15600000 | 35500000 | 400 | 116 | 1820 |
| 24122E1K30TVPB | 24122-E1-K30-TVPB | 110 | 180 | 69 | 620000 | 900000 | 2600 | 1820 | 6.69 |
| 24122E1K30TVPB | 24122-E1-K30-TVPB + AH24122 | 105 | 180 | 69 | 620000 | 900000 | 2600 | 1820 | 6.69 |
| 24122E1TVPB | 24122-E1-TVPB | 110 | 180 | 69 | 620000 | 900000 | 2600 | 1820 | 6.85 |
| 24124E1K30TVPB | 24124-E1-K30-TVPB | 120 | 200 | 80 | 780000 | 1130000 | 2200 | 1610 | 11.5 |
| 24124E1K30TVPB | 24124-E1-K30-TVPB + AH24124 | 115 | 200 | 80 | 780000 | 1130000 | 2200 | 1610 | 11.5 |
| 24124E1TVPB | 24124-E1-TVPB | 120 | 200 | 80 | 780000 | 1130000 | 2200 | 1610 | 11.6 |
| 24126E1K30TVPB | 24126-E1-K30-TVPB | 130 | 210 | 80 | 820000 | 1200000 | 2200 | 1480 | 10.1 |
| 24126E1K30TVPB | 24126-E1-K30-TVPB + AH24126 | 125 | 210 | 80 | 820000 | 1200000 | 2200 | 1480 | 10.1 |
| 24126E1TVPB | 24126-E1-TVPB | 130 | 210 | 80 | 820000 | 1200000 | 2200 | 1480 | 10.6 |
| 24128E1K30TVPB | 24128-E1-K30-TVPB | 140 | 225 | 85 | 920000 | 1370000 | 2000 | 1340 | 11.8 |
| 24128E1K30TVPB | 24128-E1-K30-TVPB + AH24128 | 135 | 225 | 85 | 920000 | 1370000 | 2000 | 1340 | 11.8 |
| 24128E1TVPB | 24128-E1-TVPB | 140 | 225 | 85 | 920000 | 1370000 | 2000 | 1340 | 12.8 |
| 24130BS | 24130-BS | 150 | 250 | 100 | 915000 | 1560000 | 2000 | 1260 | 20 |
| 24130BSK30 | 24130-BS-K30 | 150 | 250 | 100 | 915000 | 1560000 | 2000 | 1260 | 19 |
| 24130BSK30 | 24130-BS-K30 + AH24130 | 145 | 250 | 100 | 915000 | 1560000 | 2000 | 1260 | 19 |
| 24132BS | 24132-BS | 160 | 270 | 109 | 1060000 | 1800000 | 2000 | 1150 | 23 |
| 24132BSK30 | 24132-BS-K30 | 160 | 270 | 109 | 1060000 | 1800000 | 2000 | 1150 | 25 |
| 24132BSK30 | 24132-BS-K30 + AH24132 | 150 | 270 | 109 | 1060000 | 1800000 | 2000 | 1150 | 25 |
| 24134BS | 24134-BS | 170 | 280 | 109 | 1060000 | 1830000 | 1800 | 1100 | 25.8 |
| 24134BSK30 | 24134-BS-K30 | 170 | 280 | 109 | 1060000 | 1830000 | 1800 | 1100 | 25 |
| 24134BSK30 | 24134-BS-K30 + AH24134 | 160 | 280 | 109 | 1060000 | 1830000 | 1800 | 1100 | 25 |
| 24136BS | 24136-BS | 180 | 300 | 118 | 1250000 | 2200000 | 1700 | 980 | 32.2 |
| 24136BSK30 | 24136-BS-K30 | 180 | 300 | 118 | 1250000 | 2200000 | 1700 | 980 | 31.8 |
| 24136BSK30 | 24136-BS-K30 + AH24136 | 170 | 300 | 118 | 1250000 | 2200000 | 1700 | 980 | 31.8 |
| 24138B | 24138-B | 190 | 320 | 128 | 1400000 | 2500000 | 1500 | 910 | 42.2 |
| 24138BK30 | 24138-B-K30 | 190 | 320 | 128 | 1400000 | 2500000 | 1500 | 910 | 41.5 |
| 24138BK30 | 24138-B-K30 + AH24138 | 180 | 320 | 128 | 1400000 | 2500000 | 1500 | 910 | 41.5 |
| 24140B | 24140-B | 200 | 340 | 140 | 1700000 | 3000000 | 1400 | 810 | 52.4 |
| 24140BK30 | 24140-B-K30 | 200 | 340 | 140 | 1700000 | 3000000 | 1400 | 810 | 51.6 |
| 24140BK30 | 24140-B-K30 + AH24140 | 190 | 340 | 140 | 1700000 | 3000000 | 1400 | 810 | 51.6 |
| 24144B | 24144-B | 220 | 370 | 150 | 1900000 | 3450000 | 1300 | 730 | 65.6 |
| 24144BK30 | 24144-B-K30 | 220 | 370 | 150 | 1900000 | 3450000 | 1300 | 730 | 64.4 |
| 24144BK30 | 24144-B-K30 + AH24144-H | 200 | 370 | 150 | 1900000 | 3450000 | 1300 | 730 | 64.4 |
| 24148B | 24148-B | 240 | 400 | 160 | 2120000 | 3900000 | 1200 | 660 | 80.7 |
| 24148BK30 | 24148-B-K30 | 240 | 400 | 160 | 2120000 | 3900000 | 1200 | 660 | 78.7 |
| 24148BK30 | 24148-B-K30 + AH24148-H | 220 | 400 | 160 | 2120000 | 3900000 | 1200 | 660 | 78.7 |
| 24152B | 24152-B | 260 | 440 | 180 | 2700000 | 5100000 | 1100 | 550 | 114 |
| 24152BK30 | 24152-B-K30 | 260 | 440 | 180 | 2700000 | 5100000 | 1100 | 550 | 112 |
| 24152BK30 | 24152-B-K30 + AH24152-H | 240 | 440 | 180 | 2700000 | 5100000 | 1100 | 550 | 112 |
| 24156B | 24156-B | 280 | 460 | 180 | 2700000 | 5200000 | 1000 | 520 | 119 |
| 24156BK30 | 24156-B-K30 | 280 | 460 | 180 | 2700000 | 5200000 | 1000 | 520 | 118 |
| 24156BK30 | 24156-B-K30 + AH24156-H | 260 | 460 | 180 | 2700000 | 5200000 | 1000 | 520 | 118 |
| 24160B | 24160-B | 300 | 500 | 200 | 3250000 | 6300000 | 900 | 460 | 159 |
| 24160BK30 | 24160-B-K30 | 300 | 500 | 200 | 3250000 | 6300000 | 900 | 460 | 158 |
| 24160BK30 | 24160-B-K30 + AH24160-H | 280 | 500 | 200 | 3250000 | 6300000 | 900 | 460 | 158 |
| 24164B | 24164-B | 320 | 540 | 218 | 3800000 | 7350000 | 850 | 415 | 204 |
| 24164BK30 | 24164-B-K30 | 320 | 540 | 218 | 3800000 | 7350000 | 850 | 415 | 197 |
| 24164BK30 | 24164-B-K30 + AH24164-H | 300 | 540 | 218 | 3800000 | 7350000 | 850 | 415 | 197 |
| 24168B | 24168-B | 340 | 580 | 243 | 4400000 | 8500000 | 800 | 380 | 266 |
| 24168BK30 | 24168-B-K30 | 340 | 580 | 243 | 4400000 | 8500000 | 800 | 380 | 260 |
| 24168BK30 | 24168-B-K30 + AH24168-H | 320 | 580 | 243 | 4400000 | 8500000 | 800 | 380 | 260 |
| 24172B | 24172-B | 360 | 600 | 243 | 4500000 | 9000000 | 750 | 355 | 279 |
| 24172BK30 | 24172-B-K30 | 360 | 600 | 243 | 4500000 | 9000000 | 750 | 355 | 275 |
| 24172BK30 | 24172-B-K30 + AH24172-H | 340 | 600 | 243 | 4500000 | 9000000 | 750 | 355 | 275 |
| 24176B | 24176-B | 380 | 620 | 243 | 4650000 | 9500000 | 700 | 355 | 279 |
| 24176BK30 | 24176-B-K30 | 380 | 620 | 243 | 4650000 | 9500000 | 700 | 355 | 277 |
| 24176BK30 | 24176-B-K30 + AH24176-H | 360 | 620 | 243 | 4650000 | 9500000 | 700 | 355 | 277 |
| 24180B | 24180-B | 400 | 650 | 250 | 5100000 | 10400000 | 670 | 305 | 326 |
| 24180BK30 | 24180-B-K30 | 400 | 650 | 250 | 5100000 | 10400000 | 670 | 305 | 312 |
| 24180BK30 | 24180-B-K30 + AH24180-H | 380 | 650 | 250 | 5100000 | 10400000 | 670 | 305 | 312 |
| 24184B | 24184-B | 420 | 700 | 280 | 6200000 | 12700000 | 630 | 270 | 442 |
| 24184BK30 | 24184-B-K30 | 420 | 700 | 280 | 6200000 | 12700000 | 630 | 270 | 407 |
| 24184BK30 | 24184-B-K30 + AH24184-H | 400 | 700 | 280 | 6200000 | 12700000 | 630 | 270 | 407 |
| 24188B | 24188-B | 440 | 720 | 280 | 6400000 | 13200000 | 600 | 255 | 453 |
| 24188BK30 | 24188-B-K30 | 440 | 720 | 280 | 6400000 | 13200000 | 600 | 255 | 451 |
| 24188BK30 | 24188-B-K30 + AH24188-H | 420 | 720 | 280 | 6400000 | 13200000 | 600 | 255 | 451 |
| 24192BK30MB | 24192-B-K30-MB | 460 | 760 | 300 | 7500000 | 15600000 | 560 | 228 | 578 |
| 24192BK30MB | 24192-B-K30-MB + AH24192-H | 440 | 760 | 300 | 7500000 | 15600000 | 560 | 228 | 578 |
| 24192B.MB | 24192-B-MB | 460 | 760 | 300 | 7500000 | 15600000 | 560 | 228 | 582 |
| 24196BK30MB | 24196-B-K30-MB | 480 | 790 | 308 | 8000000 | 16600000 | 560 | 216 | 700 |
| 24196BK30MB | 24196-B-K30-MB + AH24196GH | 460 | 790 | 308 | 8000000 | 16600000 | 560 | 216 | 700 |