| 起重机型号 |  |  | TM-Z503 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大起升质量kg |  |  | 5000 |  |  |
| 最大起升力矩N.m |  |  | 112500N.m |  |  |
| 起重机质量kg |  |  | 1550 |  |  |
| 吊 臂 | 截面型式 | 五边形 | 回转 机构 | 回转角度范围 o | ±360 |
|  | 吊臂节数 | 3 |  | 回转速度r/min | 2 |
|  | 吊臂伸出速度 m/s | 4.73/21 | 支腿 | 型式 | H腿 |
|  | 吊臂起臂速度o/s | 76/13 |  | 跨距 m | 2~3.4 |
|  | 最大工作半径 m | 8 | 液压 系统 | 系统压力 Mpa | 17.5 |
|  | 臂长m | 3.5~5.88~8.23 |  | 油箱容积 L | 65 |
|  | 最大起升高度 m | 9.9 | 安装空间 |  |  |
|  | 单绳允许拉力N | 12250 | 匹配卡车 | 9吨以上底盘 |  |
|  | 吊钩提升速度m/min | 12.5 | 说明：上表参数是系统流量为60L/min时的额定参数 |  |  |

| 额定负荷——工作半径对应表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.5米吊臂/5.88米吊臂/8.23米吊臂 |  |  |
| 工作半径m | 最大负荷kg |  |
|  | A | B |
| 2.25 | 5000 | 5000 |
| 2.5 | 4470 | 4470 |
| 3.0 | 3680 | 3680 |
| 3.5 | 2820 | 3110 |
| 4.0 | 2250 | 2670 |
| 4.5 | 1860 | 2360 |
| 5.0 | 1580 | 2070 |
| 5.5 | 1360 | 1790 |
| 6.0 | 1190 | 1570 |
| 6.5 | 1050 | 1400 |
| 7.0 | 930 | 1250 |
| 7.5 | 830 | 1130 |
| 8 | 750 | 1030 |
| A值是14吨以下，9吨以上底盘在空载下的额定负荷；B值是以起重机强度为条件的额定负荷 |  |  |