| 起重机型号 |  |  | TM-Z804 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大起升质量kg |  |  | 8000 |  |  |
| 最大起升力矩N.m |  |  | 20000N.m |  |  |
| 起重机质量kg |  |  | 2800 |  |  |
| 吊 臂 | 截面型式 | 五边形 | 回转 机构 | 回转角度范围 o | ±360 |
|  | 吊臂节数 | 4 |  | 回转速度r/min | 2 |
|  | 吊臂伸出速度 m/s | 7.65/30 | 支腿 | 型式 | H腿 |
|  | 吊臂起臂速度o/s | 76/13 |  | 跨距 m | 2~5.4 |
|  | 最大工作半径 m | 11.4 | 液压 系统 | 系统压力 Mpa | 24 |
|  | 臂长m | 4.09~11.74 |  | 油箱容积 L | 130 |
|  | 最大起升高度 m | 13.5 | 安装空间 | 1050 |  |
|  | 单绳允许拉力N | 13070 | 匹配卡车 | 12吨以上 |  |
|  | 吊钩提升速度m/min | 8.33 | 说明：上表参数是系统流量为60L/min时的额定参数 |  |  |

起重机型号	TM-Z804

最大起升质量kg	8000

最大起升力矩N.m	20000N.m

起重机质量	2800kg

截面型式	五边形

回转角度范围 o	±360

吊臂节数	4

回转速度	2 r/min

吊臂伸出速度	7.65/30 m/s

支腿型式	H腿

跨距	2~5.4 m

最大工作半径  	11.4 m

臂长	4.09~11.74m

最大起升高度  	13.5 m

安装空间	1.05m

SQ804----8吨4节臂----直臂吊最大起升质量 8000kg，最大起升高度  13.5m，最大起最大起升力矩20000N.m，载重量2800kg，最大臂长11.74m，最大跨距5.4 m最大工作半径 11.4 m，回转速度  2r/min······

|  | 2 |
| --- | --- |

| 额定负荷——工作半径对应表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.19米吊臂/6.64米吊臂/9.19米吊吊臂/11.74米吊臂 |  |  |
| 工作半径m | 最大负荷kg |  |
|  | A | B |
| 2.35 | 8000 | 8000 |
| 2.5 | 7500 | 7500 |
| 3.0 | 6167 | 6167 |
| 3.5 | 5214 | 5214 |
| 4.0 | 4500 | 4500 |
| 4.5 | 3944 | 3944 |
| 5.0 | 3500 | 3500 |
| 5.5 | 2930 | 3136 |
| 6.0 | 2550 | 2833 |
| 6.5 | 2150 | 2577 |
| 7.0 | 1910 | 2357 |
| 7.5 | 1700 | 2167 |
| 8 | 1550 | 2000 |
| 8.5 | 1385 | 1853 |
| 9 | 1260 | 1722 |
| 9.5 | 1150 | 1605 |
| 10 | 1060 | 1500 |
| 10.5 | 980 | 1404 |
| 11 | 910 | 1318 |
| 11.44 | 850 | 1248 |
| A值是12吨以上底盘在空载下的额定负荷；B值是以起重机强度为条件的额定负荷 |  |  |