楚飞牌CLQ5060GJY3型加油车

| 【主要技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 楚飞牌 | 公告批次 | 229 |
| 产品名称 | CLQ5060GJY3型加油车 | 产品号 | ZHWWT3KK04H |
| 总质量 | 6495 | 罐体容积 | 4.5 |
| 额定载质量 | 3000,3065 | 外形尺寸 | 5990×2000×2350 |
| 整备质量 | 3300 | 货厢尺寸 | ×× |
| 额定载客 |  | 准拖挂车总质量 |  |
| 驾驶室准乘人数 | 3,2 | 载质量利用系数 |  |
| 接近角/离去角 | 17/12 | 前悬/后悬 | 1032/1658 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 |
| 轴荷 | 2275/4220 | 最高车速 | 95 |
| 其它 | 运输品名:汽油 ,密度:700千克/立方米,罐体有效容积4.5立方米,罐体外形尺寸:罐体长4000mm(其中900用于安装加油机),长轴1750mm,短轴1150mm.随底盘选装驾驶室.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×270.后防离地高为540mm.加油机型号及生产厂家:型号:HS1812B 生产厂:托肯恒山科技(广州)有限公司.型号:CS20D1110F 生产厂:正星科技有限公司.型号:SK22QF222A 生产厂:北京三盈联合石油技术有限公司。 |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | EQ1060TJ20D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸 | 5820×1940×2080 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角 | 19/15 | 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
| 钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 前轮距 | 1506 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1466 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都成发汽车发动机有限公司 | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |