─ 中频感应加热电源

1、 全固态IGBT变频及功能调节 , 软开关谐振双调控及频率自动跟踪
　　技术 , 是高可靠性的保证;
2、 超小体积 , 为客户节省10倍的生产空间;
3、 高效节能 , 全功率范围内 , 极高的功率因数和电源效率;
4、 宽频1～20KHZ频率自动跟踪适应能力 , 无需现场调试;

5、 100%全负载、24小时连续工作能力;
6、 恒输出电压/恒输出功率控制选择功能;
7、 频率、功率、电压及电流全显示。

主要技术指标:

| 型号 | TXZ-15 | TXZ-25 | TXZ-35 | TXZ-45 | TXZ-70 | TXZ-90 | TXZ-110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定输入功率 | 15KW | 25KW | 35KW | 45KW | 70KW | 90KW | 110KW |
| 输出电压 | 70-520V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V |
| 输入电源 | 三相380V±20% 50或60HZ |  |  |  |  |  |  |
| 输出振荡频率 | 1KHZ-20KHZ 根据客户工件加热要求而定 |  |  |  |  |  |  |
| 负载持续率 | 100% 24小时 连续工作 |  |  |  |  |  |  |
| 电源重量 | 24KG | 24KG | 34KG | 36KG | 51KG | 57KG | 89KG |
| 电源体积(CM) | 27(W)×45(H)×46(L) |  | 27×45×52 | 35×55×65 |  | 40×87×75 |  |
| 其它 | 标准供货为普通型面板 , 可订制自控型(带时间控制功能)机型 自控型面板附件功能包括:加热时间0.1-99.9秒 , 保温时间0.1-99.9秒 |  |  |  |  |  |  |