NN60F型减速器.

NN60F型步进电机/伺服电机/直流电机系列精密减速器，采用行星传动原理设计，具有高精度、高刚性、高负载、高效率、低惯性、低振动、低噪音、低温升等特点,可适配于各种伺服电机及步进电机。广泛用于冶金、矿山、起重、运输、建筑、化工、纺织、印染、制药、食品环保等行业。 产品特性：.  高刚性，齿轮采用合金钢氮化硬齿面，具有优越的抗磨损性 和耐冲击性；  传递扭矩大，啮合采用多齿啮合，额定输出扭矩(见表格)；  传动效率高（>=90%），传动功率大，径向承载能力高， 实现单级系列传动；  高压压铸铝合金机壳，采取新的加工工艺，提高了工件精 度。 并经阳极氧化处理，增强环境耐受性、耐腐蚀性， 减少重量，增强热传导性，降低内部温升，减少发热；  速比范围：速比5～10000，使应用设计达到最佳的转矩与转速匹配；  回差间隙小，传递精度高；  密封设计良好，全部使用润滑脂润滑，不泄漏，免保养；  安装简便，同轴输出，标准法兰定位，适用于任何厂商和形式的电机；  结构紧凑，体积小，在现有同型号减速器中为最小；  噪音低，< 60分贝；寿命长，>20000小时；  性价比高，同精度条件下，价格最低； NN60F型减速器技术参数 一，安装及外型尺寸 型 号. 型号; NN60F. B; 输出键宽; 5. C1; 输入法兰宽; 65×65. C2; 输出法兰宽; 65×65. H; 输出轴轴高; 18. M1; 输出安装螺孔; 5.5. M2; 输入安装螺纹; M5×12. D1; 输出安装孔分布圆; 70. D2; 输入安装孔分布圆; 70. D3; 输入孔直径; 14. D4; 输出轴直径; 16. D5; 输出轴肩; 17. D6; 输出定位止口直径; 50. D7; 输入定位止口直径; 50. L1; 键长; 25. L2; 键到轴端距离; 2. L3; 输出定位止口厚度; 7. L4; 输入电机定位深度h; 4. L5; 输入电机轴长; 36. L6; 输出轴长(自端面) t; 37. L7; 躯体长; 99. L8; 减速器总长; 136. L9; 输出轴长(自定位圆); 28.5. L10; 输出安装法兰厚度; 8. 注：a,以上尺寸单位为mm。具体参数以实物为准。 b,各型号减速器输入输出的安装及连接尺寸均可根据用户要求定制。 二，基本技术参数 型 号; NN60F; 减速比. 额定输出扭矩 N.m; 30; 5. 35; 8. 35; 9. 35; 10. 35; 15. 45; 20. 45; 30. 45; 40. 60; 50. 60; 60. 80; 80. 80; 100. 80; 150. 80; 200. 极限扭矩; 1.5～2倍的额定输出扭矩. ? 注:可根据用户需求提供5至10000任一减速比的减速器。 产品型号; 单位; NN60F. 最大径向力; N; 480. 最大轴向力; N; 310. 满载效率; %; >94%. 平均寿命; h; >10000(h). 重量; Kg; 1.5. 回差; 精密型; Arcmin(分); 12. 超精密型; 5. 扭转刚度; N.m/ Arcmin; 7. 噪音; dB(A); ≤60. 最大输入速度; Min-1; 5000. 额定输入速度; Min-1; 3000. 旋转方向; 与输入相反. 润滑; 免维护. 防护等级; IP65. 安装方向; 任意. ? 注：噪音值是在额定转速下 ，不带负载，距离减速器一米的距离时测量的。