NN90型步进电机/伺服电机/直流电机系列精密减速器，采用行星传动原理设计，广泛应用于各个领域，其产品特性：

  结构紧凑，体积小，在现有同型号减速器中为最小；

  传递扭矩大，齿轮啮合采用多齿啮合，
   ——多齿均载，齿轮啮合无高速传动；

  高压压铸铝合金机壳，新工艺，高精度，增强热传导性，
   降低内部温升，减少发热；

  传动效率高（>=90%），传动功率大，径向承载能力高，
   实现单级系列传动；

  速比范围：速比5～10000，使应用设计达到最佳的转矩
   与转速匹配；

  回差间隙小，传递精度高；

  密封设计良好，全部使用润滑脂润滑，不泄漏，免保养；

  安装简便，同轴输出，标准法兰定位，适用于任何厂商和形式的电机；

  噪音低，< 65分贝；寿命长，>20000小时；

  性价比高，同等精度，市场价格最低； 
                         NN90型减速器技术参数
一，安装及外型尺寸

|  | 型 号 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | NN90 |
| B | 壳体尺寸 | 92×92 |
| B1 | 输出键尺寸 | 6×6 |
| B2 | 输入键尺寸 | 5×5 |
| M1 | 输出端安装螺纹 | M8×20 |
| M2 | 输入端安装螺纹 | M6×15 |
| H1 | 输出端输出轴高 | 22.5 |
| H2 | 输入端输入轴高 | 16.5 |
| D1 | 输出端安装孔分布圆 | 100 |
| D2 | 输出轴直径 | 20 |
| D3 | 输出端定位止口直径 | 80 |
| D4 | 输入端孔直径 | 14 |
| D5 | 输入端定位圆直径 | 73 |
| D6 | 输入端安装孔分布圆直径 | 100 |
| L1 | 输出端键长 | 28 |
| L2 | 输出端键到轴端距离 | 5 |
| L3 | 输出端定位止口厚度 | 4 |
| L4 | 输入端电机定位深度 | 2.5 |
| L5 | 输入端电机轴长 | 40 |
| L6 | 输出端轴长（自安装面） | 40 |
| L7 | 躯 体 长 | 82 |
| L8 | 减速器总长 | 122 |

注：a,以上尺寸单位为mm。具体参数以实物为准。
      b,各型号减速器输入输出的安装及连接尺寸均可根据用户要求定制。

二，基本技术参数

| 型 号 | NN90 | 减速比 |
| --- | --- | --- |
| 额定输出扭矩 N.m | 55 | 5 |
|  | 60 | 6 |
|  | 60 | 7 |
|  | 70 | 10 |
|  | 70 | 15 |
|  | 90 | 20 |
|  | 90 | 30 |
|  | 100 | 40 |
|  | 100 | 60 |
|  | 100 | 80 |
|  | 120 | 100 |
|  | 120 | 150 |
|  | 120 | 200 |
| 极限扭矩 | 1.5～2倍的额定输出扭矩 |  |

注:可根据用户需求提供5至10000任一减速比的减速器。

| 产品型号 |  | NN90 |
| --- | --- | --- |
| 最大径向力 | N | 910 |
| 最大轴向力 | N | 580 |
| 满载效率 | % | >90% |
| 平均寿命 | h | >20000(h) |
| 重 量 | Kg | 2.8 |
| 回 差（标准/精密） | Arcmin | ≤12 / 5 |
| 噪 音 | dB(A) | ≤65 |
| 最大输入速度 | Min-1 | 4500 |
| 额定输入速度 | Min-1 | 2500 |
| 扭转刚度 | N.m/Arcmin | 4.5 |
| 旋转方向 |  | 与输入相反 |
| 润 滑 |  | 免维护 |
| 防护等级 |  | IP55 |
| 安装方向 |  | 任意 |

注：噪音值是在额定转速下，不带负载，距离减速器一米的距离时测量的。