特点：
1、K系列减速机，结合国际技术要求制造，具有很高的科技含量。
2、节省空间，可靠耐用，承受过载能力高，功率可达200KW以上。
3、能耗低，性能优越，减速机效率高达95%以上。
4、振动小，噪音低，节能高。
5、选用优质段钢材料，钢性铸铁箱体，齿轮表面经过高频热处理。
6、经过精密加工，构成了斜齿轮、伞齿轮、锥齿轮传动总成的减速机配置各种类电机，形成机电一体化，完全保证了产品使用质量特征。
    适用于电子仪表、塑料橡胶、木工造纸、能源环保等机械配套，并以单机或两机组合，多种组合方式及安装形式，以增大速比，扩大使用范围，方便用户。
技术参数： 
功 率：0.12KW～200KW 
转 矩：10N&#8226;m～58500N&#8226;m 
输出转速：0.08～263r/min
安装型式：法兰安装，底脚安装,轴装等型式

K型螺旋锥齿轮减速器具有体积小、传递转矩大，效率高，工作平稳，寿命长，所配功率范围广，输出转速多，安装形式多等特点，有7种型式，9种规格。

1. 型号与标记

（1）型号有：K、KA、KAB、KF、KAF、KAT、KS型7种。

（2）标记

K系列螺旋锥齿轮减速机外形及安装尺寸（Q/ZTB 06-2001）

K型减速器主要尺寸                  /mm

| 型号 | 安 装 尺 寸 |  |  |  |  | 轴 伸 尺 寸 |  |  |  | 外 形 尺 寸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H0 | B0 A0 | C0 a2 | a3 q | A1 d0 | d | L | S | b t | B H | L1 h | W h1 | A C |
| K37 | 100 | 100 110 | 115 28 | 32 63 | 10 11 | 25k6 | 50 | M10 | 8 28 | 120 165 | 198 16 | 110 7 | 150 145 |
| K47 | 112 | 120 130 | 130 35 | 37 71 | 15 11 | 30k6 | 60 | M10 | 8 33 | 145 186 | 238 18 | 135 6.3 | 165 170 |
| K67 | 140 | 140 120 | 160 30 | 45 90 | 21 13.5 | 40k6 | 80 | M16 | 12 43 | 170 228 | 251 24 | 171 20 | 175 203 |
| K77 | 180 | 165 150 | 200 40 | 55 112 | 23.5 18 | 50k6 | 100 | M16 | 14 53.5 | 200 288 | 296 27 | 206 31.3 | 205 263 |
| K87 | 212 | 180 180 | 233 55 | 70 132 | 30 22 | 60m6 | 120 | M20 | 18 64 | 230 340 | 352 32 | 240 25.9 | 255 311 |
| K97 | 265 | 240 240 | 295 75 | 75 160 | 31 26 | 70m6 | 140 | M20 | 20 74.5 | 290 414 | 362 36 | 291 32.3 | 320 372 |
| K107 | 315 | 270 280 | 360 95 | 95 200 | 42 33 | 90m6 | 170 | M24 | 25 95 | 340 508 | 448 40 | 347 31.3 | 390 455 |
| K127 | 375 | 330 350 | 420 115 | 110 225 | 43 39 | 110m6 | 210 | M24 | 28 116 | 400 592 | 490 45 | 418 57.2 | 460 526 |
| K157 | 450 | 420 380 | 500 140 | 130 280 | 37 39 | 120m6 | 210 | M24 | 32 127 | 500 705 | 536 50 | 457 77 | 495 634 |

KA37、KA47、KA67、KA77、KA87、KA107、系列螺旋锥齿轮减速机外形及安装尺寸（Q/ZTB 06-2001）

KA37～KA107型减速器主要尺寸                             /mm

| 型号 | 安 装 尺 寸 |  |  |  | 轴 伸 尺 寸 |  |  |  | 外 形 尺 寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H0 | B0 a2 | A0 | d0 h | d (H7) | b t | L2 | M | B | q L1 | H | W f4 | h1 A |
| KA37 | 100 | 60 35 | 117 | M10 20 | 30 | 8 33.3 | 107 | 用 户 自 配 | 95 | 71 198 | 165 | 60 2.5 | 7 147 |
| KA47 | 112 | 70 40 | 140 | M10 20 | 35 | 10 38.3 | 130 |  | 108 | 77 238 | 185 | 75 3 | 6.3 170 |
| KA67 | 140 | 88 42 | 152 | M12 25 | 40 | 12 43.3 | 156 |  | 124 | 94 251 | 226 | 90 3.5 | 20 182 |
| KA77 | 180 | 102 48 | 170 | M16 32 | 50 | 14 53.8 | 183 |  | 146 | 109 296 | 286 | 105 4 | 31.3 204 |
| KA87 | 212 | 118 65 | 225 | M16 32 | 60 | 18 64.4 | 210 |  | 190 | 132 352 | 338 | 120 4 | 25.9 275 |
| KA97 | 265 | 160 83 | 248 | M20 36 | 70 | 20 74.9 | 270 |  | 240 | 158 362 | 414 | 150 4 | 32.3 298 |
| KA107 | 315 | 190 100 | 290 | M24 44 | 90 | 25 95.4 | 310 |  | 266 | 196 448 | 505 | 175 2.5 | 31.3 370 |

KA127、KA157、系列螺旋锥齿轮减速机外形及安装尺寸（Q/ZTB 06-2001）

| KA127型、KA157型减速器主要尺寸 /mm 型 号; 安 装 尺 寸; 轴 伸 尺 寸; 外 形 尺 寸. H0; B0 A0; C0 a2; a3 q; d0; d (H7); b t; L2; M; B L1; H; W f4; h1; A C; h. KA127; 375; 330 350; 420 115; 110 225; 39; 100; 28 106.4; 370; 用户自配; 400 490; 505; 205 2.5; 57.2; 460 526; 45. KA157; 450; 420 380; 500 140; 130 280; 39; 120; 32 127.4; 457; 500 536; 705; 250 6; 77; 495 634; 50. 注：箱体与K型相同。 |  |
| --- | --- |

KAB47、KAB67、KAB77、KAB87、KAB97、KAB107、KAB127、KAB157、系列螺旋锥齿轮减速机外形及安装尺寸（Q/ZTB 06-2001）

KAB型减速器主要尺寸                                /mm

| 型 号 | d (H7) | f4 | A1 | L2 | W | t | b | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAB47 | 35 | 3 | 15 | 130 | 75 | 38.3 | 10 | 用 户 自 配 |
| KAB67 | 40 | 3.5 | 20 | 156 | 90 | 43.3 | 12 |  |
| KAB77 | 50 | 4 | 22.5 | 183 | 105 | 53.8 | 14 |  |
| KAB87 | 60 | 4 | 30 | 210 | 120 | 64.4 | 18 |  |
| KAB97 | 70 | 4 | 30 | 270 | 150 | 74.9 | 20 |  |
| KAB107 | 90 | 2.5 | 40 | 310 | 175 | 95.4 | 25 |  |
| KAB127 | 同KA |  |  |  |  |  |  |  |
| KAB157 | 同KA |  |  |  |  |  |  |  |

KF37、KF47、KF67、KF77、KF87、KF97、KF107、系列螺旋锥齿轮减速机外形及安装尺寸（Q/ZTB 06-2001）

KF37～KF107型减速器主要尺寸                         /mm

| 型号 | D | C1 | H | D1 | f0 | H0 | i2 | W | L1 | S | t | d0 | I | b | h1 | D2 (h7) | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KF37 | 160 | 10 | 165 | 130 | 3.5 | 100 | 50 | 134 | 198 | M10 | 28 | 4-ø9 | 50 | 8 | 7 | 110 | 25k6 |
| KF47 | 200 | 12 | 186 | 165 | 3.5 | 112 | 60 | 160 | 238 | M10 | 33 | 4-ø9 | 60 | 8 | 6.3 | 130 | 30k6 |
| KF67 | 250 | 15 | 228 | 215 | 4 | 140 | 80 | 193 | 251 | M16 | 43 | 4-ø13.5 | 80 | 12 | 20 | 180 | 40k6 |
| KF77 | 300 | 16 | 288 | 265 | 4 | 180 | 100 | 242 | 296 | M16 | 53.5 | 4-ø13.5 | 100 | 14 | 31.3 | 230 | 50k6 |
| KF87 | 350 | 18 | 340 | 300 | 5 | 212 | 120 | 270 | 352 | M20 | 64 | 4-ø18 | 120 | 18 | 25.9 | 250 | 60m6 |
| KF97 | 450 | 22 | 414 | 400 | 5 | 265 | 140 | 332 | 262 | M20 | 74.5 | 8-ø18 | 140 | 20 | 32.3 | 350 | 70m6 |
| KF107 | 450 | 22 | 505 | 400 | 5 | 315 | 170 | 386 | 448 | M24 | 95 | 8-ø18 | 170 | 25 | 53.5 | 350 | 90m6 |

KF127、KF157系列螺旋锥齿轮减速机外形及安装尺寸（Q/ZTB 06-2001）

KF127型、KF157型减速器主要尺寸                          /mm

| 型号 | D | C1 | H | D1 | f0 | H0 | i2 | W | L1 | S | b | t | d0 | I | h1 | D2 (h7) | d (m6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KF127 | 550 | 25 | 592 | 500 | 5 | 375 | 210 | 466 | 490 | M24 | 28 | 116 | 8-ø18 | 210 | 57.2 | 450 | 110 |
| KF157 | 660 | 28 | 705 | 600 | 6 | 450 | 210 | 520 | 536 | M24 | 32 | 127 | 8-ø22 | 210 | 77 | 550 | 120 |

KAF37、KAF47、KAF67、KAF77、KAF87、KAF97、KAF107、KAF127、KAF157、系列螺旋锥齿轮减速机外形及安装尺寸（Q/ZTB 06-2001）

KAF型减速器主要尺寸                                   /mm

| 型 号 | D | C1 | D1 | f0 | i2 | W | t | d0 | L2 | b | D2 (h7) | d (H7) | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAF37 | 160 | 10 | 130 | 3.5 | 24 | 60 | 33.3 | 4-ø9 | 107 | 8 | 110 | 30 | 用 户 自 配 |
| KAF47 | 200 | 12 | 165 | 3.5 | 25 | 75 | 38.3 | 4-ø9 | 130 | 10 | 130 | 35 |  |
| KAF67 | 250 | 15 | 215 | 4 | 23 | 90 | 43.3 | 4-ø13.5 | 156 | 12 | 180 | 40 |  |
| KAF77 | 300 | 16 | 265 | 4 | 37 | 105 | 53.8 | 4-ø13.5 | 183 | 14 | 230 | 50 |  |
| KAF87 | 350 | 18 | 300 | 5 | 30 | 120 | 64.4 | 4-ø18 | 210 | 18 | 250 | 60 |  |
| KAF97 | 450 | 22 | 400 | 5 | 41.5 | 150 | 74.9 | 8-ø18 | 270 | 20 | 350 | 70 |  |
| KAF107 | 450 | 22 | 400 | 5 | 41 | 175 | 95.4 | 8-ø18 | 310 | 25 | 350 | 90 |  |
| KAF127 | 550 | 25 | 500 | 5 | 51 | 205 | 106.4 | 8-ø18 | 370 | 28 | 450 | 100 |  |
| KAF157 | 660 | 28 | 600 | 6 | 60 | 250 | 127.4 | 8-ø22 | 457 | 32 | 550 | 120 |  |

KAT37、KAT47、KAT67、KAT77、KAT87、KAT97、KAT107、KAT127、KAT157、系列螺旋锥齿轮减速机外形及安装尺寸（Q/ZTB 06-2001）

KAT 型减速器主要尺寸                             /mm

| 型号 | α4 | β | C8 | i | P | R | H0 | d1 | L1-0.3 | L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAT37 | 23.5 | 60’ | 10 | 20 | 140 | 22.5 | 100 | 10.4±0.1 | 36 | 31 |
| KAT47 | 30 | 55’ | 12 | 20 | 160 | 22.5 | 112 | 10.4±0.1 | 36 | 31 |
| KAT67 | 45 | 55’ | 13 | 25 | 200 | 29 | 140 | 16.4±0.08 | 60 | 54 |
| KAT77 | 52.5 | 60’ | 14 | 25 | 250 | 29 | 180 | 16.4±0.08 | 60 | 54 |
| KAT87 | 60 | 60’ | 16 | 30 | 300 | 41 | 212 | 25±0.08 | 80 | 72 |
| KAT97 | 70 | 50’ | 17 | 40 | 350 | 41 | 265 | 25±0.08 | 100 | 92 |
| KAT107 | 74 | 55’ | 20 | 45 | 450 | 41 | 315 | 25±0.08 | 100 | 92 |
| KAT127 | 60 | 65’ | 45 | 7 | 550 | 70 | 375 | 40±0.08 | 126 | 110 |
| KAT157 | 50 | 70’ | 45 | 2 | 700 | 70 | 450 | 40±0.08 | 126 | 110 |

KS37、KS47、KS67、KS77、KS87、KS97、KS107、KS127、KS157、系列螺旋锥齿轮减速机外形及安装尺寸（Q/ZTB 06-2001）

KS型减速器主要尺寸                           /mm

| 型号 | d1 | g2 | K2 | I1 | S | L13 | L14 | t1 | b1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KS37 | 16k6 | 120 | 115 | 40 | M5 | 4 | 32 | 18 | 5 |
| KS47 | 19k6 | 160 | 120 | 40 | M6 | 4 | 32 | 21.5 | 6 |
| KS67 | 19k6 | 160 | 120 | 40 | M6 | 4 | 32 | 21.5 | 6 |
| KS77 | 24k6 | 200 | 140 | 50 | M8 | 5 | 40 | 27 | 8 |
| KS87 | 28k6 | 250 | 180 | 60 | M10 | 5 | 50 | 31 | 8 |
| KS97 | 38k6 | 300 | 220 | 80 | M12 | 5 | 70 | 41 | 10 |
| KS107 | 42k6 | 350 | 270 | 110 | M16 | 10 | 70 | 45 | 12 |
| KS127 | 55m6 | 450 | 297 | 110 | M20 | 10 | 90 | 59 | 16 |
| KS157 | 70m6 | 550 | 374 | 140 | M20 | 15 | 110 | 74.5 | 20 |

K系列螺旋锥齿轮减速机输入功率与输出转矩（Q/ZTB 06-2001）

K型减速器输入功率与许用转矩

| 规格 | 37 | 47 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构形式 | K、KA、KAB、KF、KAF、KAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入功率/kW | 0.12～3 | 0.12～3 | 0.25～5.5 | 0.37～11 | 0.75～22 | 1.1～30 | 3～45 | 7.5～90 | 11～160 |
| 传动比 | 5.29～106.49 | 6.41～135.08 | 7.2～147.72 | 7.37～197.03 | 7.4～181.68 | 8.89～150.80 | 8.64～144.58 | 8.72～146.40 | 12.81～149.81 |
| 许用转矩/N·m | 185 | 385 | 680 | 1380 | 2560 | 3990 | 6840 | 11400 | 17000 |