特点：
1、F系列减速机，结合国际技术要求制造，具有很高的科技含量。
2、节省空间，可靠耐用，承受过载能力高，功率可达90KW以上。
3、能耗低，性能优越，减速机效率高达95%以上。
4、振动小，噪音低，节能高，选用优质段钢材料，钢性铸铁箱体，齿轮表面经过高频热处理。 
5、经过精密加工，确保轴平行度和定位的精度，这一切构成了齿轮传动总成的减速机配置了各类电机，形成了机电一体化，完全保证了产品使用质量特征。
技术参数： 
功 率：0.12KW～200KW 
转 矩：3N&#8226;m～22500N&#8226;m 
输出转速：0.06～374r/min 
安装型式：法兰安装，底脚安装,轴装等型式

F系列平行轴斜齿轮减速机型号说明与标记示例

1.型号与标记

（1）型号

a.F型—普通轴伸联轴平行轴斜齿减速器；

b.FA型—轴装式平行轴斜齿减速器；

c.FF型—法兰式平行轴斜齿减速器；

d.FAF型—轴装法兰式平行轴斜齿减速器。

（2）标记

F37、F47、F67、F77、F87、F97、F107、F127、系列平行轴斜齿轮减速机外形及安装尺寸

F型减速器主要尺寸                             /mm

| 型号 | A0 | a2 B0 | e f | g6 | h1 A1 | L5 n | O7 P3 | S1 H0 | d | L1 | K | L11 | L12 | t | b | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F37 | 77 | 31 115 | 95 135 | 120 | 112 22.5 | 11 20 | 169 250 | M8 76 | 25k6 | 50 | 185 | 5 | 40 | 28 | 8 | M10 |
| F47 | 93 | 43 145 | 109 165 | 120 | 128.1 31 | 15 20 | 180 272 | M10 77 | 30k6 | 60 | 225 | 3.5 | 50 | 33 | 8 | M10 |
| F67 | 112 | 60 190 | 131 215 | 160 | 159.5 39 | 17 25 | 217 343 | M12 97 | 40k6 | 80 | 300 | 5 | 70 | 43 | 12 | M16 |
| F77 | 140 | 70 240 | 165 275 | 210 | 200 37.5 | 26 35 | 279 426 | M16 121 | 50k6 | 100 | 350 | 10 | 80 | 53.5 | 14 | M16 |
| F87 | 165 | 100 310 | 195 350 | 250 | 246.7 43 | 26 40 | 330 531 | M16 152 | 60m6 | 120 | 410 | 5 | 110 | 64 | 18 | M20 |
| F97 | 205 | 120 350 | 240 400 | 300 | 285 51.5 | 28 50 | 400 623 | M20 178 | 70m6 | 140 | 490 | 7.5 | 125 | 74.5 | 20 | M20 |
| F107 | 220 | 125 400 | 260 460 | 350 | 332.4 73.5 | 36 60 | 450 717 | M24 200 | 90m6 | 170 | 570 | 5 | 160 | 95 | 25 | M24 |
| F127 | 270 | 142 450 | 316 520 | 450 | 382.6 83 | 45 70 | 530 856 | M30 236 | 110m6 | 210 | 670 | 15 | 180 | 116 | 28 | M24 |

FA37、FA47、FA67、FA77、FA87、FA97、FA107、FA127、系列平行轴斜齿轮减速机外形及安装尺寸

FA型减速器主要尺寸                                         /mm

| 型号 | a9 a10 | c4 f4 | g6 | h1 | K8 K9 | O7 O8 | O9 P3 | S4 H0 | X3 | d (H7) | K | d7 | L8 | L9 | t b | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA37 | 158 31.5 | 12 2.5 | 120 | 112 | 30 41.5 | 169 120 | 123 250 | 14 74 | 7.5 | 30 | 145 | 45 | 105 | 17 | 33.3 8 | M10 |
| FA47 | 170 32 | 12 3 | 120 | 128.1 | 22 54 | 185 150 | 153 272 | 14 80 | 14 | 35 | 165 | 50 | 130 | 22 | 38.3 10 | M12 |
| FA67 | 218 41 | 16 3.5 | 160 | 159.5 | 52 67 | 217 180 | 184 343 | 22 97 | 12.5 | 40 | 230 | 55 | 156 | 29 | 43.3 12 | M16 |
| FA77 | 278 50 | 20 4 | 200 | 200 | 49 76 | 275 210 | 213 426 | 22 121 | 12 | 50 | 250 | 70 | 183 | 32 | 53.8 14 | M16 |
| FA87 | 346 62 | 26 4 | 250 | 246.7 | 57 85 | 336 240 | 243 531 | 22 152 | 16 | 60 | 300 | 85 | 210 | 36 | 64.4 18 | M20 |
| FA97 | 395 70 | 30 4 | 300 | 285 | 88 100 | 405 300 | 303 623 | 26 178 | 28 | 70 | 350 | 95 | 270 | 34 | 74.9 20 | M20 |
| FA107 | 485 88 | 36 2.5 | 350 | 332.4 | 105 121 | 450 350 | 353 717 | 26 200 | 32 | 90 | 400 | 120 | 310 | 40 | 95.4 25 | M24 |
| FA127 | 550 110 | 40 2.5 | 450 | 382.6 | 138 153 | 530 410 | 410 856 | 33 236 | 30 | 100 | 455 | 140 | 370 | 38 | 106.4 28 | M24 |

FAF37、FAF47、FAF67、FAF77、FAF87、FAF97、FAF107、FAF127、系列平行轴斜齿轮减速机外形及安装尺寸

FAF型减速器主要尺寸                                /mm

| 型号 | D | D2 (H7) | C1 | D1 | f1 | K | g6 | h1 i2 | O O7 | O9 P3 | S1 H0 | d d7 | L8 L9 | t b | M | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAF37 | 160 | 110 | 10 | 130 | 3.5 | 165 | 120 | 112 24 | 60 169 | 123 252 | 9 74 | 30H7 45 | 105 17 | 33.3 8 | M10 | 1型 |
| FAF47 | 200 | 130 | 12 | 165 | 3.5 | 195 | 120 | 128.1 24.5 | 75 180 | 153 272 | 9 80 | 35H7 50 | 130 22 | 38.3 10 | M12 | 1型 |
| FAF67 | 250 | 180 | 15 | 215 | 4 | 250 | 160 | 159.5 22 | 90 217 | 184 343 | 13.5 97 | 40H7 55 | 156 29 | 43.3 12 | M16 | 1型 |
| FAF77 | 300 | 230 | 16 | 265 | 4 | 285 | 200 | 200 37 | 105 279 | 213 426 | 13.5 121 | 50H7 70 | 183 32 | 53.8 14 | M16 | 1型 |
| FAF87 | 350 | 250 | 18 | 300 | 5 | 340 | 250 | 246.7 30 | 120 330 | 243 531 | 18 152 | 60H7 85 | 210 36 | 64.4 18 | M20 | 1型 |
| FAF97 | 450 | 350 | 22 | 400 | 5 | 400 | 300 | 285 41.5 | 150 400 | 303 623 | 18 178 | 70H7 95 | 270 34 | 74.9 20 | M20 | 2型 |
| FAF107 | 450 | 350 | 22 | 400 | 5 | 440 | 350 | 332.4 41 | 175 450 | 353 717 | 18 200 | 90H7 120 | 310 40 | 95.4 25 | M24 | 2型 |
| FAF127 | 550 | 450 | 25 | 500 | 5 | 510 | 450 | 382.6 51 | 205 530 | 410 856 | 18 236 | 100H7 140 | 370 38 | 106.4 28 | M24 | 2型 |

FF37、FF47、FF67、FF77、FF87、FF97、FF107、FF127、系列平行轴斜齿轮减速机外形及安装尺寸

| FF型减速器主要尺寸 /mm 型号; D; D2 (h7); C1; D1; f1; i2; S1; d; L; L11; L12; t; b; S; 备注. FF37; 160; 110; 10; 130; 3.5; 50; 9; 25k6; 50; 5; 40; 28; 8; M8; 1型. FF47; 200; 130; 12; 165; 3.5; 60; 11; 30k6; 60; 3.5; 50; 33; 8; M8; 1型. FF67; 250; 180; 15; 215; 4; 80; 13.5; 40k6; 80; 5; 70; 43; 12; M10; 1型. FF77; 300; 230; 16; 265; 4; 100; 13.5; 50k6; 100; 10; 80; 53.5; 14; M12; 1型. FF87; 350; 250; 18; 300; 5; 120; 17.5; 60m6; 120; 5; 110; 64; 18; M12; 1型. FF97; 450; 350; 22; 400; 5; 140; 17.5; 70m6; 140; 7.5; 125; 74.5; 20; M12; 2型. FF107; 450; 350; 22; 400; 5; 170; 17.5; 90m6; 170; 5; 160; 95; 25; M16; 2型. FF127; 550; 450; 25; 500; 5; 210; 17.5; 110m6; 210; 15; 180; 116; 28; M20; 2型. |  |
| --- | --- |

F系列平行轴斜齿轮减速机输入功率及输出转矩

FF型减速器输入功率与许用转矩

| 规格 | 37 | 47 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构型式 | FA型、F型、FF型、FAF型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入功率/kW | 0.18～3 | 0.18～3 | 0.18～5.5 | 0.37～11 | 0.75～22 | 1.1～30 | 2.2～45 | 7.5～90 |
| 传动比 | 3.77～100.36 | 8.96～150.06 | 3.97～170.85 | 4.28～198.3 | 4.12～228.93 | 4.57～223.88 | 6.22～199.31 | 4.68～153.67 |
| 许用转矩/N·m | 190 | 400 | 680 | 1380 | 2600 | 4000 | 6850 | 11500 |