- 使用温度：50——150(℃)

- 设备总功率：30(Kw)

- 铺料厚：10——25(mm)

- 外形尺寸：1.8*10*5(m)

- 占地面积：25(m2)

- 重量：7800(kg)

- 蒸汽耗量：50——500(kg/h)

- 转速：0——0.5(r/min)

- 适用物料：颗粒 片状

- 应用领域：食品 医药 化工

- 风机数量：2

- 风机总功率：25(Kw)

- 干燥段长：10(m)

- 带宽：1.8(M)

- 单元数：5

- 功率：25(KW)

- 干燥强度：85——95

- 蒸汽压：0.1——0.5(Mpa)

- 传热面积：200——320(m2)

- 干燥时间：3——5(h)

-

DW系列带式干燥机特点：成批生产连续式干燥；用于透气性较好的片状、条状、块状或颗状物料的干燥；对于脱水蔬菜、中药饮片等类含水率高、而物料温度不允许高的物料尤为合适；对脱水滤饼类的膏状物料，以造粒或制成棒状后亦可干燥；该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点。 DW系列带式干燥机工作原理：物料由加料器均匀地铺在网带上，网带采用12~60目不锈钢丝网，由传动装置拖动在干燥机内移动。干燥机由若干单元组成，每一单元热风独立循环，其中部分尾气由专门排湿风机排出，每一单元排出废气时均有调节阀控制。热气由上往下或由下往上穿过铺满物料的网带完成热量与质量传递的进程，带走物料水分。网带缓慢移动，运行速度可根据物料温度自由调节，干燥后的成品连续落入收料器中。上下循环单元根据用户需要可灵活配备，单元数量亦可根据需要选取