XM-35×30

橡塑翻转式新型密炼机

说

明

书

青岛新华青橡胶机械有限公司

目录

- 机器用途性能……………………………………………………………………1

- 主要技术参数……………………………………………………………………1

- 工作原理与结构特征……………………………………………………………2

- 混炼机构…………………………………………………………………………2

- 主传动系统………………………………………………………………………3

- 压料装置及气控系统……………………………………………………………3

- 冷却（加热系统）………………………………………………………………3

- 翻转机构…………………………………………………………………………4

- 润滑………………………………………………………………………………4

- 安装与调试………………………………………………………………………5

- 运行试验…………………………………………………………………………5

- 操作注意事项……………………………………………………………………6

- 维护与保养………………………………………………………………………7

- 故障原因及排除方法……………………………………………………………7

XM-35×30密炼机               青岛新华青橡胶机械有限公司

  - 用途与性能

本机主要用于天然橡胶、合成橡胶、再生橡胶以及塑料的塑炼与混炼，橡胶

与塑料的共混，也适用于各种低粘度物料的混炼。

本机广泛用于橡胶及其制品行业，如：轮胎厂、电缆厂、胶带胶管厂、胶鞋

厂、密封件厂、钙塑制品厂等，也适用于油漆、染料、陶瓷、医药、磁带、电影

胶片等工厂的混炼生产。

本机是橡胶、塑料行业最理想的新式混炼设备，各项性能指标均达到或接近

国外同类产品的先进水平，本机设计先进合理，结构紧凑，占地空间小，安装方

便，生产效率高，操作简便可靠，混炼室易清理，便于经常更换色料，冷却加热

效果好，混炼分散均匀，全封闭结构，既安全又大大改善作业环境，全新的密封

设计，密封效果好，使用寿命长。

二、主要技术参数

1  密炼室有效容量                                               35L

2  混炼室总容量                                                 75L

3  主电机功率                                                  55KW

4  转子转速（前/后）                                        30/24.5/r/min

5  混炼室倾翻角度                                               140°

6  压料气缸内径                                                250mm

7  翻转电机功率                                                2.2KW

8  压缩空气压力                                            0.6~0.8Mpa

9  冷却用水压力                                            0.2~0.4Mpa

10 加热蒸气压力                                            0.5~0.8Mpa

-1-

XM-35×30密炼机                青岛新华青橡胶机械有限公司

11 外形尺寸（长×宽×高）                         3000×1900×2945mm

12 机器重量                           6，500kg（不包括电控柜、油、水）

三、工作原理与基本结构

本机以机座为基础，机架为骨撑，装设混炼机构，翻转机构，压料装置，主传动系统，冷却（加热）系统，气压控制系统和电气控制系统等。

混炼机构是实现整机功能的主要工作部分，经配方计量的物料，从机架后部投料口加入密封的混炼室内，在加压、控温的状态下，经过一对相向差速转动的作用，完成混炼作业。转子的动力由主传动系统提供，在位于混炼室上方的压料装置的气压系统的控制下，活塞杆伸缩带动上顶栓沿混炼室上口的长方形滑道升降。在负载工作状态下，上顶栓降到混炼室内，使物料在额定压力下塑炼或混炼。与物料接触的混炼室，转子及上顶栓等部位均为空腔结构，可通水（冷却）或通蒸汽（加热），这种通用合一的冷却（加热）系统，可使物料在适宜的温度范围内进行混炼或塑炼，保证炼胶质量，混炼室可绕前转子轴心翻转140°，便于自卸料和换色清洗，其动力由翻转电机经传动机构提供。

本机的运行，由电气系统控制操纵，所有动作，均可实现手动和自动两种控制方式。

四、混炼机构

混练机构由混炼室，前、后转子轴及端面密封装置等构成，通过两个支撑座固定于机座上。

混炼室由本体和左右两侧板以螺栓连结而成，本体是用优质钢板焊接成形的双层夹套结构，混炼室工作腔的断面形状近似“ω”形，工作腔表面经机加工后进行抛光、镀硬铬、再抛光、耐磨、耐腐蚀等工艺，混炼室上口为长方形滑道，压料装置的上顶栓沿其滑动升降，混炼室底部装有插入式热电阻，用来监测显示混炼室温度。

前、后转子轴纵贯混炼室，穿过左右侧板外伸，装在镶有无油润滑轴承套的

-2-

XM-35×30密炼机                青岛新华青橡胶机械有限公司

支撑座上，两根轴的中部焊有长短两片“类本伯里”型新式大螺旋角叶片，叶片工作面堆焊“司太立”钻基耐磨硬质合金，叶片经抛光、镀硬铬后，再抛光，转子轴中空，有孔通向叶片的中空腔，便于强制冷却或加热转子。

前、后转子轴端的密封，采用悬浮式密封，并加油润滑，可形成密封油膜，摩擦力小，节电。

五、主传动系统

主传动系统由主电机（Y280M-6/55KW，980r/min），五联三角带，皮带轮，减速机，齿形联轴器及速比齿轮箱组成，主电机的动力，经由三角带轮和减速机传给前转子轴，又经前转子轴及速比齿轮对传给后转子轴，使两轴相向差速转动，实现加工运动，从主电机到前转子轴的速比32.67：1，前后转子轴的速比1.22：1。

六、压料装置及气控系统

压料装置主要由有双向作用的可调缓冲气缸、上顶栓及导杆等组成，气缸固定在机架上，气缸体由优质钢经机加工并打磨而成，压缩空气可通入缸体的上、下腔，推动活塞杆伸缩并以导杆导向带动上顶栓升降，活塞杆外伸部分罩以密封防尘套防尘，上顶栓为钢板焊接的夹套结构，其工作面和滑动面经机加工后镀硬铬并抛光，在上顶栓四周的滑动面镶嵌有耐磨密封条。

气压控制系统由气动三连体，电磁换向阀，管路等组成，电磁换向阀控制气缸的气路，使活塞杆实现伸缩动作，带动上顶栓升降，而上顶栓在升降时，又受装在机架上的行程开关控制。

七、冷却（加热）系统

本机采用通用的冷却（加热）系统，在通水与通汽时管路的接口方向相反

。

本系统由水源（水泵）/汽源（锅炉）。管路，阀门，仪表，旋转接头以及可通水/通汽的主要部件等组成，水/汽压力由仪表显示，其流量由阀门调节控制，水/汽分三路同时通入混炼室的夹套腔，转子叶片空腔，上顶栓夹套腔，进行强

-3-

XM-35×30密炼机                 青岛新华青橡胶机械有限公司

制冷却（加热）循环，使物料在最佳的温度范围内进行混炼，获得最佳的混炼质量。

八、翻转机构

本机构以电机（YEJ100L1-4，2.2KW，1420r/min）为动力源，经摆线减速机，联轴器，减速机等，驱动混炼室绕前转子轴翻转140°，在混炼室原位置翻转140°，设有两个行程开关。当混炼室倾翻至140°，两转子开始卸料，卸料终了，随即翻转电机反转，驱动混炼室回位，到位后，翻转电机停。

九、润滑

本机的润滑点分布在主传动系统，混炼机构，翻转机构，气控机构和冷却（加热）系统等部门。

润滑部位，润滑方式，润滑周期，推荐润滑用油等参照下表有关项目进行。

| 序号 | 润滑部位 | 润滑方式 | 润滑油（脂）牌号 | 注油周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机 （主传动） | 油池飞溅 | Q/SY8051-89 120号极压工业齿轮油或18号双曲线齿轮油代替 | 6~12个月跟换一次 | 初次两个月换油 |
| 2 | 转子 速比齿轮箱 | 油池飞溅 | Q/SY8051-89 120号极压工业齿轮油或18号双曲线齿轮油代替 | 6~12个月跟换一次 | 初次两个月换油 |
| 3 | 涡轮箱 | 油池飞溅 | 250号合成蜗轮蜗杆油 | 6~12个月跟换一次 | 初次两个月换油 |
| 4 | 摆线针 减速机 | 油池飞溅 | 18号双曲线齿轮油 | 6~12个月跟换一次 | 初次两个月换油 |
| 5 | 气控系统 | 油雾器 | HJ-20号机械油 | 保持容器油位 |  |
| 6 | 转子轴承 | 注油杯 压注 |  | 每班加一次 |  |
| 7 | 转子端面 | 高压泵 注油 |  | 按高压泵说明书 |  |
| 8 | 齿轮 联轴器 | 高压泵 注油 |  | 检修时加油 |  |
| 9 | 旋转接头 | 压注油杯 |  | 每周加一次 |  |
| 10 | 各油嘴处 | 压注油杯 |  |  |  |

注：上表中序号1、2、3中加入的润滑油量必须达到油标刻度线

-4-

XM-35×30密炼机                青岛新华青橡胶机械有限公司

十、安装与调试

1、安装本机的环境温度应在0~40℃范围内，其周围应留有足够空间，便于维护，检修及通风。

2、安装前应按地基图打好基础，待地基养生好后，将整机安装到地基上，灌装地脚螺栓，用地脚螺栓固定机座，固定机座时，应找水平可加调式垫铁。

3、整机安装后，接通气控管路，冷却水（蒸汽）管路系统，电气系统外部线路等，并注意检查各部件连接是否正确，接头是否牢靠，以防松动或渗漏。

4、安装完毕，对整机各部件的连结，紧固情况进行全面检查，并清除各部杂物，对各润滑点注油。然后用手攀动主传动系统，检查各运动部位有无卡碰现象，若发现异常须立即调整。

5、在安装调整过程中，必须精心仔细，谨防硬物敲撞镀铬面。

十一、运行试验

（一）运行前的准备

1.1整机安装就位后，应接通电源，通气，通水（汽）并检测管路有无渗漏。

1.2检查混炼室内及传动机构有无杂物，并用手攀动主电机传动系统，检查有无卡碰现象。

1.3按第九项要求，检查并添加润滑油（脂）。

1.4检查并调整皮带的松紧程度，以及各紧固部位。

（二）空载运行一小时左右

2.1手动操作：主电机正转10分钟→上顶栓升降往复5次→混炼室翻转5次。

2.2自动运行两个锅次：每个锅次按三步密炼，每步密炼时间分别预置600S、300S、300S。

每个锅次的运行程序参阅“操作说明书”。

（三）负载运行5锅次

3.1负载运行采用自动控制进行。

-5-

XM-35×30密炼机                 青岛新华青橡胶机械有限公司

3.2 客户自行确定密炼物料及工艺要求，自行确定材料配方，密炼投料次数及时间。

3.3 开机前，应根据炼胶，炼塑或共混的工艺要求以及不同季节的环境温度等情况，对本机预先通蒸汽或通水，升温速度不超过3℃/min，蒸汽压力应为0.5~0.8Mpa，冷却水压力为0.2~0.4Mpa，密炼室的温度不允许超过170℃。

3.4 负载运行试验每个锅次的投料量应从少到多，逐次增多，由半载至满载。

3.5 每个锅次的运行程序参见本章第二项2.2条。

（四）在运行试验中，就注意润滑，温长，紧固，密封，噪声等情况，若出现异常现象，应停机检查调整，及时排除故障。

十二、操作注意事项

- 本机装有3个急停开关，如运行中出现异常情况，可按“急停”开关，使整机停止运行待故障排除后开机。

- 本机运行中，应注意检查转子轴承及减速机轴的温升，若出现骤升或温升过高现象，应停机检查处理。

- 投料量的计算可参考如下公式：

投料量（单位：KG）=混炼好的胶料比重×55×（0.82~0.85）

- 每班开机前，应检查各润滑部位的油位，若发现卸油应及时添补，平时，应按润滑要求定期加油（脂）。

- 每班开机前，应先进行一次空运转，以检查各运动部分是否正常。

- 应经常检查混炼室两侧密封装置动作是否灵活，密封环有无较大磨损，若有问题，应拆下清洗，调整或更换密封环。

- 应随时注意气路系统中三联体油杯的油量，不足时及时加油。

- 应随时放出油杯旁边的空气过滤器中的积水。

- 加料时千万注意，不得把金属或其他坚硬物品投入混炼室内，以免损伤机件。

-6-

XM-35×30密炼机                青岛新华青橡胶机械有限公司

十三、维护与保养

对本机的精心维护保养，可保持机器有良好的精度，延长使用寿命，并且可使机器的故障率减至最低限度，使企业减少停机损失，增加企业的效益。

- 按第九章润滑要求，定期加润滑油（脂），并随时注意油位，发现不足及时添加。

- 定期检查混炼机构，主传动系统（包括减速机、三角带、齿形联轴器、速比齿轮箱等），翻转机构，压料机构，冷却（加热）管路系统，气路系统等及时排除隐患。

- 每日关机后，清楚机器表面滞留油污以及各类杂物，粉尘等。

- 经常检查电器柜以及按钮箱连接线的情况，定时清楚内部的灰尘杂物，以免发生短路或阻碍电器元件的动作。

- 清除混炼室内部和上顶栓四周粘结、滞留的物料。

- 检查各阀的关闭状态。

十四、故障原因及排除方法

1、故障部位：混炼室侧板密封环

外观：有粉尘从侧板密封处泄出，或有物料从密封处挤出。

原因：（1）检查油路是否漏油或堵塞。

（2）密封环没有和转子轴端良好接触，物料进入间隙中。

（3）密封环长期使用磨损。

解决：（1）对轻度漏粉，可以在混炼室排空后，反复击打密封环外环，

同时将调整螺栓旋上几圈，将间隙排除，使之对转子轴端产生适度的压力，并

连续空运转2小时，将动静环间隙内胶料排除。

2、故障部位：上顶栓压砣在混炼室内

外观：上顶栓回程时，卡在混炼室内，提不上来。

原因：上顶栓密封处有大量粘结物料或压缩空气压力不够。

-7-

XM-35×30密炼机                青岛新华青橡胶机械有限公司

解决：（1）将压缩空气压力升至0.6~0.8Mpa，如空压机压力已够可调气动三

联体上的旋钮，使之压力与空压机压力一致。

（2）将主电机停止，手按电磁阀上部的手动控制装置，使上顶栓气缸

进气产生回程力，可同时在上顶栓压盖四角上的工艺螺孔处上械杆物施力，辅

助上顶栓回程，然后清理掉粘附在上顶栓的物料。

3、故障部位：上顶栓

外观：（1）上顶栓中位不停

（2）上顶栓回程有碰撞声响

原因：（1）上顶栓气缸侧旁中间位置的开关位置偏离，或行程开关触点

失效。

（2）气缸盖上的节流口偏大。

解决：（1）调整行程开关位置，使之与导向杆上的碰块接触良好，如果

无效说明行程开关触电失效或电控部分有故障，可更换行程

开关或检查电控线路，找出失效原因。

（2）调整气缸盖上的节流螺钉，减少节流口。

4、故障部位：皮带传动部分

外观：前后转子负载运转缓慢或停止，同时可听到嗡嗡声响，观察电流

表，电流升不上来。

原因：三角皮带松弛，打滑。

解决：调整电机座上四个水平的调整螺栓，将皮带张紧

-8-